Hanke JV-1037 lisatingimused

1.	Liinikoridor puhastada võsast ja puudest vähemalt kaitsevööndi ulatuses. Maha lõigatud materjal ladustada kuhjadena ja utiliseerida.

2.	Kui tööde käigus selgub vajadus muuta Töö mahtu, tuleb see kokku leppida tellimuse esitajaga. Objektil ja tellimuses olevatest mittevastavustest tuleb koheselt teavitada projektijuhti.

3.	Enne tööde alustamist teavitada tööde tegemisest puudutatud kinnistute omanikke tähitud kirjaga või võtta maaomaniku nõusolek allkirjaga asendiplaanile. Arvestada tehnovõrkude ja maaomanike kooskõlastuse tingimustega (vt. kooskõlastuse koondtabel, asendiplaan, kooskõlastuste lisad)!

4.	Töövõtja võtab vastutuse võimalike tööde käigus tekitatud põllukultuuride, puude või teede kahjustuste eest, mis ei olnud eelnevalt kokku lepitud maaomanikega või rentnikega.

5.	Peale trassi mahamärkimist võtta ühendust projektijuhiga, kellega leppida kokku avakoosolekul tööde teostamise aeg ja viis.

6.	Enne pakkumist tutvuda projektiga objektiga kohapeal. Täiendavad küsimused projekti, selle mahtude ning objekti kohta esitada hanke ajal. Hilisemate pretensioonide tekkimisel jätab tellija õiguse need rahuldamata jätta.

7.	Töö üleandmisel ja vaheakteerimisel tuleb esitada geodeetiline teostusmõõdistus. Tööde akteerimine vastavalt teostusmõõdistusel toodud pikkustele ja mahtudele!

8.	Teostatud töödest esitada piisavas mahus pilte sh kaetud tööd (pot. ringid, kaablite paigaldus, -kaitse ja -tähistus, jätkumuhvid, alajaamade aluspinnad, maandused ja paigaldused).

9.	Riigimaanteede kaitsevööndis töötamiseks tuleb võtta enne töödega alustamist luba Maanteeametist.

10.	Peale tööde teostamist edastada teostusdokumendid KOV. Elektrilevi OÜ-le esitada töö üleandmisel omavalitsusse esitatud dokumentide edastamise kinnitus.

11.	Vähemalt 3 päeva enne keskpinge kaabli paigaldamist ning muhvide tegemist tuleb teavitada projektijuhti järelevalve teostamiseks.

12.	Tööde teostamiseks mõõteseadmetes tellida projektijuhilt tööülesanded.