TEHNILINE ÜLESANNE nr.

Vanasadama hoone Sadama 25-3a ja varikatuse lammutamiseks.

- Seoses Vanasadama hoone Sadama 25-3a lammutamisega koostada elektrivõrgu rekonstrueerimise projekt.

- Elektrikaabel elektrikilbist EK-A1 fiider 12 kuni A1P (Sadama25-3a toite) lülitada välja ning demonteerida

- Elektrikaabel elektrikilbist KJK-1 fiider A3F1 kuni VK-1 (Sadama25-3a ventilatsioon) lülitada välja ning demonteerida

- 4. Elektrikaabel elektrikilbist EK-A1 fiider 5 kuni KH 081,082 (konteinerihooned)   lülitada välja ning demonteerida

- Elektrikaabel elektrikilbist EK-A1 fiider 13 kuni KH 064, 065  (konteinerihooned ja varikatus)   lülitada välja ning demonteerida .

- Elektrikaabel elektrikilbist EK-A1 fiider 15 kuni EK-A1-15 (Sadama 25-3 läbisõidu valgustuse juhtimine ja kanalisatsiooni toru küte) ümber paigaldada uuele kohale, Elektrikilp projekteerida, ehitada ning paigaldada uuesti (elektriskeem kooskõlastada Vanasadama elektriosakonnaga).

- Esteve AS-i olmekonteinerid vajaduse korral ümber ühendada elektrikilbile EK-A1 (Sadama 25-3)

- Tõkkepuud, väravad valveseadmed ja  videokaamerad vajaduse korral (täpsustada projekteerimise käigul)  demonteerida või ümber ühandada.

- Kõik demonteeritud elektriseadmed anda üle Tallinna Sadam AS-i Vanasadama  esindajale või utiliseerida.

- Projekt kooskõlastada kõigi vajalike osapooltega, AS-iga Tallinna Sadam, AS-iga Telia. Enne tööde alustamist projekt neljas eksemplaris paberil ja CD-l(joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle Vanasadama EL grupi juhatajale.

- Tööde lõppemisel kogu tehniline dokumentatsioon ( katsetamise ja tehniliste mõõtmiste protokolid, seadmete sertifikaadid ja elektripaigaldise nõuetekohasuse tunnistus) ning teostusjoonised neljas eksemplaris ning CD-l(joonised pdf- ja dwg formaadis) anda üle AS-le Tallinna Sadam.

Sergei Samsonov

Vanasadama elektriosakonna juhataja

Tallinna Sadam AS

Tel. 5037 594