1-os NAVOS VIDURINĖS PUSĖS STACIONARAUS PLOKŠČIO STENDO MODERNIZAVIMO TECHNINĖ UŽDUOTIS

|  |  |  |  |  | 90-970-036 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev | Lapas | № dokumento | Parašas | Data |  |  |  |  |  |
| Parengė |  | V. Šachmanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Suderinta |  |  |  |  |  |  |  | Лист | Листов |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  |  |  |  | WSY BLRT GRUPP |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | UAB” Vakarų Baltijos laivų statykla“ |  |  |  |  |

- Užduotis:

Atlikti 1-os navos vidurinės pusės stacionaraus plokščio gelžbetoninio stendo betonavimą pagal pateiktą užduotį ir šios užduoties priedus: Nr. 1, Nr.2 ir Nr.3.

- Darbų eiga:

Po to, kai bus atlikti esamo stendo 1-oje navoje demontavimo darbai  ir paruošta 0,55 m gylio iškasa:

  - Sutankinti esamą gruntą iki k-0,95.

  - Stendo įrengimo vietoje, pakloti Typar SF 37 geotekstilės sluoksnį arba analogą,

  - Įrengti dolomitinės skaldos pasluoksnį ir sutankinti,

  - Betonuoti paruošiamąjį sluoksnį,

  - Pakloti 2 sl. hidroizoliacines plėvelės,

  - Sumontuoti apatinį armatūros tinklą 150x150x10,

  - Sumontuoti profilius HEB100,

  - Atlikti profilių plokštumo patikrinimo darbus. Reikalavimas stendo plokštumui – Δ = 6 mm, 12 m ilgyje, Δ = 10 mm, per visa 6-os navos vidurinės dalies ilgį,

  - Sujungti visus HEB100 į viena kontūrą, įrengti įžeminimą nutiesiant ir privirinant cinkuotas įžeminimo juostas abejose stendo pusėse, prie kiekvienos pastato kolonos,

  - Atlikti betono liejimo, šlifavimo ir paviršiaus kietinimo  darbus. Betono susėdimas išdžiūvus betonui ≤ 3mm (t.y. betonas negali prasėsti žemiau HEBų lentynos > kaip 3 mm) ;

  - Atlikti stendo plokštumo matavimus, pateikti išpildomąją nuotrauką su aukščių matavimų rezultatais 1 mm tikslumu.

  - Betonuoti praėjimo zonas 200 mm storio betono sluoksnių, prieš tai sutankinus smėlį ir paklojus 2 sl. hidroizoliacinės plėvelės,   ir nušlifuoti  ir sukietinti paviršių, pašalinti defektus.

  - Nuvalyti prikibusį betoną nuo įbetonuotų HEB100 lentynų.

  - Įrengti deformacines siūles.

  - Priduoti stendą užsakovui (VBLS).

Priedai:

- Darbų kiekių žiniaraštis – 1 lapas,

- Gelžbetoninio stendo KCB 1 ir 6 navos vertikalaus pjūvio detalė – 1 lapas,

- Stendų išdėstymo schemos, KCB 1 ir 6 navose 2019 m. – 1 lapas.

Užduoties Nr. 90-970-036

Priedas Nr. 1

| Darbų kiekių žiniaraštis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sąm. | Darbų ir išlaidų | Mato | Kiekis |
| eil. | aprašymai | vnt |  |
|  | Stendo pagrindų įrengimas |  |  |
| 1 | Geotekstilės paklojimas | m2 | 780,0 |
| 2 | Dolomito skaldos 22/56 su skaldele 11/16 pagrindo ar dangos įrengimas (storis 20 cm, dvisluoksnis) | m2 | 780,0 |
| 3 | Grunto po grindų pagrindais tankinimas mažosios mechanizacijos priemonėmis, naudojant skaldą | m2 | 780,0 |
| 4 | Betono posluoksnių įrengimas grindims, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 80 mm | m2 | 780,0 |
|  | Skyriuje 1 |  |  |
|  | HEB 100 profilių sumontavimas ir išlyginimas armatūros sudėjimas, betonavimas |  |  |
| 1 | Grindų ritininių hidroizoliacijų įrengimas, klojant plėvelę, neklijuojant siūlių 2 sl. | m2 | 800,0 |
| 2 | Grindų armavimas, tinklais (1 tinklas 10x150x150) | t | 5,7 |
| 3 | 12 mm skersmens skylių gręžimas perforatoriumi betono konstrukcijose, kai gręžimo gylis 70 mm | vnt | 400,0 |
| 4 | Smeigių tvirtinimas, kai pagrindas betonas | vnt | 400,0 |
| 5 | Smulkių plieninių tvirtinimo detalių montavimas, tvirtinant varžtais, kai detalių masė 1,5 kg | t | 0,314 |
| 6 | Metalinių profilių HEB 100 montavimas ir išlyginimas | m | 277,0 |
| 7 | Metalinių konstrukcijų prijungimas prie įžeminimo kontūro | vnt | 25,0 |
| 8 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 260 mm (su plienine fibra 25 kg/m3) | vnt | 776,0 |
| 9 | Grindų ritininės hidroizoliacijos įrengimas, klojant 0,2 mm storio polietileno plėvelę, neklijuojant siūlių | m2 | 260,0 |
| 10 | Armuotų betoninių grindų įrengimas, paduodant betoną siurbliu, kai sluoksnio storis 200 mm (su plienine fibra 25 kg/m3) | m2 | 260,0 |
| 11 | Betoninės dangos šlifavimas | m2 | 1036,0 |
| 12 | Betoninių dangų padengimas mineraliniu kietikliu Durostone | m2 | 1036,0 |
| 13 | Durostone geležinimas (užtrynimas) | m2 | 1036,0 |
| 14 | Statinio gelžbetonio konstrukcijų pjovimas diskiniu pjūklu | m | 110,0 |
| 15 | Deformacinių siūlių įrengimas, panaudojant hermetiką | m2 | 110,0 |
| 16 | Grindų dangų priežiūra užpurškiant drėgme sulaikančią priemonę | m2 | 1036,0 |

Užduoties Nr. 90-970-036

Priedas Nr. 2