AB „Vakarų laivų gamykla“

Turto valdymo departamentas

Techninė užduotis konkursui Nr. 20190703

Poilsio patalpų remontas AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda, esančiame pastate gamybiniame pastate (cechų blokas Nr.2)

Klaipėda

2019-07-03

AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda, esančiame gamybiniame pastate (cechų blokas Nr.2), planuojama atlikti poilsio patalpų remontą. Šiuo metu patalpos eksploatuojamos. Įrengiamų patalpų bendras plotas – 138 m2.

Priduodamos patalpos būklė: pabaigus darbus, Rangovas turi pašalinti į sąvartyną visas medžiagas ir šiukšles, išvalyti purvą. Visi aptaškymai ar nuvarvėjimai turi būti pašalinti. Patalpa turi būti palikta švari, su išvalytais langais ir grindimis, tinkama naudojimui.

Visus reikalingus elektros instaliacijos, santechnikos, ventiliacijos darbus atlieka Užsakovas.

Jeigu remontui reikalinga numatyti papildomus žemiau nepaminėtus darbus, rangovas turi juos įtraukti į darbų sąmatą, pateikiamą kartu su pasiūlymu. Rekomenduojama rangovams, ketinantiems dalyvauti pirkimo konkurse, iš anksto apžiūrėti remontuotiną patalpą.

Statybiniai gaminiai ir medžiagos:

Visi statybiniai gaminiai, medžiagos ir priedai turi būti nauji. Visiems nukrypimas nuo specifikacijos turi būti gautas Užsakovo sutikimas.

Visos medžiagos ir gaminiai turi būti pateikti su atitikties deklaracija:

- gamintojo rekvizitais, firmos atpažinimo ženklu;

- specifikacija;

- techninėms charakteristikoms;

- nuoroda ar skirta interjerui ar eksterjerui;

- spalvos nuoroda;

- įrenginio  pagaminimo data;

Reikalavimai baigtam paviršiui: paviršiai padengti dažais turi būti vienodo tono, be juostų, dėmių, nuotekų, purslų ir ištrintų vietų. Negali būti išsisluoksniavimo pūslių, raukšlių, dažų kruopelių, nelygumų, teptuko ar volelio žymių, neturi prasišviesti apatiniai dažų sluoksniai.

Draudžiama naudoti medžiagas, kurių sudėtyje yra asbesto, kancerogenų, polifluorangliavandenilių (pvz. teflono), švino, švino druskų, kadmio druskų, chromo druskų, gyvsidabrio druskų ir nikelio druskų.

Nerekomenduojama naudoti, jei yra atitinkamos kokybės ir paskirties analogai, akrilnitrilo polimerų (pvz., kaučiuko, ABS plastiko), chlorpreno kaučiuko (pvz., neopreno), poliacetatų, poliuretanų, polivinilchloridų, polivinilidenechlorido, polivinilfluorido, aromatinių poliamidų, halogenidinių angliavandenilių, poliamidų. Nerekomenduojamos medžiagos negali būti kitų medžiagų sudėtyje, pvz., gumoje, klijuose, laminuotoje medienoje.

Visi gaminiai ir medžiagos turi atitikti specifikacijoje ir brėžiniuose nurodomus kokybės reikalavimus. Jų įpakavimai ar pristatymo dokumentai turi nurodyti jų kokybę  arba tokia pati informacija turi būti nurodoma kokiu nors kitu būdu.

Galimi gaminių ir medžiagų atitikties nurodymai montavimo stadijos metu neturi būti uždengiami arba, jei negalima palikti jų matomais, turi būti lengvai ir visiškai atidengiami.

Transportavimo ir tarpinio saugojimo metu visi gaminiai ir medžiagos turi būti deramai uždengti ir supakuoti. Ant kiekvieno paketo turi būti nurodytas jo turinys. Jei pristatomos prekės yra birios ir nepakuotos, numeris, rūšis ir kokybė turi būti nurodyti pristatymo pranešime.

Gaminiai ir statybinės medžiagos turi būti saugomi taip, kad nepablogėtų jų kokybė. Reikia laikytis kiekvienos medžiagos nurodytų saugojimo reikalavimų  ir gamintojo pateiktų galiojančių nuorodų.

Statybos aikštelėje medžiagos turi būti laikomos tinkamose ir jei būtina, izoliuotose, sausose, šildomose ir tinkamai vėdinamose patalpose taip, kad kiekviena medžiaga būtų padėta teisingai ir lengvai patikrinama.

Medžiagos ir prekės, pažeistos ar kitaip sugadintos dėl veiklos statybos aikštelėje, turi būti pakeistos naujomis Rangovo sąskaita.

Visa įranga, technika, priedai ir statybos metodai turi tenkinti Lietuvos Respublikos darbo saugos reikalavimus.

Visi darbai turi būti atliekami taikant bendrai naudojamus ir pageidautinus darbo metodus, patyrusią ir tinkamą darbo jėgą.

Jei Rangovas nori panaudoti metodą, kuris nukrypsta nuo dokumentacijoje pateikto metodo, Rangovas turi prašyti leidimo iš Užsakovo. Darbo metodo pakeitimo patvirtinimas jokiu lygiu nesumažina Rangovo atsakomybės.

Rangovas atsakingas už darbų aikštelėje koordinavimą su tiekėjais ir kitais rangovais. Rangovas sudaro darbų vykdymo schemą ir grafiką prieš pradedant darbus, o statybų metu užtikrina, kad jų būtų laikomasi. Visi darbai turi būti atliekami pagal dokumentaciją: projektinę ir gamintojo, bei taikant tinkamus darbo metodus ir gamybinę patirtį

Darbo sąlygos ir kiti faktoriai, turintys įtakos darbų vykdymui,  turi būti numatyti iš anksto .

Rangovas privalo informuoti  Užsakovo atstovus statybvietėje kada galima tikrinti medžiagų ir darbų kokybę prieš pradedant sekančių konstrukcijų vykdymo darbus. Patikrinimų rezultatus būtina užfiksuoti atitinkamais aktais ir įrašais darbų vykdymo žurnale.

Priedas Nr.1

Darbų kiekių žiniaraštis Nr.20190703

| Eil. Nr. | Darbų ir išlaidų aprašymai | Mato vnt. | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ARDYMO DARBAI |  |  |  |
| 1 | Mūrinių pertvarų išardymas rankiniu būdu, be plytų atrinkimo | m3 | 15 |
| 2 | Stiklo blokų pertvaros ardymas | 100 m2 | 0,5 |
| 3 | Statybinio šiukšlių pernešimas 30 m atstumu | t | 25 |
| 4 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu į konteinerius | t | 25 |
|  | STATYBOS DARBAI |  |  |  |
| 5 | Lubų šiltinimas iš apačios, klijuojant 100mm storio putų polistireno plokštes | 100m2 | 1,4 |
| 6 | Akustinių pakabinamų lubų įrengimas, kai metalo konstrukcija "Armstrong'' firmos | m2 | 140 |
| 7 | Pertvarų karkasų iš lenktų metalinių profilių montavimas | 100 m | 0,8 |
| 8 | Pertvarų šiltinimas universaliomis min. vatos plokštėmis 75mm storio sluoksniu | 100m2 | 0,3 |
| 9 | Sienų apdaila gipso kartono plokštėmis, prisukant medsraigčiais ir užtaisant siūles bei aptaisant angokraščius | 100 m2 | 0,5 |
| 10 | Plonasienių profilių metalinio karkaso įrengimas (šiltinant sienas) | 100 m | 5,9 |
| 11 | Sienų vidinių paviršių aptaisymas gipskartonio plokštėmis, tvirtinant prie įrengto metalinio karkaso | m2 | 185,2 |
| 12 | Pertvarų šiltinimas universaliomis min. vatos plokštėmis 50mm storio sluoksniu | 100m2 | 1,852 |
| 13 | Sienų plėvelinės vėjo izoliacijos įrengimas | 100m2 | 1,852 |
| 14 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas vienu sluoksniu, armuojant siūles (100m2 gipskartonio plokščių) | 100m2 | 2,5 |
| 15 | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu giliai įsigeriančiais gruntais | 100m2 | 2,5 |
| 16 | Sienų glaistymas ir šlifavimas du kartus | 100 m2 | 2,5 |
| 17 | Sienų vidinių paviršių tarpinis gruntavimas voleliu | 100m2 | 2,5 |
| 18 | Paruoštų dažymui sienų surenkamų konstrukcijų dažymas vandens emulsiniais dažais | 100 m2 | 2,5 |
| 19 | Sienų aptaisymas glazūruotomis plytelėmis | m2 | 20 |
| 20 | Betono posluoksnių 70mm storio įrengimas grindims paduodant betoną siurbliu | 100 m2 | 1,4 |
| 21 | Betoninių grindų armavimas tinklais | t | 0,511 |
| 22 | Betoninio pagrindo paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant giliai įsigeriančiu gruntu | 100 m2 | 1,4 |
| 23 | Grindų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais | 100m2 | 1,4 |
| 24 | Tarkett grindų dangų vienos spalvos įrengimas, klijuojant ir sulydant sujungimus bei užklijuojant dangą ant sienos (m2 padengto pl.) | m2 | 140 |
| 25 | Medinių durų angų užpildymo išardymas mūre sienose, nukapojant tinką | 100 m2 | 0,06 |
| 26 | Durų keitimas plastiko durimis | m2 | 3,78 |
| 27 | Durų apvadų iš plastiko profilių montavimas | m | 21 |
| 28 | Vidinių durų blokų iki 2,0 m2 montavimas mūrinėse sienose, kai staktos tradicinės | m2 | 1,89 |
| 29 | Durų apvadų montavimas | m | 11 |
| 30 | Plastikinių langų su vienos kameros stiklo paketų ir pastorintu viršumi, montavimas | m2 | 32,4 |
| 31 | 0,25-0,4m pločio palangių nuolajų dangos nuardymas | m | 18 |
| 32 | Cinkuotų lauko palangių (250mm) montavimas | m | 18 |
| 33 | Plastikinių palangių lentų įstatymas | m | 18 |

Techninėje užduotyje kiekiai duoti apytiksliai, rangovas turi pasitikslinti kiekius atvykęs į objektą ir pateikti pasiūlymą remdamasis patikslintais kiekiais.

Remontuojamų patalpų išorės ir vidaus foto: