Lisa 1

PROJEKTEERIMISE ÜLESANNE

- Üldandmed:

1.1  Nimetus:               Koorma tänava laienduse -  parkla ehituse tööprojekti koostamine

1.2 Asukoht:                 Viimsi vald, Harju maakond, Muuga sadam,

Koorma tn 9a (89012:001:0095).

1.3 Projekti tellija:        AS Tallinna Sadam

1.4 Projekti staadium:  Tööprojekt

1.Eesmärk:

Muuga sadama kinnistul AS MGT juures uue parkla projekteerimine teravilja mahalaadimist ootavate veoautode jaoks, sh:

- Koorma tn sõidutee osa taastamine;

- uue parkla ehitamine;

- parkla kõrvale kõnnitee ehitamine,

- tehnovõrkude kaitse/ümberpaigaldamine või süvendamine (sh parklast sademevee ära juhtimine);

- ala vertikaalplaneeringu projekteerimine (kaldega  mõlemale poole);

- liikluskorralduse projekteerimine (sh liiklusmärgid koos postidega vastavalt nõuetele, teemärgistus jmv).

- Alusdokumendid

2.1 Parkla asukoha skeem (Lisa 1.1).

2.2 Veoautode liiklusskeemi eskiis (Lisa 1.2).

2.3 Asukoha geoalus koos tehnovõrkudega (Lisa 1.3).

3. Nõuded projektile

3.1  Projekt tuleb koostada vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele normidele, standarditele ja eeskirjadele.

  - Tehnilised tingimused  sidetrassi kohta peab projekteerija küsima Telia Eesti AS-lt.

3.3   Projekteerimine tuleb läbi viia kasutades mudelprojekteerimist vastavalt AS Tallinna Sadam BIM   nõuetele, mida täpsustatakse enne projekteerimist/ehitamist:

- Hooned - http://bit.ly/TS-BIM-nouded-2019-06

- Infra - http://bit.ly/TS-InfraBIM-nouded-2019-11

Sealhulgas nõuded, mida pole käsitletud antud dokumentides, on kirjeldatud „Infrarajatiste mudelprojekteerimise üldjuhendid (InfraBIM YIV 2015)“ (https://www.evs.ee/et/tasuta-juhendmaterjalid)  ja Riigi Kinnisvara avaldatud BIM juhendmaterjalides (https://nouded.rkas.ee/bim).

Ehitusinfomudel peab sisaldama geomeetrilist- ja parameetrilist informatsiooni ehitise ja selles sisalduva kohta vastavalt Tallinna Sadama BIM andmesisunõuetele , kasutades selleks eestikeelseid süstemaatiliselt struktureeritud mudelielementide kirjeldusi.

4.  Olemasoleva Koorma tn (sõiduosa) üldlahendus

4.1  Pealmise kihi freesimine paksusega 6 cm ja uue asfaltkatte paigaldamine parklaga samal tasapinnal.

4.2  Sõidutee raja laius - 3,5 m - 4,0 m.

4.3 Sõidutee kõrval (või aia juures) asuvad  sadeveekaevud tõsta kuni projekteeriva katte kõrgusmärgini.

4.4  R/b kaevude konstruktsiooni seisukorda tuleb uurida ja vajadusel vahetada/remontida (kõik luugid peavad

olema koormustaluvusega 40 t).

4.5 Demonteerida väljaulatuv  osa platsi olemasolevast võrkaiast ja projekteerida uue sirge võrkaia paigaldus

kinnistu piirini,  analoog olemasolevaga.

5. Parkla üldlahendus

5.1 Parkla konstruktsioon:

- kahekihiline asfaltkate, paksusega 7 cm+ 6 cm;

- paekillustikust alus,  paksusega 30-35 cm;

- liivast alus, paksusega 25 cm.

5.2 Parkla sõiduradade laius 3,5-4,0 m.

5.3 Tänavavalgustuspostid jätta olemasolevatele kohtadele, kui on võimalik (vt p.7.3.1).

6. Kõnnitee üldlahendus

6.1 Kõnnitee konstruktsioon:

- ühekihiline asfaltkate – 6 cm;

- paekillustikust alus, paksusega 20 cm;

- äärekivid kõnnitee äärtel.

6.2 Kõnnitee kate peab olema parkla kattest kõrgem.

7. Parkla alla jäävate tehnovõrkude trasside üldlahendused

7.1.  Vee-, kanalisatsiooni-, sadevee-,  mereveetorustiku  trasside lahendused

7.1.1 Olemasolevad kaevud viia rajatava asfaltkatte tasapinda, mittetöötavate trasside kaevud tuleb

täita killustiku või liivaga.

7.1.2 Betoonkaevudel jätta kaevu lae ja asfaltpinna vahele vähemalt 0,5 m paksune liiva ja killustiku kiht.

7.1.3 Betoonkaevude luugid paigaldada 40 t koormustaluvusega, luukide puhas ava peab olema vähemalt

600 mm.

7.1.4 PE kaevudel kõrguse reguleerimisel arvestada teleskoobi maksimaalse pikkusega 0,8 m ja  kaevu

teleskoobi ülekattega kaevu sees vähemalt 0,2 m. Kaevu keha pikendamisel kasutada  ekstruuder-

keevitust.

7.1.5 Hüdrandi keerme ja asfaltkatte vahe peab jääma vahemikku 0,2-0,4 m, vajadusel pikendada hüdrandi

tõusutoru ja spindlipikendust.

7.1.6 Hüdrant peab paiknema luugi ühes servas, võimaldamaks hooldustöötajal kaevu siseneda.

7.2  Soojus- ja drenaažitrasside lahendused

7.2.1 Soojustrass (mittetöötav) jääb ehitatava parkla alla.

7.2.2 Drenaaž (soojustrassi kõrval) tuleb töösse jätta ja seda võib kasutada sadevee ärajuhtimise

lahenduseks.

7.3 Elektri- ja tänavavalgustuse kaablitrasside lahendused

7.3.1.  Olemasolev  Koorma tn tänavavalgustus peab jääma oma kohale, näha ette põrkepiirded postide

ümber.

7.3.2   0,4 kV kaabelliinid ("M34-M33"; Koorma tänavavalgustus): kui kaevamissügavus ületab kaabli

paiknemissügavust, tuleb kaabel töö käigus langetada uue süvendi põhja rajatud künasse  (+20 cm

liivakiht).

7.3.3  Parkla alla jäävad 10 kV kaabelliinid ("AJ Sadam-JP1"(4tk), "AJ Sadam-JP2,3" (4 tk)) tuleb kaitsta

kaablikaitse plaatidega, vajadusel kaabelliinid nihutada (lasta sügavamale).

7.3.4  Kaabelliinide kõrvale paigaldada reservtorud 4x160 mm  jäikusklassiga 1250 kN kogu parkla ehituse

ulatuses.

8. Projekti koosseis

- eskiisi koostamine ja kooskõlastamine tellijaga;

- tööprojekti koostamine ja kooskõlastamine tellijaga.

9. Projekteerimisel arvestada alljärgnevaga:

-   lähteandmete ja situatsiooni täpsustamine, vajalike mõõdistuste tegemine;

-   kõrvaloleva kinnistu piiri 89012:001:0310 Koorma tn 5a  ei tohi ületada;

-   olemasolevate kaevude kõrgusmärkidega;

-  raudteede nõutavate gabariitidega;

-  teraviljaveoautode  liiklusskeemi koostamisega.

10. Projekt tuleb kooskõlastada:

10.1 Tööprojekt kooskõlastatakse kõigi asjaomaste vajalike asutusetega. Kooskõlastamiseks esitatakse projekt

Muuga infrastruktuuri osakonnale:        - s.savolainen@ts.ee,      g.filatova@ts.ee

11. Projektdokumentatsiooni vormistamine  ja üleandmine tellijale:

11.1 Kooskõlastatud projektdokumentatsioon esitada tellijale:

-    üks eestikeelne  eksemplar  paberil (originaaldokumendid);

-    üks eksemplar mälupulgal originaalformaadis:  .docx, .xlsx, .dwg, .cdr, .jpg, .avi, .pdf  jne;

-    üks eksemplar mälupulgal formaadis  .pdf  – üks fail, analoogselt eksemplarile paberil.

Koostas Galina Filatova

Muuga infrastruktuuri osakonna spetsialist

jaanuar 2021.a