Risti aleviku kraavide setetest puhastamine, truupide paigaldamine.

Kirjeldus:

Lääne-Nigula Vallavalitsus soovib  Risti alevikus Jaama ja Soo vahelisel alal  rekonstrueerida olemasolev kraavistik, vajadusel rajada uusi kraave ja korrastada/asendada olemasolevad truubid ja mahasõidud. Kaevetööde eelne puude- ja võsa raie kuulub käesoleva töö mahtu.

Töödel tekkiv kaevis/sete/pinnas tuleb ära vedada Vahtra puhasti kinnistule katastriüksus 68001:001:0058  või planeerida kraavi nõlvale sellise tasasusega, mis võimaldab kraavinõlva edaspidi kasutada jalgteena. Pakkuja arvestab tööde mahtu nii kraavi rajamise kui süvendamise osas kõik tööd, mis on vajalikud lõpptulemuse saavutamiseks ehk siis tööde tegemiseks vajalike lubade taotlemine (kaevetööde luba), kraavide koridoris puittaimestiku kiljotiiniga eemaldamise järgse väikevõsa raie, kändude juurimine ja kivide olemasolul kivide ja lamapuidu kokku kogumine ja äravedu ning ladustamine Vahtra puhasti kinnistule katastriüksus 68001:001:0058 , kraavist välja tõstetava pinnase planeerimine kraavi nõlvale selliselt, et hiljem on seda kasutada jalgteena

Tööde mahtu kuulub ka uute truupide paigaldamine või mahasõitude rekonstrueerimine. Uued truubid  400, pikkus 6-10 m. Truubi otsad tuleb laduda kivisse. Pärast tööde teostamist teha teostusmõõdistus. Risti aleviku kraavide eeldatav maht on kokku ligikaudu 1600 jm, täpne tööde maht oleneb pakkumuse hinnast (st tellijal on õigus suurendada või vähendada tellitava teenuse mahtu). Lisatud skeemil näha olevad punase värviga kraavid on osaliselt või täielikult looduses olemas, sinise värviga märgitud asukohta tuleb rekonstrueerida mahasõit või paigaldada uus truup. Käesolevale pakkumusele on lisatud Risti aleviku korrastatavate kraavide ja mahasõitude skeem. Pakkumise esitamise aeg: 05.03.2021 kell 12:00 aadressil vv@laanenigula.ee

Edukaks pakkumuseks tunnistatakse madalaima maksumusega pakkumus.

Tööde teostamise aeg märts-august 2021