TEHNILINE ÜLESANNE
montööripunkti ruumi remont Enefit 140 utmisjaoskonnas märgil 3.30,
elektritoomise varahaldustalitus,
Enefit Energiatootmine AS Õlitootmine

1. Valitseva olukorra kirjeldus
1.1. Õlitehase utmisjaoskonna hoone on monteeritavatest raudbetoonkonstruktsioonidest ehitatud karkasshoone. 
1.2. Märgil 3.30 paikneb montööripunkti ruum üldpindalaga ligikaudu 18.0 m2 (vt lisa – ruumiplaan, numbri all 50). Ruumi kõrgus on umbes 4 meetrit.
1.3. Töö- ja ekspluatatsiooniaja jooksul on ruumi seinte ja lae sisepind kattunud suure mustus- ja tolmukihiga, omandanud ebaesteetilise välimuse. Seinad on kaetud plastvoodrilaudadega, lagi on moodulripplagi, põrand on kaetud plaatidega.
1.5. Alajaotuses 1.2 ja 2 on toodud tööde ligikaudsed mahud. Tutvumisvisiidi ajal peab Töövõtja iseseisvalt hindama kõik tööde mahud ja nende teostamise keerukuse ning hinnapakkumise koostamisel võtma arvesse kõik antud hanke täitmise tingimustest tulenevad asjaolud. 

2. Tööde sisu ja maht
2.1. Ruumis nr 50 viia läbi järgmised demonteerimistööd:
· seintelt demonteerida plastvoodrilauad, demonteerimise orienteeruv pindala on 
72 m2;
· demonteerida vana aken, radiaator ja puidust voodrilauad akna all;
· demonteerida ripplagi, orienteeruvalt 18.0 m2.
2.2. Ruumis nr 50 viia läbi järgmised ehitustööd:
2.2.1. valmistada kõik seinapinnad ja lagi ette värvimiseks, s.t puhastada lahtikoorunud pahtlist, tolmust, rasvast, katta kruntvärviga, parandada defektid, pahteldada ja värvida veepõhiste värvisegudega. Pindala orienteeruvalt 90 m2;
2.2.2. monteerida regulaatoriga küttekeha, mille tüüp, mõõdud ja mark kooskõlastada eelnevalt Tellijaga;
2.2.3. paigaldada uus plastaken aknalauaga, avanevate tiibade arv kooskõlastada Tellijaga. Akna tüüp on analoogne ruumis juba olemasolevaga;
2.2.4. põrandal paigalda mööda ruumi ümbermõõtu põrandaplaadist liist.
2.3. Valgustid ja elektrijuhtmestik vahetatakse ruumis välja Õlitehase jõududega.
2.3.1. Kütteorud lae all läbimõõduga ca 50 mm (kolm haru) tuleb katta isolatsiooni ja tsingikihiga, torustike orienteeruv pikkus on 18 j.m.
Tööde läbiviimise tähtaeg – kuni 30.09.2017. aastal.
3. Märkused:
1. Tööde lõpetamine vormistada üleandmis-vastuvõtuaktiga, millele on lisatud teostusdokumentatsioon (materjalide sertifikaadid, ehituspäevikud, varjatud tööde aktid, jms).
2. Kõik remonditööde käigus kasutatavad ehitusmaterjalid peavad olema Eestis sertifitseeritud, omama kemikaali ohutuskaarti, kooskõlastatud Tellijaga enne tööde algust ning vastama ekspluatatsiooni tingimustele ja nõuetele.
3. Kõik remonditöödel kasutatavad materjalid peavad olema kulumiskindlad, taluma intensiivset märgpuhastust pesemis- ja puhastusvahendite kasutamisega.
4. Pindade viimistlus peab olema läbi viidud normatiivide RYL 2000 järgi, viimistlusklass 2.
5. Remonditööde läbiviimise tehnilised lahendused, värvilahendused, materjalide tüüp ja mark kooskõlastada Tellija ja järelevalveteenistusega enne tööde algust.
6. Tutvumisvisiidi ajal enne hinnapakkumiste esitamist on Pakkuja kohustatud kohapeal iseseisvalt täpsustama tööde mahud ja kooskõlastama need Tellijaga.
7. Töid tuleb teostada toimiva tootmise tingimustes, seepärast enne tööde algust kooskõlastada Tellijaga tööde teostamise projekt (TTP). Nõudmised TTP-le: tööde läbiviimine, nende järjestikkus, järjekord, mahud, teostusmeetodid, varustamine materjalide, mehhanismide ja tööjõuga, tööde läbiviimise ajakava ning ohutustehnika- ja töökaitsemeetmed. Olemasolevate seadmete, konstruktsioonide, tehnovõrkude ja mis tahes objektide, mis tööde läbiviimise käigus vigastatud võivad saada, kaitse meetmed tuleb täpsustada ja detailiseerida tööde teostamise projektis (TTP), mille Töövõtja töötab välja ja täpsustab Tellijaga enne tööde algust.
8. Töövõtja korraldab nii igapäevaselt kui ka remonditööde lõpetamise järel ehitusplatsi koristuse, ehitusprahi sortimise ja utiliseerimise vastavalt Enefit Energiatootmine AS Õlitootmise territooriumil kehtivale jäätmekäitluse korrale.
Lisad:
1. Ruumi nr 50 plaan märgil 3.3

