ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

ремонт помещения монтерского пункта на отметке 3.30, 
Перегонного отделения Enefit 140.
Служба управления активами электрооборудования 

Enefit Energiatootmine AS Õlitootmine
1. Описание существующего положения.

1.1. Здание Перегонного отделения Завода масел каркасное, выполнено сборными железобетонными конструкциями.

1.2. На отметке 3.30 расположено помещение монтерского пункта, общей площадью ориентировочно 18.0м2 (см. приложение – план помещения, за номером 50). Высота помещения ориентировочно 4 метра. 
1.3. Внутренние поверхности стен и потолков за время службы и эксплуатации имеют повышенную загрязненность и запыленность, неэстетический вид. Стены обшиты пластиковой вагонкой, потолок: модульный подвесной, на полу плиточное покрытие.
1.5. В разделах 1.2 и 2 приведены ориентировочные объемы работ. Подрядчик должен во время ознакомительного визита самостоятельно оценить все объемы работ и сложность их выполнения и при составлении ценового предложения учитывать все обстоятельства, вытекающие из условий выполнения данной поставки.    

2. Состав и объем работ
2.1. Выполнить следующие демонтажные работы в помещении № 50:
· Со стен демонтировать пластиковую вагонку, ориентировочная площадь демонтажа – 72 м2

· Демонтировать старое окно, батарею и деревянную обшивку под окном
· Демонтировать подвесной потолок. ориентировочно 18.0м2
2.2. Выполнить следующие строительные работы в помещении № 50:

2.2.1. Выполнить подготовку поверхностей всех стен потолков под покраску, т.е. очистить от отслоившейся штукатурки, обеспылить, обезжирить, прогрунтовать, выполнить ремонт дефектов, оштукатурить, зашпаклевать и покрасить составами на водной основе. Ориентировочная площадь: 90 м2.
2.2.2. Смонтировать прибор отопления с регулятором, тип, размер и марку предварительно согласовать с Заказчиком.

2.2.3. Смонтировать новое пластиковое окно с подоконником, количество открывающихся створок согласовать с Заказчиком, тип окна, аналогично рядом в существующем помещении.
2.2.4. На полу по периметру помещения смонтировать плинтус из половой плитки.
2.3. Замену приборов освещения и электропроводки в помещении выполняются силами Завода масел
2.3.1. Под потолком трубы отопления диаметром ориентировочно 50 мм (три ветки) необходимо заизолировать и облицевать оцинковкой, ориентировочная длина трубопроводов 18 м.п.
Срок выполнения работ до 30.09.2017 года.
3. Примечания:

1. Окончание работ оформить Актом приема-передачи работ с приложением исполнительной документации (сертификаты на материалы, строительные журналы, акты на скрытые работы и т.п.).

2. Все строительные материалы, используемые при ремонтных работах, должны быть сертифицированы в Эстонии, иметь химическую карту безопасности (kemikaali ohutuskaart), согласованы с Заказчиком до начала работ, должны соответствовать условиям и требованиям эксплуатации. 

3. Все материалы, используемые при ремонте должны быть износостойкими, выдерживать интенсивную влажную уборку с применением моющих и чистящих средств.

4. Отделка поверхностей должна быть выполнена в соответствии с нормативами RYL 2000, класс отделки 2.

5. Технические решения по осуществлению ремонтных работ, цветовые решения, тип и марки материалов согласовать с Заказчиком и надзорной службой до начала работ.

6. Во время ознакомительного визита Оферент обязан при осмотре перед подачей ценовых предложений уточнить по месту самостоятельно объемы работ и согласовать их с Заказчиком.

7. Работу предстоит выполнять в условиях действующего производства, поэтому до начала работ согласовать с Заказчиком проект производства работ (ППР). Требования к ППР: производство работ, их последовательность, очередность, объемы, методы выполнения, обеспечение материалами, механизмами и рабочей силой, календарный график проведения работ,  мероприятия по технике безопасности и охране труда, а также мероприятия  по защите и сохранности существующего оборудования, конструкций, инженерных сетей, каких либо объектов и т.п., которые могут быть повреждены при производстве  работ, необходимо уточнить и детализировать в проекте производства работ (ППР), который разрабатывает Подрядчик и согласовывает с Заказчиком до начала  работ. 

8. Подрядчик осуществляет уборку строительной площадки, как ежедневную, так и по окончании ремонтных работ, сортировку и утилизацию строительного мусора, согласно Порядка обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS Õlitootmine
Приложения:

1. План помещения № 50 на отметке 3.3
