Hankedokument alla lihthanke piirmäära hankele 
„Ülejõe staadioni tee ja parkla korrastamine“
Paides, 




   



11. juuli 2017
Üldised andmed:

1. Hankija andmed: 

a. Paide linnavalitsus, Keskväljak 14, Paide

b. Kontaktisik ja -andmed: Tiina Kivila, 383 8633, 516 9959, tiina.kivila@paide.ee

2. Küsimuste korral saata küsimus aadressil: tiina.kivila@paide.ee

3. Teenuse osutamise aeg: juuli 2017
4. Pakkumus peab olema jõus vähemalt 15 päeva.

5. Pakkumuse vorm: pakkumus esitada lisa 2 tabelis.
6. Maksetingimused: vt punkt 2
7. Pakkumuse esitamise aeg:  17. juuli 2017 
8. Pakkumuse esitamise viis: elektroonselt e-aadressil tiina.kivila@paide.ee.

1. Teenuse objekt:
1.1. Kriilevälja-Kirila-Mündi tee servas asuva Ülejõe staadioni parkla katmine killustikuga ja Kriilevälja-Kirila-Mündi teest Pärnu jõe poole kulgeva jalgtee ehitus kuni ristuva 10 kV liinini enne Pärnu jõe jalakäijate silda (koos 4 harutee osaga, mis suunduvad metsapargi alla). 
1.2. Tööde loetelu:







       
1.2.1. Jalgtee ja parkla skemaatiline paiknemine on näha lisa 1 skeemil.

1.2.2. Parkla:
1.2.2.1.  Siluda ja tihendada parkla alus 750 m2;
1.2.2.2.  Katta killustikuga, h=150 mm,fraktsioon 0-45 mm, tihendada;
1.2.2.3. Paigaldada staadioni sissepääsu juures olevasse nõvasse truubitoru, läbimõõt 315 mm, pikkus 12 jm.
1.2.3. Jalgtee:
1.2.3.1. Siluda ja tihendada tee alus 575 m2 (tee laius 2,5 jm);

1.2.3.2. Paigaldada geotekstiil 575 m2;

1.2.3.3. Geotekstiil katta killustikuga h=150 mm, fraktsioon 0-45 mm;

1.2.3.4. Jalgtee pealmine kiht katta purukruusaga, h=70mm,fraktsioon 0-16mm, tihendada. 
1.3. Metsa alla viivate teeharude remont teha ca 10 meetri pikkuselt ehk kuni koorepuru katteni. 
1.4. Töövõttu kuuluvad kõik tööd, mis on vajalikud lõppeesmärgi saavutamiseks. Tööd, mis ei ole punktis 1.2.2 ja 1.2.3 kirjas, kuid töövõtja peab nende tegemist oluliseks, tuleb lisa 2 tabelis loendina lahti kirjutada. 
1.5. Vajadusel peab hankija pakkujatega läbirääkimisi. Läbirääkimiste eseme ja selle ulatuse määrab hankija: hankija jätab endale õiguse läbi rääkida ja/või täpsustada pakkumuse maksumust ja teenuse osutamisega seotud tingimusi.  
1.6. Läbirääkimiste käigus võib Hankija anda Pakkujatele võimaluse täpsustada ja vajadusel täiendada oma pakkumust. Läbirääkimiste pidamine ei ole Hankija jaoks kohustuslik ning juhul kui Hankijal pakkumuse osas küsimusi ei teki, võib ta teha otsused pakkumuste kohta, sh otsuse pakkumuse edukaks tunnistamise kohta ilma läbirääkimisi pidamata. 
1.7. Hankija võib teha tööde mahus muudatusi (vähendada või suurendada tööde mahtu), kui tööde maht ületab hankija rahalisi võimalusi või kui pakkumuse soodsuse tõttu on hankijal võimalik objektiga seonduvaid töid tellida rohkem.
2. Maksetingimused.
2.1. Tööde vastuvõtmine fikseeritakse üleandmis-vastuvõtmisaktiga (tööd vaadatakse reaalselt kohapeal üle).

2.2. Tellija tasub tööde eest 14 päeva jooksul aktsepteeritud akti alusel arve esitamisest arvates. 
2.3. Töö maksumuse ületamine võib olla tingitud üksnes objektiivselt põhjendatud, ettenägematute, täiendavate ja Lepingus kokku leppimata tööde teostamise vajadusest.

2.4. Tellijaga kooskõlastatud lisatööde eest tasub Tellija Töövõtjale vastavalt eelnevalt kokkulepitud tingimustele. Lisatööde tellimine ja nende eest tasumine vormistatakse Poolte vahel kirjalikult.

2.5. Tellija ei ole kohustatud tasuma Töövõtja  teostatud lisatööde eest, kui need olid kirjalikult kooskõlastamata enne töödega alustamist. 

2.6. Arvestades Töövõtja erialaseid teadmisi ja kogemusi on Töövõtjal õigus teha Tellijale ettepanekuid Töö või Töö osa lahenduste osas niivõrd, kuivõrd need muudatused Töövõtja parima arusaama kohaselt võiksid teenida Lepingu eseme huve. 
2.7. Edukas pakkumus on kõige odavam pakkumus.
