Техническое задание

Ремонт обшивки наружной части шахты лифта на складе золы Эстонской ЭС
Описание существующего положения:

Во время проведения весеннего осмотра зданий и сооружений на Эстонской ЭС были обнаружены повреждения обшивки наружной части шахты лифта на складе золы Эстонской ЭС. В некоторых местах оторваны или деформированы листы и угловые элементы, а также нарушено крепление листов обшивки шахты лифта (см. фото № 1, фото № 2). 

Высота шахты лифта  - 42.00 м.
                                                                   Фото № 1                                                                  Фото № 2
[image: image1.jpg]


      [image: image2.jpg]



Необходимо выполнить:

1. Закрепить на саморезы оторванные листы обшивки шахты лифта и угловые элементы. 

2. Деформированные листы и угловые элементы, не подлежащие восстановлению, заменить.

3. Выполнить ревизию крепления листов обшивки шахты лифта, при необходимости дополнительно закрепить.

4. Выполнить уборку рабочего места. 

5. Работы производить согласно требованиям «Порядка допуска к работе подрядных организаций на территории Enefit Energiatootmine AS» и «Порядка обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS».

Срок выполнения работ - до 31.08.2017 г.
