LISA 1

Lähteülesanne 
Vändra M. Lüdigi nimelise Muusikakooli hoone, aadressiga Vana tn 61, Vändra alev, rekonstrueerimise põhiprojekti koostamiseks.
Olemasolev olukord
Vändra M. Lüdigi nimeline toimiv Muusikakool on olemasolevatel andmetel ehitatud 1932. a ning viimane kapitaalremont teostatud 1980. aastal. Muusikakool toimib hoone kahel korrusel. Esimesel korrusel asuvad mõned klassiruumid, M. Lüdigi muuseumituba, väike saal, garderoob ning hiljuti renoveeritud WC-d. Teisel korrusel asuvad klassiruumid ja elektrikilbiruum. Hoones on kaks autonoomset trepikoda, millede kaudu pääseb otse õue. Pööningu/katuse/korrus kasutuses ei ole. Hoones on ahiküte (12 ahju) ja lisakütteallikatena paigaldatud kaks õhk-soojuspumpa. Hoone välisseinad on pruss-sõrestik konstruktsioonis ning vooderdatud väljast profileeritud laudisega. Seestpoolt on seinad krohvitud pilbasvõrgul, seina täidiseks saepuru. Vaheseinad on laudadest sõrestikseinad, krohvitud pilbasvõrgul ning kaetud tapeediga. Vahelaed on puittaladest ning kaetud altpoolt profileeritud laudisega. Katuse kandekonstruktsioon on ümarpuit-sarikatest ja toolvärgist. Katusekatteks tsinkplekk hõredal laudproovil. Põrandad- värvitud laudpõrandad kaetud pealt puitkiudplaatidega (Soome papp). Aknad ja uksed on puidust. 
Kavandatav olukord
Olemasoleva hoone maht säilub. Esimese korruse (joon. I- korruse inventariseerimisplaan) olemasolevat väikest saali võimalusel suurendada kahe olemasoleva kabineti arvelt. Hoovipoolse trepikojas asuva panipaiga asemele projekteerida keskkütte soojussõlm. Peasissekäiku hoonesse avardada trepialuse panipaiga likvideerimise arvelt. Hoovipoolsete verandade ja siseruumide vahelised vaheseinad eemaldada  ning siseruumi pinda sellevõrra avardada.  Renoveeritud WC-d säiluvad olemasolevatena. Peasissekäigu ette projekteerida nõuetekohane terasrest-konstruktsioonis invakaldtee.

Teise korruse ruumiprogramm (joon. II-korruse inventariseerimisplaan)  säilub põhimõtteliselt olemasolevana. Hoovipoolsete verandade ja siseruumide vahelised vaheseinad eemaldada, et avardada siseruumide pinda. Olemasolevasse panipaika projekteerida koristusvahendite ruum.
Hoone arhitektuurne välisilme renoveerimise käigus säilub. Asendatakse kõik aknad ja uksed. Välisseintele paigaldatakse lisasoojustus ning kaetakse pealt olemasolevaga sarnaselt värvitud profiillaudisega. Vundament soojustatakse ning kaetakse pealt tsementkiudplaadiga. Välistrepid remonditakse ning peasissekäigu kohale paigaldatakse sileplekist varikatus teraskonstruktsioonil. Hoone ümber rajatakse betoonkividest 800mm laiune kallaksillutis.

KONSTRUKTIIVNE LAHENDUS
Kõik kandvad konstruktsioonid säiluvad renoveerimise käigus puutumatutena. Eemaldatakse kõik olemasolevad põranda- seina ja laekatted. Kuna hoone on kavandatud üle viia keskküttele, siis lammutatakse renoveerimise käigus kõik olemasolevad ahjud (12tk) ja korstnad. Paigaldatakse uued torustikud ja elektriinstallatsioon.
Väliseinad. Olemasolev profiillaudis eemaldatakse. Seintele paigaldatakse min.100mm villast soojustus koos tuuletõkkeplaadiga ja puitkarkassiga ning vooderdatakse pealt profileeritud laudisega (vt fassaadi jooniseid).
Vundament-sokkel. Vundament säilub, sokliosa aga remonditakse ning soojustatakse ja kaetakse kogu ulatuses pealt tsementkiuplaadiga.
Põrandad. Kõik põrandakatted uuendatakse. Põrandakatted kooskõlastatakse tellijaga.  Kõik põrandakatted ääristatakse  põrandaliistudega. Esimese korruse põrandad võetakse lahti ja soojustatakse.
Vaheseinad. Olemasolevad säiluvad vaheseinad tasandatakse pealt OSB- või kipsplaadiga ja viimistletakse. Uued vaheseinad rajatakse OSB-plaadist puitkarkassil ja viimistletakse. Projekteerida vajalik heliisolatsioon.
Laed. Koridoridesse ja saali paigaldatakse moodulripplaed. Ülejäänud ruumides kaetakse laed kipsplaadiga teraskarkassil. Projekteerida vajalik heliisolatsioon.
Aknad. Kõik olemasolevad amortiseerunud aknad asendatakse uute puitraamis tänapäevaste pakettakendega. Aknad varustatakse uute aknalaudade ja välisveeplekkidega.
Uksed. Olemasolevad siseuksed asendatakse uute, vajaliku helipidavusega, siledate tahvelustega. Välisuksed asendatakse uute puitustega. Ventkambrile, soojussõlmele, elektrikilbiruumile ja trepikojale paigaldatakse tuletõkkeuksed.
Trepid. Olemasolevad trepid säiluvad. Sisetrepid remonditakse ja korrastatakse, kulunud astmelauad asendatakse. Peasissekäigu trepi kõrvale paigaldatakse kuumtsingitud terasrest konstruktsioonis invakaldtee. 
SISEVIIMISTLUS
Seina- ja laepinnad viimistletakse (vajadusel tasandatakse) ja värvitakse vesilahuselise pesukindla värviga. Uued põrandakatted peavad olema  koolidele sobiva kulumisklassiga.  Akendele paigaldatakse niiskus- ja kulumiskindlad aknalauad, ukseplokid ääristatakse piirdeliistudega. 
Projekt peab sisaldama kogu hoone  värvilahendust.

VÄLISVIIMISTLUS
Kogu hoone fassaad kaetakse värvitud profiillaudisega. Säilitatakse hoone arhitektuuriline välisilme.  Projekteerida uus vihmaveesüsteem. Soojustatud sokkel kaetakse pealt tsementkiudplaadiga. Hoonete nurgad ja avadetäited ääristatakse servatud laudisega. Peasissekäigu kohale paigaldatakse sileplekist kumer varikatus teraskarkassil. Projekt peab sisaldama välisviimistluse värvilahendust.
TEHNILISED NÄITAJAD
-Renoveeritava hoone ehitusalune pind


245,5m2
-Renoveeritava hoone suletud netopind


519,7m2 
s.h 1-korrus





209,2 m2
s.h 2-korrus





215,3 m2
s.h katusekorrus





95,3 m2
-Renoveeritava hoone köetav ruumala


1431,4 m3
s.h 1- korrus





628,6 m3
s.h 2- korrus





602,6 m3
s.h katusekorrus





200,2 m3
-Korruste arv





2
-Tulepüsivusklaas





TP2
-Maksimaalselt hoones viibivate inimeste arv

90


TULEKAITSE OSA
Projekteerimisel arvestada kehtivat seadusandlust.

Hoonele projekteerida automaatne tulekahjusignalisatsioon, turvavalgustus ja piksekaitsesüsteem.
VESIVARUSTUS- JA KANALISATSIOON


Hoone max. ööpäevane veevajadus on 1,5m3/d ning kanaliseeritav kogus 1,5m3/d. Projekteerida uus veetorustik olemasolevatesse wc-desse. Täiendavalt projekteerida veevarustus  2- korrusel asuvasse koristusvahendite ruumi ja 1- korruse soojussõlme.

KÜTE- JA VENTILATSIOON

Renoveeritavasse hoonesse kavandatakse  keskküttesüsteem Pikk 15 asuva lasteaia katlamaja baasil. Selleks rajatakse eelisoleeritud küttetorudest välissoojustrass lasteaia katlamajast renoveeritava Muusikakooli soojussõlmeni, milline on kavandatud hoone 1- korrusele trepikoja kõrvale. Renoveeritava hoone soojuskoormus keskküttele on -41kw. Hoonesse ehitatakse kinnist tüüpi soojusvahetitega soojussõlm, milline varustatakse vajalike reguleerimis- ja mõõtmisseadmetega. 
Keskkütte projekteerimine ei kuulu selle projekti koosseisu ning tellitakse eraldi.

Hoonesse paigaldatakse kahetorusüsteemne radiaatorküte. Küttekehadena on kavandatud kasutada terasplaatradiaatoreid. Projekteerida küttekehade asukohad.
Renoveeritav hoonesse projekteerida sissepuhke-väljatõmbeventilatsioon.
ELEKRIVARUSTUS
Koostada elektrivarustuse projekt koos nõuetekohase valgustusega. 
