Техническое задание

для рамочного договора поставки

«Комплект средств контроля для магнитопорошковых испытаний (Magnetic particle Testing - MT)».
1. Наименование продукта:
1.1. – магнитная  суспензия, черная (magnetic powder suspension, black, fluid spray) (на основе масла – oil based).
1.2. – белая контрастная краска (white contrast paint).
1.3. – очиститель (remover).
2. Назначение: – типовые магнитные испытания в соответствии с EN ISO 9934-2, ASME Code V, Art. 7, T-731.
3. Тип упаковки: аэрозоль.
4. Объем упаковки - не более 500 ml.
5. Температура использования: мин.  +10°С÷ +50°С.
6. Коррозионные свойства: должны быть нейтральными (не вызывать коррозию) по отношению к сплавам на основе железа, алюминия, магния.

7. Средний размер магнитных частиц (Medium particle size): da = 1-3 µm (не хуже).

8. Предоставление сертификата соответствия стандартам (Statement of conformity).

9. Предоставление паспорта безопасности (Safety Data Sheet).
10. Сроки поставки конечному получателю по локальным заявкам: до 5 рабочих дней.
11. Минимальный объём поставки по локальным заявкам: 9 шт.
12. Статус поставщика: региональное представительство производителя, с возможностью технической поддержки. 
Подготовил:

Александр Надеев

Рук. отдела неразрушающих испытаний и дозиметрии

12. 12. 2017.
