Техническое задание на проведение поставки:
«Анализ содержания полихлорированных бифенилов (PCB) в отработанных маслах ЭЭС (всего 7 проб)».
1 Технические условия.

1.1
Существующее положение.
Для обеспечения работы основного и вспомогательного энергетического оборудовании Эстонской Электростанции используется большое количество разнообразных масел. 
Целью поставки является взятие проб отработанных масел (с привлечением персонала Заказчика) и проведение анализа на содержание во взятых пробах полихлорированных бифенилов (PCB).
1.2
Объем работ

Целью настоящей поставки является:

1. Взятие 7 (семи) проб из емкостей хранения отработанных масел (с привлечением персонала Заказчика).

2. Проведение анализа на содержание в отобранных пробах полихлорированных бифенилов (PCB).
3. Предоставление отчетной документации по каждой пробе. Документация должна давать ясную, и полную информацию о результатах анализа проб на содержание в пробах полихлорированных бифенилов (PCB).
1.2.1
Технические данные: 
Описание, количество, конкретное местонахождение и технические характеристики отработанных масел.
1 проба - смесь отработанных масел 20 т (трансформаторное + турбинное масла)

· Месторасположение - на улице у оси А-20, подземный маслобак, EEJ.
· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие >300
	ГОСТ1 547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (механические примеси)
	-
	Присутствие >22/20
	Визуально

ISO 4406

ISO 4407


2 проба - отработанное масло Mobil DTE 846, 350 литров 

· Месторасположение – береговая насосная №1, циркнасосы, EEJ
· Способ хранения – бочки 200 л

· Качество: класс чистоты 16/13 без содержания воды.

3 проба - отработанное турбинное масло ТП-22С, 25,4 т
· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №8, EEJ

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие 110,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (механические примеси)
	· 
	14/10
	ISO 4406

ISO 4407


4 проба - смесь отработанных масел 46 т (трансформаторное + турбинное + редукторное масла)

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №2, EEJ

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие >1000
	ГОСТ1547

IEC60814

	2
	Класс чистоты (механические примеси)
	· 
	Присутствие >22/20
	Визуально

ISO 4406

ISO 4407


5 проба - Смесь отработанных масел 16 т

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №3, EEJ

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Наличие воды 
	g/t
	Присутствие 180,0
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (механические примеси)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


6 проба - отработанное турбинное масло ТП-22С 28,2 т

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №9, EEJ

· Качество:

	
	Näitaja
	Ühik
	Tulemus
	Meetod

	1
	Наличие воды 
	g/t
	110
	ГОСТ 1547

IEC 60814

	2
	Класс чистоты (механические примеси)
	· 
	19/15
	ISO 4406

ISO 4407


7 проба - отработанное турбинное масло ТП-22С 35т

· Месторасположение – маслохозяйство, маслобак №4, BEJ

· Качество – влагосодержание 0,04%, класс чистоты 19/15 

Срок выполнения работ – 04.05.2018.
2.
Стандарты и нормы.
Метод проведения анализа должен полностью соответствовать всем действующим правовым актам Эстонии, постановлениям, требованиям официальных служб и отвечать соответствующим международным, европейским и эстонским стандартам (EVS-EN, ISO, EN, DIN).

3
Требования к оференту 

3.1
Участник тендера обязан иметь действующее разрешения на проведение анализа на содержание в маслах полихлорированных бифенилов (PCB).
3.2
Участник тендера должен иметь необходимые транспортное средство, которое может перевозить пробы отработанных масел.
4
Условия выполнения работ:

4.1
Допуск к производству работ у Заказчика производится согласно Порядку допуска к работе подрядных организаций в Eesti Energia Narva Elektrijaamad. 

4.2.
Работы выполняются в условиях действующего предприятия.
5
Гарантия.

Подрядчик должен гарантировать исполнение поставки в полном соответствии                                   с действующими в Эстонии правилами, нормами и в установленные договором сроки.

В объём данной поставки входят все необходимые работы, материалы, оборудование, операции, рабочая сила, проверки, согласования, комплектование документации, включая инструкции по эксплуатации и ремонту, и т.д., всё, что требуется для успешного выполнения поставки. 
