Техническое задание
Выполнение водолазных работ по уплотнению шандор приемых камер циркуляционных насосов 5ЦН-А, 5ЦН-Б Эстонской ЭС для проведения планового ремонта
	1.
	Наименование объекта.
	Циркуляционная насосная №2, циркуляционные насосы 5ЦН-А, 

5ЦН-Б на Эстонской электростанции.

	2.
	Объем работ.
	2.1 Очистка посадочных мест шандор 5ЦН-А, 5ЦН-Б.

2.2 Удаление посторонних предметов и донных отложений в ков-

       ше приемных камер и посадочных местах шандор 5ЦН-А, 

       5ЦН-Б в объеме до 3 м3.
2.3 Подводный контроль опускания шандор и установка их в посадочные места.
2.4 Уплотнение и герметизация посадочных мест шандор со стороны подводящего канала.

	3.
	Условия выполнения работ.
	3.1 Работы выполняются оборудованием и инструментами подрядчика.

3.2. Работы выполняются под водой в условиях плохой видимости, сильных течений и вязкого дна.

	4.
	Срок выполнения. 
	с 01.04.2019 по 10.04.2019 г.

	5.
	Дополнительная информация.
	мастер Дмитрий Бычков – тел. 46 67 371, 56 366 007


