Техническое задание

на замену входной двери помещения мастерской Enefit Solutions AS 
отм. 13,0 здания перегонного отделения Enefit 140
Существующее положение: 
входная дверь помещения мастерской Solutions имеет повреждения.
Необходимо выполнить:

1. Демонтировать по бетонному проёму существующую входную металлическую дверь с металлической вставкой.
2. Изготовить и установить новую металлическую цельногнутую, оцинкованную, утеплённую дверь с обналичкой, толщина металла не менее 1,5 мм (размеры и конструкцию устанавливаемой двери уточнить по месту).
3. Покрасить дверь порошковой краской, цвет тёмно-коричневый RAL 8019.

4. Дверь выполнить без порога.
5. Способ открытия двери существующий.

6. Установить дверной замок ASSA 565 с 10-ю ключами, с внутренней стороны замок-бабочка.

7. После установки двери восстановить дверные откосы.

8. На входную дверь установить доводчик.

9. По окончании работ сдать рабочее место Заказчику.

Дополнительные требования:

1. В объём работ Подрядчика входят все необходимые строительные работы, материалы, оборудование, операции, работы, рабочая сила, работы по подключениям, согласования, всё, что требуется для успешного выполнения работ.

2. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при производстве работ.

3. Поставку материалов и изделий выполняет Подрядчик на основании ведомости материалов.

4. Подрядчик обязан предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы. Применяемые строительные материалы должны быть сертифицированы в Эстонии и ЕС, согласованы с Заказчиком и должны соответствовать условиям и требованиям эксплуатации.

5. Во время работ не загромождать проезды и проходы материалами и приспособлениями.

6. При сборке и сортировке отходов, и вывозе отходов руководствоваться действующим «Порядком обращения с отходами на территории Enefit Energiatootmine AS».
7. Расходы, связанные с транспортировкой к месту утилизаций отходов, включены в объём поставки.
8. После завершения работ восстановить нарушенное в процессе работ материальное имущество, например, покрытие дорог, площадок и газонов, кровли, а также возможные дефекты конструкций, на территории Enefit Energiatootmine AS Õlitootmine.
9.  Работы производить согласно требованиям «Порядка допуска к работе подрядных организаций на Enefit Energiatootmine AS».
10. Огневые работы (работы с отрезными машинками и газом) проводить при наличие разрешения работы с огнём.
Срок выполнения работ -  1 месяц с момента заключения договора
Александр Антонов   

Auvere haldusgrupi hooldusspetsialist 

Приложение: фото – 5 шт.
[image: image1.jpg]R g,

s

4

o

4

e

'y

$
E
g





[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



[image: image4.jpg]



[image: image5.jpg]



