AB „Vakarų laivų gamykla“

Turto valdymo departamentas

Techninė užduotis konkursui Nr. 20190920BKT

Šlaitinio stogo dangos remontas AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda

Klaipėda

2019-09-19

AB „Vakarų laivų gamykla“ teritorijoje, adresu Minijos g. 180, Klaipėda, esančiame birių krovinių terminale planuojama atlikti birių krovinių terminalo sandėlio, šlaitinio stogo remontą. Stogo eksploatacijos metu profiliuotų lakštų dangos išilginiai jungimai užsiteršė kraunamo produkto dulkėmis, samanomis, kurios pablogino stogo dangos sandarumą. Šiuo metu sandėlis yra eksploatuojamas.

Darbų aprašymas:

- Išsukti sraigtus išilginiuose stogo dangos lapų jungimuose.

- Išvalyti dulkės ir kt. šiukšlės, nuriebalinti nuvalytą paviršių.

- Užsandarinti išilginius lapų jungimus. Sandarinimo medžiaga privalo būti skirta stogo dangų remontui ir užtikrinti sandarumą nuo dulkių ir vandens.  Sandarinimo medžiagos eksploatavimo laikas ne mažiau kaip 10 metų.

- Profiliuoti lakštai ties sandūra sutvirtinami stoginiais sraigtais kas 150mm.

- Bendras remontuojamų (sandarinamų) sujungimų ilgis 4600m.

Pastabos ir reikalavimai:

- Darbo dienos pabaigoje visi stogo lapų junginiai privalo būti prisukti.

- Vykdant sandėlio pakrovimą/iškrovimą atlikti stogo remonto darbus draudžiama.

- Pateikiant komercinį pasiūlymą privalomu pateikti remontui naudojamų medžiagų aprašus.

- Remontuojamo stogo apžiūra galima darbo dienomis nuo 8:00 iki 15:00. Rangovui neatvykus apžiūrėti remontuojamo stogo nepriimsime jokių pretenzijų dėl vietovės, darbo sąlygų ypatumų ir kitų pretenzijų, kurios buvo matomos ir galimos užfiksuoti atvykus į apžiūrą

Remontuojamo stogo duomenys:

- Bendras stogo dangos plotas – 4080 m²

- Sandėlio ilgis  - 120m.

- Sandėlio pjūvis (žr. priedas Nr.1)

- Sandėlio foto (žr. priedas Nr.2)

Priedas Nr.1

Priedas Nr.2