|  | # Lisa 2 |
| --- | --- |

Tööde kirjeldus

|  | ÜLDINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Hanke nimetus | MUUGA SADAMA KAIL NR 3A PÕRKEPRUSSIDE VAHETAMINE |  |
|  | Töövõtu vorm | Peatöövõtt |  |
|  | Töö tähtaeg | 3 kuud peale Lepingu sõlmimist |  |

|  | hanke kirjeldus |
| --- | --- |
|  | Muuga sadama kai nr 3A puidust kaikaitse osaline vahetamine (Lisa 2.1), sh: |
|  | - amortiseerunud põrkeprusside puitelementide demonteerimine ja utiliseerimine; |
|  | - olemasolevate terasest kinnituselementide lokaalne remont ja korrosioonikaitse vastavalt EVS-EN ISO 12944-5:2019/C5.08-Zn(R)/PUR (Lisa 2.2); |
|  | - põrkeprusside uute puitelementide paigaldamine – vt p.3.1 (Lisa 2.2). |
|  | Ehitusdokumentatsiooni vormistamine (vt Lisa 2.3). |
|  | TEHNILISED NÕUDED |
|  | NB! Kaikonstruktsioonide remonditud osa arvutuslik eluiga peab olema 15-20 aastat. Kasutusklass 4 vastavalt EVS-EN 335:2013. Immutusprotsess peab vastama Euroopa Standardis EN351-1 sätestatud riskiklassile HC4/ läbivusklassNP5. Puuliik mänd ja immutusklass NTR A Immutamiseks kasutada Tanaliteh E, Impralit-KDS, Celcure C4 või analoogset immutusvahendit. |
|  | Ehitusdokumentatsioonil tuleb kõrgusarv esitada EH2000 süsteemis. |
|  | Kõikidele olemasolevatele teraselementidele on täiendavalt külge keevitatud erinevad metallkonstruktsioonid. |
|  | Pakkumus peab sisaldama töö tegemiseks kõiki vajalikke kulusid. |
|  | Kai kõikide remontelementide mõõdud tuleb täpsustada ja remondi mahud kohaldada vastavaks tegelike mõõtudega. |
|  | Iga tööetapp esitada Tellijale vastuvõtmiseks eraldi. |
|  | Tööde tehnoloogia koostamine. |
|  | Töö tehnoloogias peab sisalduma: - tööde teostamise järjekord ja tähtajad ning nende vastavus tööde teostamise graafikule; - kai elementide remontimise tehnoloogia, koos kasutatavate meetodite ja mehhanismide kirjeldusega; |
|  | Tööohutuse plaani koostamine. |
|  | Keskkonnakaitse plaani koostamine. |
|  | TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA NÕUDED |
|  | Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvestama sadama eeskirja nõuetega (vt www.ts.ee) ja alljärgnevaga: |
|  | - Töö ei tohi takistada tavapärast laevade lossimist-laadimist ega sadamateenistuste ja operaatorettevõtete igapäevast tootmistegevust, millest tulenevalt võivad tekkida seisakud. |
|  | - Töö tehakse Muuga sadama vabatsoonis, terminali laevade lossimis-laadimisohtlikus tsoonis. |
|  | - Tellija ei vastuta töövõtja ees lossimisest-laadimisest või ilmastikuoludest tingitud tööseisakute ega neist tekkinud lisakulutuse või kahju eest. |
|  | - Kaide tehnilised parameetrid ja lubatud koormused vt kai passist (Lisa 2.4). Lubatud koormuseid ületada on keelatud. |
|  | - Merepinna tase võib muutuda ±1,3 m. Maksimaalne tormilaine kõrgus võib olla kuni ca 2 m. |

|  | - Tööd teostatakse tingimusel, et välisõhu temperatuur ööpäeva jooksul on üle +5o, tuule puhangud kuni 8 m/s, laine kõrgus ei ületa 0,5 m, veetase akvatooriumil ei ületa +0,5 m. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - Töövõtja peab esitama Tellijale remonditud tsoonis teostatud tööde kvaliteetsed fotod iga remondielemendi kohta eraldi. |  |  |
|  | - Kooskõlastatud Ehitusdokumentatsioon tuleb esitada Muuga infrastruktuuri osakonnale. |  |  |
|  | Töötamiseks sadamas tuleb pakkujal taotleda alljärgnevad load: |  |  |
|  | - sõidukite ja isikute pääs sadamasse, sh ehitusmaterjali, seadmete ja masinate sisse- või väljavedu |  | - e-posti aadressil: luba.muugasadam@ts.ee (vt AS Tallinna Sadam sadamaaladele sissepääsu kord aadressil: http://ts.ee/taotluste-vormid-rakendused |
|  | NB! Taotluse esitamisel esitage palun eraldi nimekirjad: - A-pääsla sisse/välja (tehnika, varustus jms); EMTA-le eraldi ei ole vaja esitada-sadama turvafirma vormistab e-loa; - B-pääsla sisse/välja (ilma „kaubata“ sõidukid/isikud) - kõik töötajad saavad ajutised isikuload (vajavad ka 9/10 kai värava avamiseks). Need väljastatakse Teie soovitud perioodiks, kuid mitte kauemaks, kui leping kehtib, esimesel sisenemisel B-pääslast. |  |  |
|  | - sõidukite ja isikute pääs terminali | - VOPAK E.O.S. AS info@vopakeos.com (kaid 3A kasutav operaatorettevõte. |  |
|  | Kvaliteedinõuded |  |  |
|  | Töö peab vastama Hea Ehitustava ning alljärgnevate standardite ja juhendite nõuetele: |  |  |
|  | - Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); |  |  |
|  | - Eesti Vabariigi standardid ja eeskirjad; |  |  |
|  | - Tarindi RYL 2010; |  |  |
|  | - EVS-EN 1090-1:2009+A1:2011. Teras- ja alumiiniumkonstruktsioonide valmistamine. Osa 1: Kandeelementide vastavushindamine; |  |  |
|  | - EVS-EN 13670-1:2010 ehitustolerantsid (toodete kohta); |  |  |
|  | - ISO 2553:1992 Welded, brazed and soldered joints-Symbolic representation on drawings; |  |  |
|  | - EVS-EN 1011. Welding - Recommendations for welding of metallic materials; |  |  |
|  | - EVS-EN 9606-1:2017. Keevitajate kvalifitseerimise katse. Sulakeevitus; |  |  |
|  | - EN ISO 17660-1:2006 Welding ― Welding of reinforcing steel" Part 1: Load bearing welded joints; |  |  |
|  | - EVS-EN ISO 5817:2007. Keevitus. Terase, nikli, titaani ja nende sulamite sulakeevitusliited (välja arvatud kiirguskeevituse meetodid). Kvaliteeditasemed keevitusdefektide järgi. |  |  |
|  | Tööks kasutatavad materjalid peavad: |  |  |
|  | - vastama tarindile ja paigaldistele mõjuvatele keskkonnatingimustele; |  |  |
|  | - omama toimivusdeklaratsioone ja -sertifikaate; |  |  |
|  | - olema keskkonnale ohutud ja omama seda tõendavaid sertifikaate; |  |  |
|  | - olema kooskõlastatud Tellijaga kirjalikult. |  |  |

|  | Töövõtja on kohustatud suhtuma hanke objekti rajamisse säästlikult ja heaperemehelikult – kasutama loodussäästlikke tehnoloogiaid ja vältima keskkonna reostamist, tagama ehitusalaga külgneval Sadama territooriumil ohutuse (inimesed, autod), kasutataval ehitusalal tööohutuse, heakorra ja puhtuse ning järgima tervisekaitse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse Sadama eeskirjas (vt http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud) kehtestatud nõudeid. Keskkonnareostuse tekkimise korral on Töövõtja kohustus teavitada Keskkonnainspektsiooni ja Tallinna sadamat ja peab osutama kõikvõimalikku abi reostuse kiireks kõrvaldamiseks |
| --- | --- |
|  | TÖÖVÕTJA VARUSTAMINE ENERGIAGA EHITUSE AJAL |
|  | Tellija annab vajaduse korral töövõtja kasutusse tööks vajalikud elektri- ja veevõtuühenduskohad. |
|  | Töövõtja paigaldab omal kulul ajutised elektri- ja veevarustuse ühendused koos arvestitega. |
|  | Töövõtja tasub ehituse käigus tarbitud elektri ja vee eest arvestinäitude alusel AS-le Tallinna Sadam. |
|  | Elektrienergia, vee tarbimise ja kanalisatsiooni vastuvõtmise eest tuleb tasuda AS Tallinna Sadam Muuga sadamas kehtiva hinnakirja alusel (leitav: https://www.ts.ee/energeetika/). |

|  | Muu |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kaitarindite projektiga ja teostusdokumentatsiooniga saab tutvuda Muuga sadama arhiivis etteteatamisel. |  |  |  |  |
|  | Pakkuja peab pakkumuse koostamise käigus tutvuma hanke objektiga kohapeal ning täpsustama töö tegeliku mahu ja töö tegemise tingimused, mis on pakkumuse maksumuse arvutamise aluseks. |  |  |  |  |
|  | Hanke kohta tekkinud küsimused esitada mitte hiljem kui kolm tööpäeva enne pakkumuse esitamise tähtpäeva e-posti aadressil m.halilova@ts.ee . |  |  |  |  |
|  | Tööobjektiga saab tutvuda etteteatamisel ja ainult punktis 7.5 nimetatud Tellija kontaktisiku juuresolekul 6.08.2020 kell 9.00 – 9.40.00. Objektiga tutvumiseks tuleb Pakkujal taotleda alljärgnevad load: |  |  |  |  |
|  | - sõidukite ja isikute pääs sadamasse |  | - luba.muugasadam@ts.ee |  |  |
|  | - sõidukite ja isikute pääs terminali: |  | - VOPAK E.O.S. AS info@vopakeos.com |  |  |
|  | Kontaktisik: | Muuga infrastruktuuri osakonna spetsialist |  | Gennadi Konstantinov | g.konstantinov@ts.ee |