Hankija: Tapa Vallavalitsus

Väikehange: Lehtse spordi- ja mänguväljaku rajamine

Tehniline kirjeldus

I ÜLDINE INFO

1. Asukoht ja olemasolev olukord

1.1. Lehtse avaliku laste mänguväljak asub Tapa vallas Lehtse alevikus Keskuse 6a asuval munitsipaalomandis oleval kinnistul (KÜ 79201:001:0170) (asukoht asendiplaanil).

Olemasolevad mänguväljaku elemendid on amortiseerunud ning need likvideeritakse hankija poolt.

2.2. Lehtse alevikus Roheline 6 asuvat munitsipaalomandis olevat kinnistut  (KÜ 79201:001:0171) kasutavad kohalikud elanikud vaba aja veetmiseks  puhkealana. Maa-alale tuleb rajada 3x3 korvpalli väliväljak (asukoht asendiplaanil).

II  LASTE MÄNGUVÄLJAK

1. Tööde sisu

1.1. Mänguväljaku paigaldusjooniste koostamine koos elementide paigutuse ja turvaalade määratlemisega ning ehitusloa taotlemine.

1.2. Mänguväljaku elementide ja muu inventari tarne ja paigaldus koos aluspinna ettevalmistamisega (sh pinnase tasandamine) vastavalt eelnevalt koostatud paigaldusjoonistele.

1.3.  Töömaa korrastamine, tasandamine mullaga ning muru külvamine. Turvaaluste ehitamiseks eemaldatud pinnast saab vajadusel kasutada ülejäänud ala pinnase tasandamiseks.

1.4. Mänguväljaku juurde paigaldada infotahvel, kus on kirjas mänguväljaku kasutamise reeglid jm vajalik teave (ka Tapa Valla logo). Tahvli kujundus ja tekst kooskõlastada eelnevalt hankijaga.

1.5. Töövõtja ülesannete hulka kuulub tehnilise dokumentatsiooni pidamine, mis on vajalik objekti vastuvõtmiseks ja kasutusloa saamiseks.

1.6. Garantiiaegse hoolduse teostamine.

2. Paigaldusjoonised, ehitusluba ja kasutusluba

2.1 Töövõtja koostab omale sobivas ja tellijale arusaadavas vormis paigaldusjoonised mänguväljaku elementide paigutusest, erinevatest ehituslikest osadest ja lahendustest. Paigaldusjooniste tegemisel lähtutakse hanke tehnilisest kirjeldusest ja arvestatakse turvaalade norme.

2.2. Paigaldusjoonised koos asendiplaaniga tuleb esitada tellijale kooskõlastamiseks 10 tööpäeva jooksul alates lepingu sõlmimisest.

2.3. Ehitusluba (taotleb hankija) väljastatakse kui töövõtja on koos tellijaga üle vaadanud ja kinnitanud paigaldusjoonised.

2.4. Kasutusloa saamiseks tuleb pärast tööde lõpetamist teha teostusjoonised.

3. Nõuded mänguelementidele ja turvaalustele

3.1. Kõikide pakutavad mänguväljaku elementide, nende paigaldamise ja turvaaluste rajamisel tuleb lähtuda  standardiseeriates EVS-EN 1176 ja EVS-EN 1177 sätestatust.

3.2. Nõuded liivast turvaalustele:

3.2.1. liivakihi paksus vähemalt 30 cm;

3.2.2. liivakihi alla tuleb paigaldada geotekstiil. Liivaaluste ehitamiseks vajalikud mahud (pinnase teisaldamine, liiv, geotekstiil jne) peab pakkuja vastavalt konkreetsetele toodetele ise välja arvestama. Turvaalused eraldada haljasalast plastist või immutatud puidust tasapinnalise äärisega.

3.3. Juhul kui dokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, tuleb lugeda, et hankija on teinud sellisele viitele märke «või sellega samaväärne». „Samaväärne“ tähendab kõigi tehniliste andmete osas võrdne või parem pakutud tootest.

3.4. Kui pakkuja pakub hanke alusdokumentides nimetatud toodetega võrreldes samaväärseid tooteid, kohustub pakkuja vastavale asjaolule oma pakkumuses viitama ning esitama koos pakkumusega tema poolt pakutavate samaväärsete toodete täpsed kirjeldused ning vajadusel illustratiivse materjali, millise põhjal oleks hankijal võimalik pakutava toote samaväärsust hinnata.

5. Garantiiaegne hooldus ja pakkuja antav tehniline tugi hankijale

5.1. Elementide  paigaldamise ja üleandmise järgselt tuleb töövõtjal teostada hankija personali hooldus- ja kasutuskoolitus asjade puhul, kus see on vähegi asjakohane (ühes kirjaliku hooldus- ja kasutusjuhendiga).

5.2. Pakkuja peab andma kõikidele mänguväljaku elementidele garantii vähemalt 24 kuud. Garantii hakkab kehtima üleandmise-vastuvõtmise akti mõlemapoolsest allkirjastamisest.

Atraktsioonide hooldust teostatakse vähemalt kaks korda aastas.

5.3. Hoolduse käigus pakkuja kontrollib:

- atraktsiooni komplektsust – visuaalselt;

- detailide korrasolekut - visuaalselt / füüsiliselt;

- kinnitussõlmede korrasolekut - visuaalselt / füüsiliselt;

- materjalide / pinnakatete vigastusi / kulumist / olukorda – visuaalselt;

Pakkuja peab andma hinnangu ja tegema vajalikud tööd ja toimingud, et oleks tagatud atraktsiooni turvaline kasutamine.

Tulenevalt olemasolevast olukorrast ja vajadusele vastavalt teeb pakkuja detailide parandused või  asendused, pingutatakse kinnitused, määritakse liikuvad sõlmed jms tööd.

5.4. Hankija kohustused garantiiperioodil:

- atraktsioonide visuaalne kontrollimine (vandalismist tulenevad kahjustused, defektsed detailid jmt);

- aluskatte korrastamine (klaasikildude jm prahi/võõrkehade eemaldamine, liivakihi tasandamine;

- purunenud ja/või lõhutud detailidest jm ilmnenud puudustest töövõtja operatiivne teavitamine ning olenevalt olukorrast mänguvahendi kasutamise piiramine kuni puudus on likvideeritud.

6. Mänguelemendid

6.1. Vedrukiik

Mõeldud kasutamiseks lastele vanuses 1+.

Ühekohaline käepidemega ja jalatugedega vedrukiik.

Vedrukiik betoneeritakse maasse metallist maakinnituse abil.

6.2. Mängulinnak

Mõeldud kasutamiseks lastele vanuses 1+/4+.

Mängulinnakusse peab kuuluma: kolm platvormi (kaks min kõrgusega 1,5 m ja üks 0,55 m), kaks erineva kõrgusega liurenni (üks mudilastele, teine vanematele lastele), kaks torni (võimalusel katusega), köiest ronimisvõrk, redel, aukudega alpisein, liikuv sild, turvaline käsipuudega trepp madalale platvormile, köie ja kividega kaldtee ning mängunurgad platvormi all.

Toode peab olema valmistatud ilmastikukindlast liimpuidust või samaväärsest materjalist.

Platvormide seinad/küljepaneelid peavad olema valmistatud HDPE plastikust

Metallelemendid peavad olema kuumtsingitud või pulbervärvitud. Kõik väliskinnitused ja mutrid peavad olema juurdepääsu takistavate plastikust mutrikatetega.

Toode betoneeritakse maasse kuumtsingitud metallist maakinnituste abil. Ronila alla tuleb rajada liivast nõuetekohane pehmendav turvaaluskate vastavalt toote spetsifikatsioonile.

6.3. Kiik kahe kohaline (tavaiste + beebi)

Kiigekonstruktsioon, millele on võimalik paigaldada kõrvuti 2 rippkiike (tavaline ja väikelaste iste). Tugipostid peavad olema ilmastikukindlaks töödeldud liimpuidust.

Rippkiige komplekt koosneb tugevatest ilmastikukindlatest, tsingitud ja plastikuga kaetud kettidest ning roostevabast metallist laagerkinnitustest, mis kinnitatakse kiigekonstruktsiooni külge.

Tavaline iste turvaline sisemise alumiiniumtugevdusega, väikelastele turvalisest värvilisest korvistmest.

Kiigekonstruktsioon betoneeritakse maasse kuumtsingitud metallist maakinnituste abil. Kiige alla rajada liivast turvaalus vastavalt paigaldatavale seadmele nõutavale turvaalale.

6.4.  Liivakast koos liivaga

Liivakasti suurus 3000x3000 mm.

Liivakasti serv on varustatud istumisvõimalustega.

Toode peab olema valmistatud ilmastikukindlast liimpuidust või samaväärsest materjalist.

7. Muu inventar

7.1. Prügikast

Prügikast (lukuga) peab olema kvaliteetne, vastupidav ja ilmastikukindel.

III  KORVPALLI VÄLIVÄLJAK

1. Tööde sisu

1.1. Asfaltkattega korvpalli väliväljaku (13m x 17m) rajamine ning sellele väljaku mõõtmetega 11m x 15m joonimine.

1.2. Ühe välitingimustes vastupidava betooniga ankurdatud korvikonstruktsiooni paigaldamine.

1.3. Väljakut ümbritseva haljasala korrastamine asfaltkatte servast 3 m ulatuses.

1.4. Enne kaevetööde algust kooskõlastada kommunikatsioonivaldajatega.

1.5. Väljaku äärde paigutada 2 istepinki ja prügikast.

1.6. Täpsemad tööde mahud on kirjeldatud allpool ja toodud töömahtude/maksumuse tabelis.

2. Tehniline lahendus

2.1. Ristprofiilid

Mänguväljakule antakse pikisuunas kogu lõigu ulatuses kahepoolne põikkalle 1,0% haljasala suunas, nõlval 4%. Nõlvade algus katte servast on ette nähtud 0,5m kaugusele, et vältida asfaldi ulatumist nõlva piirile.

2.2. Katend

2.2.1. Väljakul kasutatakse tüüpkonstruktsioonina ühekihilist 5 cm paksust  asfaltbetoonkatet AC 8 surf  20 cm paksusel killustikalusel, mille alla on ettenähtud 20 cm dreenkiht.

- Tihe kuum asfaltbetoon    AC 8surf 			h=   5 cm

- Lubjakivikillustik alus	    				h= 20 cm

fr. 16/32 kiilutud fr. 8/16

- Kruusa dreenkiht (min f=2m/ööp)                      	 h= 20 cm

- Nõlvadel ja haljasaladel kasutada kasvumulda   	 h=   5cm

2.2.2. Asfaldisegu koostamisel juhinduda EVS 901-3:2009 ning „Asfaldist katendikihtide ehitamise juhis, 2010-1“ esitatud nõuetest,. Dreenkiht ja killustikalus tihendada vastavalt kehtivatele normidele.

2.3. Veeviimarid

Sadevesi juhitakse asfaltkattelt 1% kaldega haljasalale.

2.4. Konstruktsioonid

Mänguväljaku ühte otsa paigaldatakse betooniga ankurdatud metallist statsionaarne korvpallikonstruktsioon. Kasutada maasse tugevasti kinnitatud lahendust, kus konstruktsiooni kaugus korvilaua äärest on vähemalt 1650 mm, kusjuures korvpallilaud asub otsajoonest 1,2 meetri kaugusel.

2.5. Märgistustööd

Mänguväljaku piirijoonte märgistamisel kasutada teemärgistusel kasutatavaid värve.

2.6. Tehnovõrgud

2.6.1. Tagada kõigi kommunikatsioonide toimimine ehitustööde ajal. Töötamine kommunikatsioonide kaitsevööndis on lubatud ainult kommunikatsiooni valdaja (volitatud esindaja) kirjaliku tööloa alusel. Enne tööde alustamist kutsuda kohale volitatud esindaja, et täpsustada kommunikatsioonide asukoht ja sügavus.

2.6.2. Kõik kaevetööd ja tagasitäite tihendamised, mis teostatakse olemasolevate kommunikatsioonide läheduses, tuleb teostada ülima ettevaatlikkusega, et ei vigastaks olemasolevaid kommunikatsioone. Kaevetööd kaablikaitsetsoonis on ettenähtud teha käsitsi.

2.7. Tehnoloogia

2.7.1. Kõik tööd peab töövõtja teostama vastavuses heade ehitustavadega ning tegema seda viisil, mis ei kahjusta ümbritsevat sotsiaal- ja looduskeskkonda. Kasutada võib ainult materjale ja tooteid, milliste vastavus on teostatud tööde tehnilises kirjelduses kirjeldatud protseduuridega.

2.7.2. Ehitustehnoloogia ja kvaliteet peab vastama tööde tehnilisele kirjeldusele ja asjakohastele normidele ning juhenditele, mis on jõus ehitusperioodil.

2.7.3. Taaskasutatav materjal on olemasolevast muldest väljakaevatav pinnas, mis oma omadustelt kõlbab kasutada mulde alumistes kihtides dreenkihi all. Taaskasutatava materjali filtratsioonimoodul on vähemalt 0,5 m/ööpäevas.

2.7.4. Materjali filtratsioonimoodul määrata vastavalt GOST 25584-90.

2.8. Keskkonnakaitse

2.8.1. Ehituse töövõtja vastutab ehitusperioodil keskkonnakaitse eest ehitusplatsil ja sellega vahetult piirnevail aladel vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellija poolt esitatud juhistele. Lisaks tuleb järgida ka Tapa valla poolt kehtestatud jäätmekäitlusnõudeid. Tähelepanu tuleb pöörata ehitustöödel tekkivate jäätmete käitlusele.

2.8.2. Kaevetöödel kaevandatavad ja mittesobivad pinnased tuleb vedada tellija poolt kooskõlastatud kohta.

3. Inventar

3.1. Pargipink seljatoega 2tk

Seljatoega pargipink peab olema mõeldud istumiseks täiskasvanutele kui ka lastele. Pingi istumisosa peab olema valmistatud ilmastikukindlalt töödeldud ja värvitud liimpuitlauast ning ülejäänud osad kuumtsingitud metallkonstruktsioonist. Pink tuleb kinnitada maasse betoneerimise teel. Pingi pikkus vähemalt 1,6 m ja laius 0,6 m.

3.2. Prügikast

Prügikast (lukuga) peab olema kvaliteetne, vastupidav ja ilmastikukindel.