Тех. Задание и условия тендера «Устройство напорной ливневой канализации, зд.7 сварочный участок, Kopli 103».

Место проведения  - Kopli 103, Tallinn

Заказчик – BLRT Grupp AS, Kopli 103, Tallinn

Представитель заказчика – Marina Kagan; BLRT Kinnisvara  OÜ, Kopli 103, Tallinn;

Hanke lühikirjeldus:

- Демонтажные работы.

Демонтаж существующей ливневой канализации и приемных воронок, демонтаж ненужных трубопроводов и вентиляционных коробов, расположенных по внутренним стенам цеха.

Весь металлом сдается в BLRT Refonda Baltic OÜ .

- Монтаж новых сварных напорных трубопроводов внутри цеха, установка новых приемных воронок с электроподогревом, монтаж трубопроводов в подземной части (в цехе и на улице), установка новых колодцев, электромонтажные работы по подключению приемных дождевых воронок.

Предложение предоставить в виде таблицы. Таблицу можно дополнить или изменить.

NB! Ответственность за объемы работ несет участник тендера.

Работа будет происходить без остановки производственного процесса, в связи с этим надо учесть организацию трудового процесса в выходные дни и вторую смену.

При рытьевых работах внутри цеха и на улице также надо учесть, что трасса будет пересекать действующие электрокабели.

В данном проекте изоляция трубопроводов не предусматривается.

Качество внутренней отделки должно соответствовать стандарту RYL 1 klassile ja hoone tehnosüsteemid LVI RYL 2002.

- Утилизация строительного мусора в соответствии с действующими нормативами;

Период проведения работ: апрель – май 2021г.

Документы, которыми следует руководствоваться для составления проекта/коммерческого предложения в рамках данного тендера:

1) Имеемая документация по данному тендеру

2) Проект строительства EVS 932

3) Закон о строительстве.

4) Закон об отходах.

Инструкция по подготовке и составлению тендера

Все расходы, связанные с подготовкой и подачей тендерного предложения, несет Участник тендера. Предложение должно действовать не менее 60 дней.

Другие моменты

1. Подрядчик не должен препятствовать проведению основных работ, проводимых в данном помещении, а также  не складировать материалы в коридорах и проходах:

• перед началом работ согласовывать рабочую зону, с представителем заказачика - как внутри здания, так и снаружи

• перед началом работ согласовать время работы с представителем заказачика, и  - предоставить график

• перед началом работ согласовывать расположение строительных модулей (бытовок) и места складирования  материалов

2. Подрядчик обязан координировать действия своего персонала с представителем заказачика и запрашивать пропуска на вьезд  для транспорта и персонала.

3. Металлолом необходимо утилизировать бесплатно в BLRT Refonda Baltic OÜ;

1. Подрядчик обязан подать заявку на получение разрешения на земляные работы от ELME AS до начала работ - контактное лицо : Михаил Дубов 5122538; m.dubov@blrt.ee.

2. 5. Подрядчик должен арендовать строительную технику (обогреватели, ограждения, леса подъемники, краны и т.д.) у ELME Trans OÜ, контактное лицо Роман Готовциков +372 567 22290;

3. Исполнитель обязан согласовывать все работы связанные  с  компьютерными сетями- контактное лицо:Марек Траутманн +372 58 826 039, marek.trautmann@blrt.ee;

4. Подрядчик обязан согласовывать все работы связанные телефонными линиями  и линиями охранной сигнализации -контактное лицо: Сергей Сарин +372 50 83 038, side@blrt.ee;

5. Подрядчик обязан согласовывать все работы связанные с системами  видеонаблюдения--контактное лицо : Яанус Вяльятага +372 50 45 937, seb@blrt.ee;

6. Подрядчик обязан согласовывать все работы связанные с  водоснабжению, канализацией, ливневой канализацией, сжатому воздуху и газу-контактное лицо: Вадим Ганин +372 56 981 020;

7. Подрядчик обязан согласовать все  работы связанные с электромонтажом- контактное лицо :: Михаил Дубов 5122538; m.dubov@blrt.ee

8. Подрядчик обязан  закупить весь необходимы металл для проведения работ связанных с данным тендером у  ELME Metall OÜ, а все необходимые материалы и оборудования у ELME AS  Дмитрий Седов +372 56856499 на условиях рыночной цены;

9. Подрядчик берет на себя все потребности и расходы по решению повседневных проблем своих работников;

10. На данном объекте отсутствует возможность парковки автомобилей подрядчика (только для погрузочных работ) ;

11. Вопросы и комментарии к данной тендерной документации должны быть представлены в письменной форме во время тендера. При отсутствии замечаний тендерная документация считается принятой без замечаний.

12. В рамках составления предложения для данного тендера, необходимо также приложить инфо о подобных уже проведённых работах.

13. Затраты на подготовку тендера не возмещаются;

14. Результаты конкурса не подлежат опубликованию.

15. В предложение к данному тендеру необходимо указатьь  контактное лицо, которое при необходимости будет представлять участника тендера при предоставлении дополнительных разъяснений и проведении переговоров.

16. Если вы хотите посетить строительную площадку, сообщите нам об этом по телефону и договоритесь о встрече.

17. Подрядчик несет полную  ответственность за безопасность, эксплуатацию, электрическую и пожарную безопасность объекта.

18. Подрядчик организует подключение  необходимых коммуникаций, такие как: электричество, отопление, вода, коммуникации и т. Д. Подрядчик оплачивает потребленные услуги и электроэнергию.

19. Подрядчик несет ответственность за минимизацию пыли и шума от работ по сносу и за утилизацию отходов сноса в соответствии с применимыми требованиями. Ставка пени за разницу и крайний срок составляет 0,5% от цены контракта за каждый день просрочки.

20. Оплата суммы контракта должна быть произведена в соответствии с графиком платежей в течение 30 дней после принятия представленного счета Контрактирующим органом. Последние 10% цены Подрядчика будут выплачены Подрядчику после подписания  приёмочного Акта работ .

21. Подрядчик должен застроховать возможные риски от  строительства и пожара в пределах стоимости  Контракта по итогам данного  тендера.

22. После завершения строительных работ подрядчик обязан предоставить строительную документацию заказчику.

23. С объектами можно ознакомиться по предварительной договоренности -контактное лицо: Марина Каган - +372 52 46 769, m.kagan@blrt.ee.

Срок и место подачи предложений

Предложение в рамках данного тенедра необходимо отправить  не позднее 22.03.2021 до 16:00 для загрузки в среду закупок ELME.

Фото.

Приложения:

- проект,

- таблица с объемами работ.

С уважением,

Марина Каган

BLRT Kinnisvara OÜ

+372 52 46 769, 44516

m.kagan@blrt.ee