Lisa 1

Tehniline kirjeldus geodeetilise mõõdistusseadme ostmiseks.

Kui hanke tehnilises kirjelduses on märgitud kindel ostuallikas, protsess, kaubamärk, patent,

tüüp, päritolu, tootmisviis või RHS § 88 lg-s 2 nimetatud alus, on RHS § 88 lg 3, 6 ja 7

kohaselt pakkujatel alati õigus pakkuda samaväärseid tooteid, olenemata sellest, kas

hankija on lisanud märke „või sellega samaväärne“.

1.	Eemalt juhitav (robotic)  elektrontahhümeeter – 1 tk

1.1.	Nurgaline täpsus 2“  või täpsem (ISO17123);

1.2.	Joonmõõtmise täpsus tavatingimustel prismale 1 mm +/- 2 ppm (ISO17123);

1.3.	Prismata mõõtmine  minimaalselt 1000 m  (90% peegeldumiskoefitsiendiga), täpsus 2 mm+/-2 ppm, nähtav lasertäpp, laseri ohutusklass peab sobima avalikus kohas ilma piiranguteta kasutamiseks);

1.4.	Automaatne lukustusfunktsioon  aktiiv- ja tavaprismale;

1.5.	Automaatlukustuse täpsus p.2.4 pakutava prismaga <2mm (200m)

1.6.	Peenlukustusfunktsioon prismale - täpsus < 1mm (250m)

1.7.	Automaatne prisma otsingufunktsioon;

1.8.	Eemaltjuhtimise mõõtmisulatus (aktiivne ja tava lukustusreziim)  p.2.4 pakutava prismaga 500 m;

1.9.	Integreeritud kaamera (HDR, 2000x1500 Px)  mõõdistamisprotsessi juhtimiseks ja visualiseerimiseks videostriimi vahendusel ja fotodokumenteerimiseks (s.h. panoraamvõte);

1.10.	Skaneerimisfunktsioon  minimaalselt 200m, 15p/s;

1.11.	Integreeritud raadiomoodul 2,4Ghz (raadiotüüp -spread spectrum), Bluetooth, USB ja Serial port;

1.12.	Integreeritud optiline lood;

1.13.	Sisemine baromeeter;

1.14.	Kaheteljeline kompensaator;

1.15.	Ilmastikukindlus IP65;

1.16.	Töötemperatuur -20°...+50°;

1.17.	Täielik kokkusobivus Hankija olemasoleva ( Trimble ) juhtarvuti ja välitarkvaraga- kasutamiseks  täisfunktsionaalsel tahhümeetrilisel ja integreeritud mõõdistamisel koos olemasoleva (Trimble) GNSS seadmega.

2.	Elektrontahhümeetri lisavarustus:

2.1.	 Treeger;

2.2.	 Elektrontahhümeetri kandekast sanga ja rihmadega, k.a. seljas kandmiseks. Kandekast peab  mahutama ka akukomplekti ja pakutavad prismad;

2.3.	 Akukomplekt  kogukestvusega 12h;

2.4.	 360° klaasprisma, mis sisaldab samas korpuses  integreeritud aktiivkomponendi (LED), vesiloodi ja sobib integreeritud mõõdistamiseks olemasoleva (Trimble) GNSS vastuvõtjaga;

2.5.	 360° miniprisma pikendusvarrastega, mida saab kasutada automaatse prisma lukustusfunktsiooniga

3.	Üldised nõuded seadmetele:

3.1.	Tehniline tugi – pakkuja peab omama pakutava seadmete müügiõigust ja hoolduse

teostamise õigust hankija regioonis;

3.2.	Elektrontahhümeetri müügigarantii  2 a, muu varustus ja  tarkvara versiooniuuendused- 1 aasta;

3.3.	Tehniline dokumentatsioon. Kasutus juhendid peavad olema eesti ja/või inglise keeles;

3.4.	Müüja viib läbi töötajatele töökohal seadmete esmase koolituse