|  | Lisa 1 |
| --- | --- |

Tehniline kirjeldus

|  |  | ÜLDINE |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Hanke nimetus |  | MUUGA SADAMA KAIDELE NR 3, 5, 6 JA 8 PROTEKTORVÖÖDE PAIGALDAMINE |  |  |
|  | Töövõtu vorm |  | Peatöövõtt |  |  |
|  | Töö tähtaeg |  | 8 kuud pärast lepingu sõlmimist. NB! Töövõtja peab töö tegemisel arvesse võtma pandeemia ajal kehtestatud piiranguid. Töö tähtaega ei pikendata ebasobivate ilmastikutingimuste tõttu ( vt p. 4.1.2). |  |  |
|  | TÖÖ kirjeldus |  |  |  |  |
|  | Kaidele nr 3, 5, 6 ja 8 uute protektorvööde paigaldamine (vt Lisad 1.1-1.4), sh: |  |  |  |  |
|  | - Kai 3 - alumiiniumprotektorid MME 202AT (või analoog, aga vähemalt: ~1005x95x80 mm, ~20 kg, ~2700 Ahr/kg) – ca 47 tk |  |  |  |  |
|  | - Kai 5 - alumiiniumprotektorid MME 71AT (või analoog, aga vähemalt: ~610x70x63 mm, ~7 kg, ~2700 Ahr/kg) – ca 115 tk |  |  |  |  |
|  | - Kai 5 ramp - alumiiniumprotektorid MME 202AT (või analoog, aga vähemalt: ~1005x95x80 mm, ~20 kg, ~2700 Ahr/kg) – ca 7 tk |  |  |  |  |
|  | - Kai 6 - alumiiniumprotektorid MME 71AT (või analoog, aga vähemalt: ~610x70x63 mm, ~7 kg, ~2700 Ahr/kg) – ca 132 tk |  |  |  |  |
|  | - Kai 8 - alumiiniumprotektorid MME 202AT (või analoog, aga vähemalt: ~1005x95x80 mm, ~20 kg, ~2700 Ahr/kg) – ca 230 tk |  |  |  |  |
|  | Ehitusdokumentatsiooni vormistamine (vt Lisa 1.5). |  |  |  |  |
|  | TEHNILISED NÕUDED |  |  |  |  |
|  | Protektorvööde konstruktsioonide arvutuslik eluiga peab olema vähemalt 15 aastat. |  |  |  |  |
|  | Ehitusdokumentatsioonil tuleb kõrgusarv esitada EH2000 süsteemis. |  |  |  |  |
|  | Veepealseid keevitustöid tegeva keevitaja kvalifikatsioon peab vastama EVS-EN 9606-1:2017 nõuetele. |  |  |  |  |
|  | Veealuseid keevitustöid tegeva keevitaja kvalifikatsioon peab vastama EVS-EN ISO 15618:2002 nõuetele. |  |  |  |  |
|  | Kõikidele metallseintele on täiendavalt külge keevitatud erinevad metallkonstruktsioonid. |  |  |  |  |
|  | Kai kõikide remontelementide mõõdud tuleb täpsustada ja remondi mahud kohaldada vastavaks tegelike mõõtudega. |  |  |  |  |
|  | Arvestada, et tööde mahud võivad suureneda võrreldes projekti andmetega. Kõik lõplikud töömahud täpsustatakse kohapeal, ent lepingu maksumust selle tõttu ei muudeta ja sellega tuleb arvestada pakkumuses. |  |  |  |  |
|  | Tööde tehnoloogia koostamine iga tüüpsõlme kohta eraldi koos kasutatavate materjalide, meetodite ja mehhanismide üksikasjaliku kirjeldusega, sh tööde teostamise protsess. Töö tehnoloogias peab sisalduma: - tööde teostamise järjekord ja tähtajad ning nende vastavus tööde teostamise graafikule; - protektorvööde paigaldamise tehnoloogia, koos kasutatavate meetodite ja mehhanismide kirjeldusega; Tehnoloogia, seadmete ja töömeetodite valikul peab Töövõtja arvestama, et kai elemendid on püstsuunast kaldu, teraselementidel on deformatsioonid ja neid on keevitamisega kinnitatud terasprofiilide külge. |  |  |  |  |
|  | Tööohutuse plaani koostamine ja kooskõlastamine Tellijaga. |  |  |  |  |
|  | Keskkonnakaitse plaani koostamine ja kooskõlastamine Tellijaga. |  |  |  |  |
|  | TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA NÕUDED |  |  |  |  |
|  | Pakkumuse koostamisel peab pakkuja arvestama „Sadama eeskirja“ nõuetega (vt www.ts.ee) ja alljärgnevaga: |  |  |  |  |
|  | - Merepinna tase võib muutuda ±1,3 m. Maksimaalne tormilaine kõrgus võib olla kuni ca 5 m – vt Lisa 1.6. |  |  |  |  |
|  | - NB! |  |  |  |  |
|  | Töövõtja otsustab, millistel ilmastikutingimustel töid teostada, oluline on, et töid teostatakse ohutult, kvaliteetselt ja tähtaegselt. Sobivaid ilmasid kaidel remonttööde teostamiseks on umbes 1/3÷2/3 kõigist kalendripäevadest kuus. |  |  |  |  |
|  | - Töö tehakse Muuga sadama vabatsoonis, terminali laevade lossimis-laadimisohtlikus tsoonis. |  |  |  |  |
|  | - Sadama tootmistegevusest tingituna tuleb töövõtjal kaide hõivatuse tõttu muuta operatiivselt tööfronte. |  |  |  |  |
|  | - Töö ei tohi takistada tavapärast laevade lossimist-laadimist ega sadamateenistuste ja operaatorettevõtete igapäevast tootmistegevust, millest tulenevalt võivad tekkida seisakud. |  |  |  |  |
|  | - Tellija ei vastuta Töövõtja ees lossimisest-laadimisest või ilmastikuoludest tingitud tööseisakute ega neist tekkinud lisakulutuse või kahju eest. |  |  |  |  |
|  | - Iga tööetapp esitada Tellijale vastuvõtmiseks eraldi. Teostatud tööde etapid tuleb Tellijale esitada tööpäevadel etteteatamisel kella 9.30 kuni 16.00. Tellijat tuleb teavitada teostatud tööde üleandmisest telefoni teel vähemalt 2 tundi enne üleandmist. |  |  |  |  |
|  | - Töövõtja viib Tellija esindaja teostatud tööde vastuvõtukohale ja tagab ohutuse nende tööde vastuvõtmisel. |  |  |  |  |
|  | - Kooskõlastatud Ehitusdokumentatsioon tuleb esitada Muuga infrastruktuuri osakonnale. |  |  |  |  |

|  | Töötamiseks sadamas tuleb Töövõtjal taotleda alljärgnevad load: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - sõidukite ja isikute pääs sadamasse, sh |  | - e-posti aadressil: - Sadamaaladele sissepääsu kord; |
|  | materjali, seadmete ja masinate sisse- või väljavedu |  | - AS Tallinna Sadam muuga vabatsooni töökorraldus |
|  | NB! Taotluse esitamisel esitage palun eraldi nimekirjad: - A-pääsla sisse/välja (tehnika, varustus jms); EMTA-le eraldi ei ole vaja esitada - sadama turvafirma vormistab e-loa; - B-pääsla sisse/välja (ilma „kaubata“ sõidukid/isikud) - kõik töötajad saavad ajutised isikuload (vajavad ka nr 9/10 kai värava avamiseks). Need väljastatakse Teie soovitud perioodiks, kuid mitte kauemaks, kui leping kehtib, esimesel sisenemisel B-pääslast. |  |  |
|  | - sõidukite ja isikute pääs terminali | - Stivis OÜ stivis@stivis.com (kaisid nr 5 ja 6 kasutav operaatorettevõte); - DBT AS info@dbt.eu (kaid nr 8 kasutav operaatorettevõte); - Olerex Terminal AS terminal@olerex.ee (kaid 3 kasutav operaatorettevõte). |  |
|  | Projektid, tehtavad tööd ja koostatavad dokumendid tuleb Töövõtjal esitada ja kooskõlastada alljärgnevalt: |  |  |
|  | - tööohutuse plaan |  | - ohutuse osakond j.soop@ts.ee |
|  | - tööga seonduvate keskkonnaaspektide loetelu ja tegevuskava oluliste keskkonnaobjektide kontrolli all hoidmiseks |  | - kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakond a.linnamagi@ts.ee |
|  | - töö tehnoloogia ja ehitusosa |  | - Muuga infrastruktuuri osakond g.konstantinov@ts.ee |
|  | - elektriosa |  | - energeetikaosakond j.haponen@ts.ee |
|  | - vee ja kanalisatsiooni osa |  | - energeetikaosakond j.pihlamagi@ts.ee |
|  | - töökorraldus, ajakava, tarindite ja ehitusmaterjalide ladustamine |  | - To: Muuga sadama haldusjuht j.toiger@ts.ee - Cc: - Sadamakapteni asetäitja m.abe@ts.ee; |
|  |  |  | - Muuga infrastruktuuri osakond g.konstantinov@ts.ee; |
|  |  |  | - kaid kasutav operaatorettevõte. |
|  | - igapäevane kooskõlastus enne tööde alustamist kell 8.00-9.00 |  | - Muuga laevaliikluse juhtimise osakond - Muuga infrastruktuuri osakond - kaid kasutav operaatorettevõte |
|  | KVALITEEDINÕUDED |  |  |
| 5.1 | Töö peab vastama Hea Ehitustava, Eesti Vabariigi standardid ja eeskirjad ning alljärgnevate standardite ja juhendite nõuetele: |  |  |
|  | - Ehitusseadustik (RT I, 05.03.2015, 1); |  |  |
|  | - Tarindi RYL 2010; |  |  |
|  | - EVS-EN 1090-1:2009 Teraskonstruktsioonide valmistamine ja montaaž. Osa 1. Üldreeglid ja reeglid hoonekonstruktsioonidele; |  |  |
|  | - EVS-EN 13670-1:2010 ehitustolerantsid (toodete kohta); |  |  |
|  | - EVS EN ISO 12944-5:2019. Värvid ja lakid. Teraskonstruktsioonide korrosioonitõrje värvkattesüsteemidega. Osa 5: Kaitsevärvkattesüsteemid; |  |  |
|  | - Recommendations of the Committee for Waterfront Structures: Harbours and Waterways EAU 2004 (8th Edition). Committee for Waterfront Structures of the Society for Harbour Engineering and the German Society for Soil Mechanics and Foundation Engineering, Digitized and updated version; 2009; |  |  |
|  | - RIL 236-2006 „Satamalaitureiden kunnonhalliinta“, 2006; |  |  |
|  | - Строительные нормы и правила. Гидротехнические морские и речные транспортные сооружения, 1987; |  |  |
|  | - Muud Eesti Vabariigi standardid ja eeskirjad. |  |  |
| 5.2 | Tööks kasutatavad materjalid peavad: |  |  |
|  | - vastama tarindile ja paigaldistele mõjuvatele keskkonnatingimustele; |  |  |
|  | - omama toimivusdeklaratsioone ja -sertifikaate; |  |  |
|  | - olema keskkonnale ohutud ja omama seda tõendavaid sertifikaate. |  |  |
|  | - olema kooskõlastatud Tellijaga kirjalikult. |  |  |
| 5.3 | Töövõtja on kohustatud suhtuma objekti rajamisse säästlikult ja heaperemehelikult – kasutama loodussäästlikke tehnoloogiaid ja vältima keskkonna reostamist, tagama ehitusalaga külgneval Sadama territooriumil ohutuse (inimesed, autod), kasutataval ehitusalal tööohutuse, heakorra ja puhtuse ning järgima tervisekaitse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse Sadama eeskirjas (vt https://www.ts.ee/sadamakogukonna-kodukord) ja ehitusmääruses kehtestatud nõudeid. Keskkonnareostuse tekkimise korral on Töövõtja kohustus omal kulul teavitada keskkonnateenistust ja osutada kõikvõimalikku abi reostuse kiireks kõrvaldamiseks. |  |  |
|  | Töövõtja varustamine energiaga TÖÖ TEGEMISE ajal |  |  |
|  | Tellija annab vajaduse korral Töövõtja kasutusse tööks vajalikud elektri- ja veevõtuühenduskohad. Töövõtja paigaldab omal kulul ajutised elektri- ja veevarustuse ühendused koos arvestitega. Elektrienergia ja vee tarbimise ja kanalisatsiooni vastuvõtmise eest tuleb tasuda Tellijale arvestinäitude ja Tellija kehtivate hinnakirjade alusel (leitavad: https://www.ts.ee/energeetika/). |  |  |