| Vahur Laas Altren Projekt OÜ Jaani-Hansu 61113 Tartu maakond vahur.laas@gmail.com | Teie 10.11.2017 nr 33 Meie 21.12.17 nr 15-2/17-00692/595 |
| --- | --- |

Nõuded Tartu linnas Märja alevikus Õssu detailplaneeringu järgse taristu projekteerimiseks

Olete esitanud Maanteeametile taotluse väljastada nõuded Tartu linnas Märja alevikus Õssu detailplaneeringu järgse taristu projekteerimiseks. Taristu sisaldab teid ja platse, torustikke, sidevarustust ja tänavavalgustust.

Õssu maaüksuse detailplaneering (Artes Terrae OÜ töö nr 54DP06, edaspidi planeering) on kehtestatud Tähtvere Vallavalitsuse 03.02.2017 otsusega nr 1-2/8. Planeeringuala piirneb riigiteega nr 92 (edaspidi riigitee) ja paikneb osaliselt te kaitsevööndis km 1,69-2,10. Planeering arvestab Maanteeameti tellimisel koostatud üldplaneeringut täpsustava Viljandi mnt laienduse teemaplaneeringuga (Ramboll Eesti AS projekt nr 2010-0173, 2012). Tänases seisus riigitee ja kergliiklustee on välja ehitatud vastavalt „Põhimaantee nr 92 Tartu-Viljandi-Kilingi-Nõmme Tartu-Märja lõigu rekonstrueerimise tehniline projekt“ (Roadplan OÜ töö nr 2014-04).

Planeeringust:

Juurdepääs planeeringualale toimub Aretuse ja Keskuse tänavate kaudu. Kavandatud on kogujatee (jaotustänav) ärihoonete ala ja elamute vahele. Pos-d 23, 25 ja Pos 28 kuni Pos 33 on planeeritud avalikuks tänavamaaks ning riigitee koridori laiendamiseks. Riigiteega piirnevasse tsooni on planeeritud ärihooned, sh Pos 18 (vt joonis lisas) on planeeritud automaattankla rajamiseks. Veetorustik ühendatakse AS Emajõe Veevärgile kuuluva ühisveevõrguga Aretuse tänaval, planeeringuala loodeosas Pos 1, 2, 3 ja 4 läbiva veetoruga ning Keskuse tänaval asuva veetoruga. Reoveekanalisatsiooni torustikud on kavandatud ühendada isevoolselt Aretuse ja Keskuse tänavatel asuvate AS Emajõe Veevärgile kuuluvate kanalisatsioonitrassidega. Planeeringu kohane sajuveekanalisatsioon ehitatakse arendaja poolt välja planeeringu kõige varasemas etapis. Sademeveesüsteem rajatakse kuni detailplaneeringuga määratud Rahinge (K-6) eesvooluni ning vajadusel, vastavalt Põllumajandusameti poolt väljastatud tehnilistele tingimustele, rekonstrueeritakse eesvool. Projekteerimisel lähtuda sajuveetorustiku kokkulepitud asukohast (vt planeeringu joonis 5). Elektrivarustus on planeeritud AS-i Eesti Energia elektrivõrgust. Planeeritud kruntide soojavarustus on kavandatud kaugküttena ja/või gaasiküttena.

Tulenevalt eeltoodust ning võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 19, § 24, § 70, § 71, § 92 lg 6, lg 10, § 97, § 99 lg 3 ja 4 ning Maanteeameti põhimääruse, esitame nõuded projekteerimiseks / ehitamiseks riigitee piirides (teemaal) ja tee kaitsevööndis:

- Tehnovõrgu projekteerimiseks ning ehitamiseks (käesoleva kirja Lisas 1). Täiendav teave Peeter Uibo 5159766 peeter.uibo@mnt.ee.

- Teevalgustuse projekteerimiseks (käesoleva kirja Lisas 2). Täiendav teave Andrus Tull 5136793 andrus.tull@mnt.ee.

- Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Maanteeametile vormikohase taotluse koos projektis kooskõlastatud asukohaskeemiga teemaale tehnovõrgu ehitamise ja talumise lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid# projektijärgsete tööde teostamiseks vajaliku teehoiuväliste tööde loa väljastamiseks. Kontaktisik Annika Birk teemaa osakonna maade haldur tel 636 1125, e-post Annika.Birk@mnt.ee.

- Ehitaja peab taotlema Maanteeametilt vahetult enne töödega alustamist teehoiuväliste tööde loa projektijärgsete tööde teostamiseks riigitee alusel maal (transpordimaal) ja nõusoleku ehitamiseks tee kaitsevööndis. Taotluse vorm on saadaval https://www.mnt.ee/et/ametist/blanketid#. Loa taotlusele tuleb lisada Maanteeameti liikluskorralduse osakonna poolt kooskõlastatud ehitusaegne liikluskorralduse projekt.

- Projekti realiseerimisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2015 määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“. Maanteeameti poolne kontaktisik liikluskorralduse osas Tartu maakonnas: Andrus Prükk tel. 5067186 andrus.prykk@mnt.ee.

- Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks.

Projekt tuleb kooskõlastada Maanteeametiga (maantee@mnt.ee või läbi ehr.ee ehitusloa menetluses).

Järelevalvet ehitusseadustiku ja liiklusseaduse ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Maanteeamet sama seadusega kehtestatud korras.

Käesolev otsus jõustub teatavakstegemisest ja selle peale on võimalik esitada vaie Maanteeametile (Pärnu mnt 463a, Tallinn, info@mnt.ee) haldusmenetluse seaduses või kaebus halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Marten Leiten

planeeringute menetlemise talituse juhataja

Lisad: Lisa 1 – nõuded tehnovõrgu projekteerimiseks; Lisa 2 – nõuded teevalgustuse projekteerimiseks; väljavõtted teeprojektist Roadplan OÜ töö nr 2014-04; väljavõtted planeeringust  (kokku 13 faili)

Tuuli Veersalu

5305 0142

tuuli.veersalu@mnt.ee