|  | Lisa 1 |
| --- | --- |

TEHNILINE  KIRJELDUS

1. ÜLDine 1.1; Hanke nimetus; Muuga sadama raudteede remont. 2. TÖÖ KIRJELDUS 2.1; Muuga sadama erinevate raudteede, pöörmete ja ülesõidukohtade remondi teostamine käesoleva tehnilise kirjelduse, selle lisade, pakkumuse maksumuse tabeli ja hankelepingu vormi kohaselt.. 2.2; Raudteeülesõidukohtade nr 2, 13 ja 10 raudtee 26 teelõigu kapitaalremont;. Pöörme nr 2 riströöpa R65 1/9 vahetus uue vastu. Pöörmete nr 8, 16, 18, R50 1/9 pöörmeosade vahetus uute vastu -raamrööbas koos sulgrööpaga. Raudtee nr 41a defektrööbaste vahetus (R65), toppimine, graniitkillustiku lisandamine. Ühendusteel nr 3 defektrööbaste R65 vahetus kogupikkusega 400 jm (rööpad annab Tellija);. Pöörmete 215-217-219-221 toppimine, rihtimine. Pöörme nr 143 puitliiprite ja prusside vahetus koos killustikust ballasti vahetamisega liiprite kastides. 2.3; Tööde ajakava koostamine ja kooskõlastamine tellijaga.. 2.4; Ehitusdokumentatsiooni koostamine (vt Lisa 1.4 Ehitusdokumendid)..

3. TEHNILISED NÕUDED 3.1; Ülesõidukohtade nr 2,10 ja 13 raudteede nr 26 remont: 3.1.1 tööde tehnoloogia ja tööde teostamise tähtajad tuleb kooskõlastada raudteid kasutavate operaatorettevõtetega enne tööde alustamist (AS DBT, EXMET OÜ ja HHLA TK Estonia AS); 3.1.2 demonteeritud materjalide ladustamise koht tuleb kooskõlastada territooriumi valdava operaatorettevõttega (HHLA TK Estonia, AS Tallinna Sadam); 3.1.3 ette näha ajutine ümbersõit ja liiklusmärgid. Koostada ja kooskõlastada paigaldatavate ajutiste liikluskorraldusmärkide skeem territooriumi kasutava operaatorettevõttega enne tööde alustamist; 3.1 4 killustikust aluse tihenduse kontrollmõõdistused teostada tellija juuresolekul; 3.1.5 vormistada kõik vajalikud teostusjooniste ja geodeetiliste mõõdistuste protokollid; 3.1.6 vajaduse korral ehitada ajutine ümbersõidutee (kui seda nõuab operaatorettevõte).. 3.2; Auto- ja rongiliikluse sulgemine ülesõidukohtadel (ülesõit nr 2,10 ja 13): - kooskõlastada eelnevalt liikluse sulgemise võimalused, tingimused ja aeg operaatorettevõtete teenistustega; - teavitada e-maili teel Muuga raudteedispetšerit, Muuga jaamakorraldajat ja sadama operaatorettevõtteid töö algusest.. 3.3; Prusside ja puitliiprite vahetamine: 3.3.1 Vahetatavate prusside mõõdud tuleb täpsustada igal pöörmel kohapeal ja tellida vastavalt tegelikele mõõtudele. 3.3.2 Prusside ja puitliiprite vahetuse korral tuleb teostada nende toppimine ja ballasti lisandamine liiprite kastidesse. 3.3.3 Pärast liiprite ja prusside vahetamist teostada haruteede vahel kahjustatud teepeenarde taastamine ja tihendamine. 3.3.4 Vanade liiprite ja prusside utiliseerimise kohta esitab töövõtja tellijale sellekohase tõendi ning vastavad kulud peavad sisalduma pakkumuse maksumuses. 3.3.5 Puitliiprite ja prusside vahetus tuleb teostada tellijaga kooskõlastatud ajagraafiku järgi. Vahetatavate puitliiprite ja prusside asukohad võivad muutuda, aga kogus jääb vastavalt Lisadele 1.1, 1.2 ja 1.3 (vt punkt 8.1). 3.4; Pöörmete nr 8, 16, 18, R50 1/9 pöörmeosade vahetus- osaliselt kasutada pöörme nr 12 osasid, osaliselt tellida uued. Kindlasti kooskõlastada tööd DBT-ga.. 3.5; Tellija teostab tarnitavate materjalide (prussid, liiprid, rööbaste kinnitused) kvaliteedi kontrolli laoplatsil 3 päeva jooksul pärast teate saamist. Töövõtja alustab nende paigaldamist pärast tellijapoolse kirjaliku kooskõlastuse saamist.. 3.6; Kõik demonteeritud rööpad ja kinnitused tuleb ära vedada tellija lattu, markeerida ja anda üle aktiga. Töövõtja peab ise määrama teelõikude demonteerimise järjestuse (sõrestikuna või üksikelementidena).. 3.7; Teostusjoonistel tuleb kõrgusarv esitada EH2000 süsteemis.. 3.8; Arvestada, et tööde mahud, mida pole võimalik täpsustada visuaalselt, võivad erineda, võrreldes pakkumuse maksumuse tabeli andmetega. Kõik lõplikud töömahud tuleb Töövõtjal täpsustada kohapeal, ent lepingu maksumust selle tõttu ei muudeta ja sellega tuleb arvestada pakkumuses.. 3.9; Tööde tehnoloogia koostamine koos meetodite ja mehhanismide üksikasjaliku kirjeldusega järgmistel objektidel: -ülesõidukoha nr 2,10 ja 13 ning raudtee nr 26 lõigu remont. 3.10; Tööohutuse plaani koostamine.. 3.11; Keskkonnakaitse plaani koostamine.. 4. TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA NÕUDED 4.1; Töö korraldamise hindamisel peab Töövõtja arvestama „ Sadama eeskirja“ nõuetega (vt www.ts.ee) ja alljärgnevaga: - Töö tehakse Muuga sadama vabatsoonis, vagunite ohtlikus lossimis-laadimistsoonis ja autotranspordi ja rongide liiklusohtlikus tsoonis; - Töö ei tohi takistada tavapärast laevade lossimist-laadimist ja rongivagunite peale- ja mahalaadimist, auto- ja rongiliiklust ega sadamateenistuste ja operaatorettevõtete igapäevast tootmistegevust, millest tulenevalt võivad tekkida seisakud; - Sadama tootmistegevusest tingituna tuleb töövõtjal kaide ja raudteede hõivatuse tõttu muuta operatiivselt tööfronte. Tellija ei hüvita Töövõtjale tähtaegade ületamisest tekkinud kulusid; - Töövõtja peab omama vajalikku tehnikat, mehhanisme, seadmeid, mõõteriistu ning kvalifitseeritud tööjõudu koguses, mis tagavad tööde kvaliteedi ja õigeaegse teostamise lepingulises mahus; - Töödel kasutatav tehnika ei tohi vigastada rajatiste konstruktsioone; - Muuga sadama seisupargi haruraudteedel tuleb tööd teostada „aknas“. Töö “aknas” tuleb kooskõlastada kirjalikult kolm päeva enne töö alustamist raudteede omanikega ja Muuga Sadamarajooni liikluskorraldajaga. - Tellija teostab tarnitavate materjalide (prussid, liiprid, pöörmeseadmed, kinnitused) kvaliteedi kontrolli laoplatsil kolme päeva jooksul pärast teate saamist; Töövõtja alustab nende paigaldust pärast tellijapoolse kirjaliku kooskõlastuse saamist; - Liiprid peavad olema pakendatud, ladustatud ja transporditud selliselt, et oleks tagatud nende kvaliteedi säilimine ja välditud kaardumine, kõmmeldumine ja pragunemine; - Demonteeritud materjale ei tohi jätta raudteede gabariit- ja töötsooni ning tuleb ära vedada tellija poolt määratud ajutisele kohale ja hiljem utiliseerida. Demonteeritud rööpad, kinnitused vedada tellija lattu ja üle anda aktiga; - Puitliiprite ja -prusside alaline ladustamiskoht peab vastama siseministri 2. septembri 2010. a määruses nr 44 „Põlevmaterjalide ja ohtlike ainete ladustamise tuleohutusnõuded” kehtestatud nõuetele; - Tellija ei vastuta töövõtja ees ühegi tööseisakust või ilmastikuoludest tingitud täiendava kulutuse või tekkinud kahju eest; - Tuleohtlike kaupade laadimistööde tuleohutuse eest vastutab nende tööde tegija; - Teostatud tööde etapid tuleb Tellijale esitada tööpäevadel etteteatamisel kella 9.30 kuni 16.00. Tellijat tuleb teavitada teostatud tööde üleandmisest telefoni teel vähemalt 2 tundi enne üleandmist.. 4.2; Töötamiseks sadamas tuleb taotleda alljärgnevad load: 4.2.1 sõidukite ja isikute pääs sadamasse, sh - e-posti aadressil: ehitusmaterjali, seadmete ja masinate sisse- - https://www.ts.ee/eeskirjad-tasud/ või väljavedu - NB! Taotluse esitamisel esitage palun eraldi nimekirjad: - A-pääsla sisse/välja (tehnika, varustus jms); EMTA-le eraldi ei ole vaja esitada-sadama turvafirma vormistab e-loa; - B-pääsla sisse/välja (ilma „kaubata“ sõidukid/isikud) - kõik töötajad saavad ajutised isikuload . Need väljastatakse Teie soovitud perioodiks, kuid mitte kauemaks, kui leping kehtib, esimesel sisenemisel B-pääslast. 4.2.2 sõidukite ja isikute pääs terminali - HHLA TK Estonia AS tk@tk.ee kinnistu valdaja. 4.3; Projektid, tehtavad tööd ja koostatavad dokumendid tuleb Töövõtjal esitada ja kooskõlastada alljärgnevalt : 4.3.1 tööohutuse plaan - sadamaohutuse osakond j.soop@ts.ee 4.3.2 tööga seonduvate keskkonnaaspektide loetelu - kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakond a.linnamagi@ts.ee ja tegevuskava oluliste keskkonnaobjektide kontrolli all hoidmiseks 4.3.3 kindlustuspoliisid - Muuga infrastruktuuri osakond m.halilova@ts.ee 4.3.4 töö tehnoloogia ja ehitusosa - Muuga infrastruktuuri osakond 4.3.5 elektriosa - energeetikaosakond j.haponen@ts.ee 4.3.6 vee ja kanalisatsiooni osa - energeetikaosakond j.pihlamagi@ts.ee 4.3.7 töökorraldus, ajakava, tarindite ja ehitus- materjalide ladustamine To: Muuga sadama haldusjuht j.toiger@ts.ee Cc: - Sadamakapteni asetäitja - Muuga infrastruktuuri osakond - territooriumi kasutav operaatorettevõte. 4.3.8 igapäevane kooskõlastus - Muuga infrastruktuuri osakond - Muuga sadama laevaliikluse juhtimise grupp - Muuga sadama seisupargi liikluskorraldaja (tel 6158 496) - Muuga jaama liikluskorraldaja (tel 6158 403, 6158 404) 4.3.9 telekommunikatsiooni osa - infosüsteemide osakond v.kaselo@ts.ee. 5. KVALITEEDINÕUDED 5.1; Töö tuleb teha vastavalt Hea Ehitustava ning raudtee- ja teehoiutööde tehnoloogianormide, standardite ja juhendite nõuetele: - Raudteeseadus 15.10.2020; - Raudtee tehnokasutuseeskiri 09.11.2020 nr 71; - Raudtee rööpmelaiusega 1520 mm ehitusnormid ja eeskirjad SNiP 32-01-95;. 5.2; Pöörmete prussid (tamm - II tüüpi) peavad vastama Eesti standardis I rühma EVS-EN 13145 või GOST 8816-70 "Брусья деревянные для стрелочных переводов железных дорог широкой колеи" toodud nõuetele.. 5.3; Puitliiprid peavad vastama Eesti standardis EVS-EN 13145 toodud nõuetele või I tüüpi - GOST 78-2004 „ Шпалы деревянные для железных дорог широкой колеи» toodud nõuetele, pikkusega 2750 mm, kasutamiseks rööpmelaiusel 1520/1524 mm.. 5.4; Prussid ja liiprid peavad olema immutatud antiseptikuga, mis ei oma elektrijuhtivust vastavalt standardis EN 13145 toodud nõuetele. Prusside ja liiprite immutamiseks võib kasutada: - C tüüpi kreosootõli (EN 13991 tabel 1). - CB + triazool (Tanalith E-3475 või samaväärne antiseptik aktsepteeritud Euroopa Liidus) Immutamiseks Tanalith E-3475 lahuse või samaväärse lahuse kontsentratsioon ei tohi ületada 5,5%; elektritakistus peab olema vähemalt 10 kilo-oomi; liiprid peavad olema immutatud vastavalt standardile BS EN 335: 2013; kasutada klassi 4 (välitingimustes, ilma katmata, otsene kokkupuude pinnase ja pinnaveega), vastav töötlemiskood E5.. 5.5; Tööks kasutatavad materjalid peavad: - vastama tarindile ja paigaldistele mõjuvatele keskkonnatingimustele; - omama toimivusdeklaratsioone ja -sertifikaate; - olema keskkonnale ohutud ja omama seda tõendavaid sertifikaate.. 5.6; Raudteeballast paekillustikust peab vastama EVS EN 13450:2007 nõuetele.. 5.7; Rööbaste R50 ja R65, L= 25 m terase klass peab vastama GOST P 51685-2000 ja klass T1.. 5.8; Graniitkillustik peab vastama EVS EN 13450:2002/AC:2004 nõuetele.. 5.9; Töövõtja on kohustatud suhtuma töö tegemisse säästlikult ja heaperemehelikult – kasutama loodussäästlikke tehnoloogiaid ja vältima keskkonna reostamist, tagama tööalaga külgneval Tellija territooriumil ohutuse (inimesed, autod), kasutataval töösalal tööohutuse, heakorra ja puhtuse ning järgima tervisekaitse, keskkonnakaitse ja jäätmekäitluse ja muid „Sadama eeskirjas“ ja muudes Tellija kodulehel kättesaadavates juhenddokumentides (vt http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud) kehtestatud nõudeid. Keskkonnareostuse tekkimise korral on Töövõtja kohustus omal kulul teavitada keskkonnateenistust ja osutada kõikvõimalikku abi reostuse kiireks kõrvaldamiseks.. 6. TÖÖVÕTJA VARUSTAMINE ENERGIAGA TÖÖ TEGEMISE AJAL. 6.1; Tellija annab töövõtjale vajaduse korral tööks vajalikud elektri- ja veevõtuühenduskohad.. 6.2; Töövõtja paigaldab omal kulul ajutised elektri- ja veevarustuse ühendused koos arvestitega.. 6.3; Töövõtja tasub ehituse käigus tarbitud elektri, vee ja kanalisatsiooni eest arvestinäitude alusel.. 6.4; Elektrienergia, vee tarbimise ja kanalisatsiooni vastuvõtmise eest tuleb tasuda Tellija kehtivate hinnakirjade alusel (leitavad aadressil: www.ts.ee/energeetika).. 7. Muu 7.1; Kontaktisik: Muuga infrastruktuuri osakonna spetsialist Silvar Savolainen, tel .5112857 e-post: s.savolainen@ts.ee. 8. LISAD 8.1; Lisa 1.1 Pakkumuse maksumuse tabel Lisa 1.2 Liiprite vahetuse tabel – edastatakse töövõtjale esimesel töönõupidamisel Lisa 1.3 Prusside vahetuse tabel - edastatakse töövõtjale esimesel töönõupidamisel Lisa 1.4 Ehitusdokumendid..