LISA 1  TEHNILINE KIRJELDUS

Hanke nimetus: „Saku koolistaadioni tribüünide varikatuste projekteerimine ja ehitus“
Menetluse liik: väikehange

Hankija: Saku Vallavalitsus (registrikood 75019738)
1. Väikehanke objektiks on Saku alevikus asuva koolistaadioni kahe tribüüni varikatuse (edaspidi tooted) projekteerimine ja ehitus aadressil Tallinna mnt. 10, Saku alevik, Saku vald (71801:001:1451). Varikatuste  ehitus on vajalik pealtvaatajate ja võistlustel osalejate kaitseks kehva ilmastiku korral.
2. Pakkuja esitab projekti kooskõlas käesoleva tehnilise kirjeldusega. Pakkumus peab sisaldama kogu vajaliku dokumentatsiooniga tegelemist (kaasa arvatud vajalikus mahus ehitusteatise ja kasutusteatise saamiseks projekt ja geodeetiline alusplaan) mis võimaldab vastavalt kehtivale korrale projekteerida ja ehitada staadioni varikatused. Nii ehitusteatise(loa) esitamine kuni kasutusteatise(loa) saamiseni on pakkumuse esitaja ülesanne ning peab sisalduma pakkumushinnas ehk peab hõlmama kõikide vajalike dokumentatsioonidega tegelemist. 
3. Tooted ning paigaldus peavad vastama ilmastikukindlusele ning omama seadusega ettenähtud garantiiaega. 

4. Pakkumus peab sisaldama toodete transporti, nõuetekohast paigaldust koos vajalike lisadega. Käesolevas tehnilises kirjelduses antakse varikatuste eeldatavad mõõdud, mis tuleb projekti käigus täpsustada ja kohandada Saku staadioni tribüünidele vastavalt. Tribüünide mõõdud on käesolevas tehnilises kirjelduses lisatud fotodel
5. Fotodel kuvatud näidisvarikatus asub Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis, aadressil Kännu 67, Tallinn.  

6. Fotodel oleva näidisvarikatuse mõõdud on: kõrgus 4000 mm, talade vahe 2100 mm, kõrgus tala alumise osani 3650 mm. I tala mõõdud 120 x 250 mm, talamaterjali paksus 10 mm. Kõik need mõõdud tuleb vajalikes vahemikes ette näha koostatavas projektis.  
7. Talade värv nähakse ette koostatavas projektis koostöös hankijaga. Talade viimistlus / töötlemine: kuumtsingitud ja pulbervärvitud. Talade maapinda kinnitusmeetod ja lahendus näha ette projektis. Talade visuaalne näidiskinnitus maapinda on infona lisatud fotol käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 11. 
8. Kõik materjalid, tööd, transport ja tarvikud peavad sisalduma pakkumushinnas. Pakkumushinnas ära näidata eraldi dokumentatsiooni tööd (geodeetiline alusplaan, vajalikus mahus projekteerimine jms.) ning kahe varikatuse hind eraldi.    

9. Saku staadioni kahe tribüüni varikatuste asukoht:

[image: image1.png]


 
10. Kohapealne vaade ja tribüünide mõõdud:
[image: image2.jpg]



[image: image3.jpg]



11. Näidisfotod Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Kännu 67, Tallinn:

[image: image4.jpg]QLD

T DAYV =




[image: image5.jpg]



[image: image6.jpg]ML

6.2
L
‘j“\\\\\\\\\\\

W\ \\\\\\‘\\‘ )




[image: image7.jpg]



Hankija jätab endale õiguse vajadusel loobuda ühest kahest varikatuse ehitusest, juhul kui kahe varikatuse ehituse maksumus ületab planeeritu. Loobumise võimalus puudutab otseselt ühe varikatuse ehitust. Projekteerimine ja muu vajalik ettevalmistus dokumentide osas säilib. 
Kontaktisik

Haldusspetsialist Rain Oksaar, tel: +372 671 9235; +372 5199 4888, e-post: rain.oksaar@sakuvald.ee
2 (5)

