Kohila alevi Kapa männiku kõnnitee rajamine
Vastavalt kirjeldusega kaasa olevale joonisele (Kõnniteed 5-Model) on vaja rajada Kohila alevisse Kapa männikusse kõnnitee pikkusega 185m ja laiusega 2,5m. Kõnnitee ääres asub üks puhkeplats mõõtudega 2x4m. Kõnnitee mõlemad otsad tuleb kokku viia Tööstuse tänava poolses otsas asfalteeritud parkla mahasõiduga ja koolipoolses otsas kruuskattega kõnniteega, moodustades enne kokku viimist tagasipöörde kaare. Joonisel toodud etapp II ehk freesipuru kattega lõik ei kuulu tööde mahtu. 
Olemasolev maapind tuleb ära koorida ca 30 cm sügavuselt või huumuskihi sügavusele, ehk sinnamaani, kus algab kandev pinnas – väljakaeve võib kohati olla sügavam või kõrgem vastavalt vajadusele ja maapinna iseärasustele. Väljakaevatavat pinnast maksimaalselt planeerida Kapa männikusse rajatava kõnniteega paralleelselt kulgevate radade peale. Kohati võib olla vaja väljakaevatava huumuspinnasega anda rajatava teega külgnev haljastatud kalle. Haljastamisel võib samuti väljakaevatavat huumuspinnast kasutada. Kõik ülejääv pinnas tuleb objektilt ära vedada. 
Olemasolev vanadest traktorirehvidest rada tuleb välja kaevata ja paigaldada joonisel näidatud asukohta. Kummiraja asukoha nihutamisel tuleb jätta täpselt samaks kummide omavaheline kaugus ja kõrgus. Selleks tuleb rehvide vahed ja kõrgused enne ümber tõstmist ära mõõta ja üles märkida ning hiljem nende mõõtude järgi paigaldada.
Teekate tuleb planeerida ühtlaselt, et ei teki ebatasasusi. Kasutama peab peeneteralist purukruusa (fr 0/16 või 2/16). Aluskihiks kasutada loodusliku või jämedafraktsioonilist kruusa, mille filtratsioonimoodul on vähemalt 1m/ööpäevas. Kõik kihid tuleb tihendada vähemalt 300kg või suurema pinnasetihendajaga või võimalusel 2,5 tonnise rulliga. Teekatte pind peab jääma ümbritsevast pinnasest vähemalt 5 cm kõrgem ja antud joonisel toodud kaldega. Põikkalle tuleb anda juba väljakaeve järgselt tekkinud kaeviku põhjale. 
Hinnapakkumises on toodud ka väljakaeve käigus tänavavalgustuse kaabli jaoks 40cm laia ja 50cm sügavuse kaablikanali ja 80 cm sügavuse postivundamendi augu kaevamine ning kaabli ja postivundamentide paigaldus. Eraldi pakkuda seotud tööde ühikhinda tunnihinde arvestusega (nt kaevetööde tunnihind). Joonisel toodud sinised ringid tähistavad olemasolevat valgustus ja punased ringid paigaldatavaid valgustuspostide kannude asukohti. 
Tööde ajal tuleb vältida puude juurte, võrade ja okste kahjustamist!

Tööde teostamise tähtaeg 20.10.2022.
Kõik päringus toodud kogused võivad tööde käigus muutuda. Lõpliku maksumuse aluseks saavad reaalselt teostatud mahtude arvestus. 
Arvestama peab kooskõlastustel toodud tingimustega:
1. Keskkonnaamet
2. Sidekaabli valdaja Telia Eesti AS (Boftel AS).
