Lisa 1

TEHNILINE  KIRJELDUS

1.ÜLDine 1.1; Hanke nimetus; Õli tänava parkla ja jalgteede ehitus Muuga Sadamas.

2. TÖÖ KIRJELDUS 2.1; Muuga sadama territooriumil erinevates kohtades asfaltkatte remont käesoleva tehnilise kirjelduse, selle lisade, sh pakkumuse maksumuste tabeli (Lisa 1.1) kohaselt, sh suuremad mahud: 2.1.1 1-kihilise asfaltkatte remont, erinevad platsid - 60 m2 2-kihilise asfaltkatte remont, erinevad platsid - 175 m2 Jalgtee betoonkivi sillutis- 292 m2 Tänavavalgustuse postidele kaitsepiirde paigaldamine – 2 tk Graniitäärekivide paigaldus – 110 jm Sõidutee teekatte märgistuse tegemine – 25 m2 Nõutavas ulatuses tööjooniste koostamine. 2.2; Tööde ajakava koostamine ja kooskõlastamine tellijaga (töödega tuleb alustada mitte hiljem kui 7 kalendripäeva jooksul peale lepingu sõlmimisest).. 2.3; Tööohutuse plaani koostamine.. 2.4; Keskkonnakaitse plaani koostamine.. 2.5; Ehitusdokumentide vormistamine (vt Lisa 1.5 ).

3. TÖÖ KORRALDAMISE TINGIMUSED JA NÕUDED 3.1; Töö korraldamise hindamisel tuleb arvestada sadama eeskirja nõuetega (vt www.ts.ee) ja alljärgnevaga: - Töö tehakse Muuga sadama vabatsoonis, autotranspordi ja rongide liiklusohtlikus tsoonis. - Töö ei tohi takistada sadama igapäevast tootmistegevust, auto- ja rongiliiklust ega sadamateenistuste ja operaatorettevõtete igapäevast tootmistegevust, millest tulenevalt võivad tekkida seisakud. - Sadama tootmistegevusest tingituna tuleb Töövõtjal teede hõivatuse tõttu muuta operatiivselt Tööfronte. Tellija ei hüvita Töövõtjale tähtaegade ületamisest tekkinud kulusid. - Tellija ei vastuta Töövõtja ees ühegi tööseisakust või ilmastikuoludest tingitud täiendava kulutuse või tekkinud kahju eest. - Töövõtja peab koostama tööjoonised. Tööjoonised peavad sisaldama;-topo-geodeetilisi uurimistöid;-koostama vertikaalplaani, asendiplaani, liiklusskeemi (teekatte märgistus) ja ristlõiked, sidekaevude ja trassi ümberehitamiseks joonise, olemasolevate kaablitrasside betoonkaitse plaatide paigaldamiseks ristlõike - Tööjooniste koostamisel tuleb arvestada, et sellega ei halvendataks kõrvaloleva tasapinna kasutamist, see tähendab, et kõrguslikul kokku viimisel ümbritsevaga ei tekiks veelompe, ning võimalike olemasolevaid lompe ei tohi suurendada. Tööjoonise koostaja peab omama kutsekvalifikatsiooni; teede insener tase 7 (v.a esmane kutse) tee ehitusprojekti koostamise ametialal ( või samaväärne (EKR ; (EQF tase 7)) - Kaetud tööde akt esitada Tellijale vastuvõtmiseks iga etapi kaupa eraldi koos fotodega, teostusjoonistega (digitaalselt allkirjastatud kujul geodeedi poolt), sertifikaatidega, võetud katsetuste ning proovidega. KTA tuleb esitada Tellijale digitaalselt allkirjastatud kujul - Kvaliteedi kontrollimiseks võetavate proovikehade võtmise asukohad ja arvu määrab Tellija. Kuid neid ei teostata harvem, kui on kirjeldatud dokumendis „ TEE-EHITUSTÖÖDE KONTROLL- JA VASTUVÕTU TOIMINGUTE LOETELU“ Maanteeameti peadirektori 06.01.2016.a käskkirja nr 0004 lisa - Liikluskorraldus tee sulgemise korral: - kooskõlastada eelnevalt liikluse sulgemise võimalused, tingimused ja aeg sadamateenistuste ning territooriumi kasutavate operaatorettevõtete teenistustega; - lahendada ja kooskõlastada sadamateenistustega liikluse korraldus; - paigaldada teedele ajutised liikluse ümberkorralduse märgid. - Töövõtja peab teavitama järjepidevalt teid kasutatavaid operaatoreid/kasutajaid/liiklejaid ehitustöödest ja kaasnevates piirangutest (liikluskorraldusest, kestvusest jms), et vältida teadmatusest/ignoreerimisest tulenevaid vaidlusi 3.1.9 Täitedokumentatsioon tuleb Tellijale anda üle enne viimase tehtud tööde akti allkirjastamist. 3.1.10 Teostusjoonisele peavad olema kantud: freesimis/väljakaeve/täitepinnase/dreenkihi/killustikaluse joonise kõrgused, freesimis/väljakaeve/täitepinnase/dreenkihi/killustikaluse rajamise järgsed kõrgused ning nende vahe. Samuti asfalteerimise järgsed kõrgused, projektsed (tööjooniste kohased) kõrgused ja nende vahe. Esitatav teostusjoonis peab sisaldama ja ära näitama teekate konstruktsiooni kõik kihid. Objekti üleandmisel fikseeritavad vaegtööd, mille kohta tuleb teha teostusjoonis, tuleb kanda teostusjoonisel täiendavalt. 3.1.11 Töövõtja peab murupinna rajamisel arvestama haljasala esimese muruniitmise ja vajadusel teostab muruseemne täiendava külvi, kastab ning vajadusel teostab umbrohutõrjet. Muru niitmist, täiendavat seemne külvi teostab Töövõtja seni, kuni muru kvaliteet vastab esteetilistele nõuetele. 3.1.12. Töövõtja peab esitama vähemalt viis päeva enne asfalteerimistööde algust killustiku ja bituumeni nakke katse tulemused. Määrang peab olema teostatud normides esitatud rullpudeli meetodil ja peab olema vähemalt 60% pärast 24 tunni möödumist. Kui nake on alla 60% tuleb kasutada pindaktiivseid lisandeid. Sobivaim lisand on Wetfiks AP 17. Nake määratakse rullpudeli meetodil 24 tunni möödumisel EVS-EN 12967-11 kohaselt. 3.1.12.1 Sõidutee asfaltbetoonsegust pealmise kihi paigaldamisel külmavuugiga peab vuuk olema korralikult lõigatud ja töödeldud vuugiliimiga. 3.1.12.2 Asfaltbetoonkattesse paigaldatavad kaevupäised ja kaped peavad olema “ujuvat tüüpi”. Kaevu ja kape luugid ei tohi „kolksuda”, selle vältimiseks kasutada töödeldud luuke ja rõngaid. Kaevupäise kõrguse reguleerimise koosseisu loetakse kuni kolme tõsterõnga lisamine. 3.1.13 Töövõtja peab toimima ehitusobjektil paiknevate liinirajatiste ümberpaigutamisel liinirajatiste omaniku kehtestatud liinirajatiste ehitamise, dokumenteerimise ja vastuvõtmise juhendite kohaselt. 3.1.14 Töövõtja peab kivitoodete lõikamisel kasutama tolmu teket vähenvaid seadmeid. 3.1.15 Töövõtja peab arvestama, et ehitustöid teostatakse maapealse töötava gaasitrassi kaitsetsoonis. Ehitustööde tehnika tuleb valida selliselt, mis võimaldaks töötava gaasitrassi all kaevamist ilma selle vigastamiseta. 3.1.16 Töövõtja peab arvestama, et ehitustöid teostatakse töötavate side ja elektritrasside kaitsetsoonis. Kaevetöödel peab pidevalt juures olema MTR-is elektritööde tegevusluba omava alltöövõtja esindajad. Kaevetööd töötavate elektri- ja sidekaabli kaitsetsoonis tuleb teostada labidaga käsitsi.. 3.2; Töötamiseks sadamas (sh objekti külastuseks) tuleb taotleda alljärgnevad load ja kooskõlastused: 3.2.1 sõidukite ja isikute pääs sadamasse - e-posti aadressil: Sadamaaladele sissepääsu kord; - AS Tallinna Sadam muuga vabatsooni töökorraldus NB! Taotluse esitamisel esitage palun eraldi nimekirjad: - A-pääsla sisse/välja (tehnika, varustus jms); EMTA-le eraldi ei ole vaja esitada-sadama turvafirma vormistab e-loa; - B-pääsla sisse/välja (ilma „kaubata“ sõidukid/isikud) - kõik töötajad saavad ajutised isikuload . Need väljastatakse Teie soovitud perioodiks, kuid mitte kauemaks, kui leping kehtib, esimesel sisenemisel B-pääslast. 3.2.2 sõidukite ja isikute pääs sadama territooriumile - AS Tallinna Sadam https://www.ts.ee/eeskirjad-tasud/ Kuni 30 päeva load tasuta, üle 30 päeva tasulised. 3.3; Projektid, tehtavad tööd ja koostatavad dokumendid tuleb Töövõtjal esitada ja kooskõlastada alljärgnevalt : 3.3.1 tööohutuse plaan - sadamaohutuse osakond j.soop@ts.ee 3.3.2 tööga seonduvate keskkonnaaspektide loetelu - kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise osakond ja tegevuskava oluliste keskkonnaobjektide a.linnamagi@ts.ee kontrolli all hoidmiseks 3.3.3 kindlustuspoliisid - Muuga infrastruktuuri osakond m.halilova@ts.ee 3.3.4 töö tehnoloogia ja ehitusosa - Muuga infrastruktuuri osakond r.reintam@ts.ee 3.3.5 elektriosa - energeetikaosakond J.haponen@ts.ee 3.3.6 vee ja kanalisatsiooni osa - energeetikaosakond j.pihlamagi@ts.ee 3.3.7 töökorraldus, ajakava, tarindite ja ehitus- materjalide ladustamine To: Muuga sadama haldusjuht j.toiger@ts.ee Cc: - Sadamakapteni asetäitja h.trave@ts.ee - Muuga infrastruktuuri osakond s.savolainen@ts.ee - Muuga infrastruktuuri osakond r.reintam@ts.ee 3.3.8 igapäevane kooskõlastus - Muuga infrastruktuuri osakond 3.3.9 telekommunikatsiooni osa - infosüsteemide osakond v.kaselo@ts.ee.

4. KVALITEEDINÕUDED 4.1; Töö peab vastama kehtivate õigusaktide, Hea Ehitustava, Eesti Vabariigi standardite ja eeskirjade ning alljärgnevate standardite ja juhendite nõuetele. Juhul kui on normides erinevusi, siis lähtutakse karmimast nõudest: 4.1.1 Ehitusseadustik ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded; 4.1.2 Liiklusseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded - Jäätmeseadus ja sellest tulenevalt kehtestatud nõuded 4.1.4 EVS 901-2 Tee-ehitus Osa 2: Bituumensideained (või sellega samaväärne) 4.1.5 EVS 901-3 Tee-ehitus Osa 3: Asfaltsegud (või sellega samaväärne); 4.1.6 EVS 613 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 4.1.7 EVS 613/A1 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 4.1.8 EVS 614/A1 Teemärgised ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 4.1.9 EVS 613/A2 Liiklusmärgid ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 4.1.10 EVS 614 Teemärgised ja nende kasutamine (või sellega samaväärne); 4.1.11 EVS-EN 124-1; Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 1: Määratlused, liigitus, kavandamise üldpõhimõtted, toimimisnõuded ja katsemeetodid (või sellega samaväärne); 4.1.12 EVS-EN 124-2; Restkaevude päised ja hoolduskaevude päised sõiduteede ja jalakäijate aladele. Osa 2: Malmist rest- ja hoolduskaevude päised (või sellega samaväärne); - EVS 932 Ehitusprojekt (või sellega samaväärne); EVS 843 Linnatänavad (või sellega samaväärne); - Maa RYL 2010 Ehitustööde kvaliteedi üldnõuded (või sellega samaväärne); 4.1.15 Asfaldist katendikihtide ehitamise juhend, Maanteeameti peadirektori 23.12.2015. a käskkiri nr 0314; - Killustikust katendikihtide ehitamise juhend, Maanteeameti peadirektor 22.11.2016. a käskkiri nr 0215; - Muldkeha ja dreenkihi projekteerimise, ehitamise ja remondi juhis, Maanteeameti peadirektori 05.01.2016. a käskkiri nr 0001; - Tee ehitamise kvaliteedi nõuded, majandus- ja taristuministri 10.08.2015. a määrus nr 101; - Teede ehituse ja remondi kvaliteedi ja tööprogrammi tagamise plaani koostamise ja täitmise juhend, Maanteeameti peadirektori 25.06.2015. a käskkiri nr 0181; - Tee-ehitusmaterjalidele ja -toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord, majandus- ja taristuministri 22.09.2014. a määrus nr 74; - Ehitusmaterjalidele ja- toodetele esitatavad nõuded ja nende nõuetele vastavuse tõendamise kord, majandus- ja kommunikatsiooniministri 26.07.2013. a määrus nr 49; - Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded, majandus-ja taristuministri 14.02.2020. a määrus nr 3; - Liikluskorralduse nõuded teetöödel, majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a määrus nr 90; - Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses, Vabariigi Valitsuse 8.12.1999. a määrus nr 377; - Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded, majandus- ja taristuministri 14.04.2016. a määrus nr 34; - EHITUSGABARIIDI RAKENDAMISE JUHEND lisa 3 RTL 2001, 129, 1870 – jõust 01.01.2002 - „Juhis passiivse ohutuse tagamiseks teedel sõidukipiirdesüsteemide abil“ kinnitatud MNT peadirektori käskkirjaga nr 0200. 4.2; Kasutatavad materjalid peavad: - vastama tarindile ja paigaldistele mõjuvatele keskkonnatingimustele; - omama toimivusdeklaratsioone ja/või -sertifikaate.; - olema keskkonnale ohutud ja omama seda tõendavaid sertifikaate; - olema kooskõlastatud Tellijaga kirjalikult.. 4.3; Töövõtja on kohustatud suhtuma töö tegemisse säästlikult ja heaperemehelikult – kasutama loodussäästlikke tehnoloogiaid ja vältima keskkonna reostamist, tagama tööalaga külgneval Tellija territooriumil ohutuse (inimesed, autod), kasutataval tööalal tööohutuse, heakorra ja puhtuse ning järgima tervisekaitse, keskkonnakaitse, jäätmekäitluse ja muid „Sadama eeskirjas“ ja muudes Tellija kodulehel kättesaadavates juhenddokumentides (vt http://www.ts.ee/eeskirjad-tasud) ja ehitusmääruses kehtestatud nõudeid. Keskkonnareostuse tekkimise korral on Töövõtja kohustus omal kulul teavitada keskkonnateenistust ja osutada kõikvõimalikku abi reostuse kiireks kõrvaldamiseks..

5. TÖÖVÕTJA VARUSTAMINE ENERGIAGA TÖÖ TEGEMISE AJAL. 5.1; Tellija annab töövõtjale vajaduse korral tööks vajalikud elektri- ja veevõtuühenduskohad.. 5.2; Töövõtja paigaldab omal kulul ajutised elektri- ja veevarustuse paigaldused koos arvestitega.. 5.3; Töövõtja tasub ehituse käigus tarbitud elektri, vee ja kanalisatsiooni eest arvestinäitude alusel.. 5.4; Elektrienergia, vee tarbimise ja kanalisatsiooni vastuvõtmise eest tuleb tasuda Tellija kehtivate hinnakirjade alusel (leitavad aadressil: www.ts.ee/energeetika)..

6. MUU 6.1; Kontaktisik: Muuga infrastruktuuri osakonna teede-ehituse insener Rivo Reintam e-post: r.reintam@ts.ee. 7. LISAD 7.1.; Lisa 1.1 Pakkumuse maksumuse tabel Lisa 1.2 Asendiplaan.dwg Lisa 1.3 Õli tn parkla.jpg Lisa 1.4 Jalgteede asukohad Muuga sadamas.pdf Lisa 1.5 Ehitusdokumendid.