TEHNILINE KIRJELDUS

Läbirääkimistega pakkumismenetluse korraldamine Parkali tänavale istutuskastidega pinkide kujunduslahenduse leidmiseks

Rakvere linna Parkali tänava (C.R.Jakobsoni ja Laia tänava vahelisel lõigul) asuvate veekindlast vineerist pinkide konstruktsioon on läbi mädanemas ja istutuskastide põhjad ei pea arvatavasti järgmist hooaega vastu. Seetõttu on oluline uute pinkide kujundamise ja tootmise läbiviimine talvisel perioodil, et kevadel (aprilli keskpaigas) saaks sibullilled/võõrasemad juba panna uude mulda.

Eesmärk on hankida uus eskiislahendus, mis vastaks meie poolt paika pandud vajadustele (sarnanedes põhimõttelt praegustele pinkidele) ja lõpp-eesmärgina jõuda pinkide tootmise ja paigaldamiseni Rakvere linnaruumi.

Hanke läbiviimiseks kasutatakse läbirääkimistega pakkumismenetlust, mille korral hankija peab pakkujatega läbirääkimisi pakkumuste üle, et parandada nende sisu ja valida välja edukas pakkumus. Esimeses voorus tuleb esitada eskiislahendus ning anda tootele hind ning välja tuua võimalik tootmise ning Rakverre transportimise ja paigaldamise (kuulub hanke mahtu) tähtaeg.

Eskiiside hindamise komisjoni kuulub linnaarhitekt, linnakunstnik ja linnaaednik.

Pakkumuse esitajale seatakse nõue, et pink oleks toodetud Eestis (süsiniku jalajälg) ja et taotlejal oleks eelnev kogemus linnamööbli kujundamisel ning eelnevalt valminud kujundatud elemente (linnamööblit) oleks linnakeskkonnas (mitte ainult Rakvere keskne) hetkel näha. Eskiislahendus peab olema tehniliselt teostatav (tõstetavus / liigutatavus, istumise mugavus, võimalikult lõhkumiskindel, vähese hooldusmahuga, liigvee äravool ja istutuskasti vastupidavus / vahetatavus muust konstruktsioonist sõltumatult).

Läbiräägitavate tingimuste miinimumnõuded:

- Pinkide valmimisaeg aprill 2023,

- Pingi laius peab jääma vahemikku 2,5 - 3 meetrit,

- Pingi puitosa materjal peab olema ilma eritöötluseta võimalikult ilmastikukindel (siberi lehis, troopiline jatooba, termotöödeldud puit vmt),

- Pink peab olema vaadeldav igast suunast,

- Istutused peavad olema ligilähedaselt samas mahus kui praegu (2.5 m² istutusmahtu ühe pingi kohta, seotud hangitavate lilledega, hange käimas),

- Pink peab olema kahveltõstukiga vajadusel tõstetav (ka koos mullaga!)

- Istutuskastid on mõeldud vaid suvehaljastusele – ei pea tegelema „kastide soojustamisega“,

- Istutuskast võib olla musta pigmendiga armeeritud betoonist või tugevast metall-lehest (tsingitud ja tumedaks värvitud RAL 7016, kaetud Anti-graffiti lakiga)

Asukohaskeem