











Lisa
Viljandi Linnavalitsuse 12.12.20221
korraldusele nr 623
PROJEKTEERIMISTINGIMUSED (EELNÕU)
1. Ehitustegevuse liigi täpsustus

Ehitustegevuse liik ja eesmärk – ehitamine, tootmis- ja laohoone püstitamine.
2. Projekteerimistingimuste andja

Pädev asutus - Viljandi Linnavalitsus, registri kood 75005222

Projekteerimistingimuste koostaja  - arhitektuuriameti planeeringuteenistuse juht Jaak Reinula.
3. Taotluse andmed

17.11.2022 Viljandi Linnavalitsusele Priit Raudla poolt esitatud projekteerimistingimuste taotlus detailplaneeringu olemasolul nr 2211002/06904.
4. Ehitustegevusega hõlmatava katastriüksuse olemasolevad registriandmed

Asustusüksus 


Viljandi linn

Lähiaadress 


Reinu põik 6
Tunnus 


89701:001:0514
Sihtotstarve 


Tootmismaa 100%

Pindala 


4114 m²

Registriosa nr


13811950
5. Katastriüksusel olevate hoonete andmed ehitisregistris

Ehitisregistri andmetel kinnistul Reinu põik 6 (89701:001:0514) hoonestus puudub.
6. Projekteerimistingimuste sisu ja põhjendused

Krundil Reinu põik 6 soovitakse püstitada tootmis- ja laohoonet.

Reinu põik 6 kinnistu kohta on Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2010 korraldusega nr 704 kehtestatud detailplaneering „Reinu põik 4 ning Viljandi ringtee, Riia mnt, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud maa-ala detailplaneering“ (Viljandi linna planeeringute registri nr 2009-012).
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks oli Männimäe ettevõtluspiirkonna arendamiseks osaliselt jätkuvalt riigi omandis oleva maa munitsipaliseerimine; Viljandi ringtee, Riia maantee, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud maa-ala kruntideks jagamine ja neile kruntidele juurdepääsude planeerimine; Männimäe reovete ülepumplale uue asukoha leidmine ja uues asukohas ehitusõiguse määramine; piirkonna tehnovõrkude planeerimine. 

Detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused on taotletud krundile aadressiga Reinu põik 6 määratud hoonestusala nihutamiseks, et püstitada krundile tootmis- ja laohoone, mille asukoht oleks sobivam ning arvestaks naaberkrundil Reinu põik 4 püstitatud ehitisega kujunenud ehitusjoonega.

Projekteerimistingimustega ei täpsustata detailplaneeringut planeeringualal olevate teiste kruntide ja maa-alade osas.
Ehitusseadustiku § 27 kohaselt võib kohalik omavalitsus detailplaneeringu olemasolul anda hoone ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimusi, kui:

· detailplaneeringu kehtestamisest on möödas üle viie aasta,

· detailplaneeringu kehtestamise järel on ilmnenud olulisi uusi asjaolusid või on oluliselt muutunud planeeringuala või selle mõjuala, mille tõttu ei ole enam võimalik detailplaneeringut täielikult ellu viia, või

· detailplaneeringu kehtestamise järel on muutunud õigusaktid, mis mõjutavad oluliselt detailplaneeringu elluviimist.

Projekteerimistingimuste andmisel on arvestatud Viljandi linna üldplaneeringust tulenevaid nõudeid ning pärast detailplaneeringu kehtestamist jõustunud õigusaktide muudatusi ja asukohas väljakujunenud keskkonda, sealhulgas hoonestuslaadi.

Riia mnt ja Reinu põik tänava põhjakülje ning ringtee idakülje maa-ala on üldplaneeringus planeeritud kui esinduslike polüfunktsionaalsete hoonete maa. Üldplaneeringu järgselt: „Need alad on üldjuhul tööstushoonete maad, kus paiknevad rajatised on avatud kaugvaadetele. Seetõttu tuleb neil aladel uusi hooneid kavandades tagada parem arhitektuurikvaliteet kui tööstushoonete maadel tavaliselt.”

[image: image1.emf]
Skeem 1 - Väljavõte üldplaneeringu kaardist „Juhtfunktsioonid“

Projekteerimistingimuste andmine ei ole vastuolus õigusaktide, isikute õiguste või avaliku huviga ega üldplaneeringus määratud tingimustega.

6.1. Projekteerimise lähtematerjal

6.1.1. Projekteerimisel lähtuda kehtivast detailplaneeringust (planeeringute registri nr 2009-012) ja detailplaneeringut täpsustavatest käesolevatest projekteerimistingimustest. 

Detailplaneering ja projekteerimistingimused on kättesaadavad kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemis https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/1124  (KOVGIS EVALD) ja Viljandi Linnavalitsuse arhitektuuriametis tööaegadel.
6.1.2. Krundi Reinu põik 6 ehitusõigus:

· Krundi kasutamise sihtotstarve

- tootmismaa
· Hoonete suurim lubatud arv


- 1

· Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind
- 800 m2
Projekteerimisel tuleb lähtuda detailplaneeringu kehtestamise ajal kehtinud ehitiste tehniliste andmete määramise alustest (sh suletud netopinnata hooneosad võib arvata välja ehitusõiguse näitajast „ehitusalune pind“), samuti detailplaneeringu kehtestamise ajal kasutatud mõistete sisust. 
· Hoone lubatud maksimaalne kõrgus

- maapind soklil +67,00 ABS

 





  parapett või katus +76,00 ABS

6.2. Linnaehituslikud ja arhitektuursed nõuded projekteerimiseks
6.2.1. Reinu põik 6 hoone tuleb projekteerida all oleval skeemil märgitud uuele hoonestusalale. Algne hoonestusala on märgitud sinakasrohelise katkendjoonega, uus hoonestusala on märgitud kollakasbeeži katkendjoonega. Kollakasbeežiga toonitud ala on ka tulevase uushoone orienteeruv asukoht uuel hoonestusalal.
[image: image2.jpg]


 
Skeem 2 - Uus hoonestusala
6.2.2. Ringteelt Reinu teele sisenemise koht on värav Viljandisse sissesõidul ning selles asukohas tuleb üldplaneeringust lähtuvalt seada projekteeritavate uute hoonete arhitektuurikvaliteedile kõrgendatud nõuded, mis tagavad piirkonnale väärika väljanägemise. Hoonel tagada parem arhitektuurikvaliteet kui tööstushoonete maadel tavaliselt.
6.2.3. Krunti läbiva elektri maakaabelliini Teravilja II VIL (KKL4424139) vajadusepõhisel ümbertõstmiseks hoonestusalalt eemale tuleb ümbertõstmine teostada võrguvaldaja loal ning tema poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel. Ümbertõstmine toimub huvitatud isiku ja võrguvaldaja omavahelise kokkuleppe alusel.
6.2.4. Krunti läbiva veetrassi ümbertõstmiseks hoonestusalalt välja tuleb ümbertõstmine teostada võrguvaldaja loal ning tema poolt väljastatud tehniliste tingimuste alusel. Ümbertõstmine toimub huvitatud isiku ja võrguvaldaja omavahelise kokkuleppe alusel.
6.2.5.  Muude nõuete osas jääb detailplaneering kehtima muutmata kujul.
7. Muud nõuded
7.1. Kehtiva detailplaneeringu ehitusõiguses määratud uushoonete lubatud maksimaalsed kõrgused absoluutkõrgustena tuleb teisendada vanalt kõrgussüsteemilt (BK 77) uuele kõrgussüsteemile (EH2000).

7.2. Haljastuse ja heakorrastuse osa projekteerimisel juhinduda lisaks detailplaneeringus sätestatule ka standardist EVS 939-3 „Puittaimed haljastuses“.

7.3. Juhul kui hoonesse projekteeritakse ka kliente teenindavad ruumid, tuleb tagada tänavamaal asuvalt jalgteelt pääs hoone ukseni mööda jalakäijatele mõeldud eraldatud teeosa.
8. Nõuded ehitusprojekti koostamiseks ja vormistamiseks

8.1. Detailplaneering kehtestati Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2010 korraldusega nr 704. Projekteerimisel tuleb võtta aluseks detailplaneeringu kehtestamise järel muutunud õigusaktid ja standardid, mis mõjutavad planeeringualal kehtiva detailplaneeringu elluviimist. 

8.2. Ehitusprojekti asendiplaan tuleb koostada aktuaalsele topo-geodeetilisele alusplaanile, mis on koostatud Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määruse nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ alusel.

8.3. Projekti koosseis peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

8.4. Ehitusprojekt peab olema koostatud ja komplekteeritud lähtudes kehtiva standardi EVS 932 „Ehitusprojekt“ põhimõtetest.

8.5. Tehnilised näitajad esitada projektis vastavuses majandus- ja taristuministri 05.06.2015 määrusele nr 57 „Ehitise tehniliste andmete loetelu ja arvestamise alused“.

8.6. Projekti tiitellehele märkida krundi aadress Viljandi linn Reinu põik 6 (89701:001:0514).

8.7. Projektile lisada käesolevad projekteerimistingimused.

9. Projekti kooskõlastamine ja esitamine

9.1. Ehitusprojekti arhitektuurne eskiis kooskõlastada enne eelprojekti staadiumi koostamisele asumist Viljandi linna peaarhitektiga.

9.2. Ehitusprojekt kooskõlastada enne ehitusloa taotluse esitamist asjasse puutuvate tehnovõrkude valdajatega.
9.3. Juhul kui ehitis või ehitamine on seotud naabrusõigustega, tuleb ehitusprojektile enne ehitusloa taotluse esitamist taotleda naaberkinnistu omaniku nõusolek.  

9.4. Viljandi Linnavalitsusele esitada ehitusloa taotlus koos ehitusprojektiga ja väljavõttega riigilõivu tasumise kohta läbi vaatamiseks elektrooniliselt ehitisregistri kaudu.

9.5. Ehitusprojekti kooskõlastamise asjasse puutuvate riigiametitega korraldab Viljandi linnavalitsus ehitusprojekti menetluses ehitisregistri kaudu.

Pärast läbivaatamisel tekkinud märkuste kõrvaldamist esitada originaalkooskõlastusega projekt andmekandjal (mudel .ifc, joonised .dgn või dwg ja .pdf ning tekstid ja tabelid .pdf ja MSOffice-i  failidena) säilitamiseks Viljandi Linnavalitsuse arhiivis.

10. Projekteerimistingimuste kehtivusaeg

Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad ehitusprojekti koostamiseks viis aastat.
Juhul kui viie aasta jooksul on projekteerimistingimuste alusel koostatud ehitusprojekt ja on väljastatud ehitusluba, muudavad projekteerimistingimused detailplaneeringut „Reinu põik 4 ning Viljandi ringtee, Riia mnt, Reinu tee ja Reinu põiguga ümbritsetud maa-ala detailplaneering“ Viljandi Linnavalitsuse 13.12.2010 korraldusega nr 704 (Viljandi linna planeeringute registri nr 2009-012) krundi aadressiga Reinu põik 6 (89701:001:0514) osas tähtajatult ja kehtivad detailplaneeringu kehtivusaja lõpuni.
