EELNÕU

LISA

Maardu Linnavalitsuse 

……….2023  

korraldusele nr ………

Projekteerimistingimused L8108 Iru-Viimsi alajaamade vahelise 110 kV maakaabelliini projekteerimiseks 

Ehitustegevuse objekt: 110 kV kaabelliinid

Asukoht: 

	Katastritunnus
	Katastriüksuse koha-aadress

	44604:001:0018
	Harju maakond, Maardu linn, Saha-Loo tee 1

	44604:001:0274
	Harju maakond, Maardu linn, Saha-Loo tee L3

	44604:001:0275
	Harju maakond, Maardu linn, Saha-Loo tee L4


Projekteerimistingimuste taotluse alusel projekti mahus Maardu linna osas kinnistutel Saha-Loo tee 1, Saha-Loo tee L3 ja Saha-Loo tee L4 paigaldatakse 110 kV kaabelliin minimaalselt 1,5 m ja maksimaalselt 6,0 meetri sügavusele maa alla olenevalt kitsendustest kas lahtisel või kinnisel meetodil. Kaabelliini kaitsevööndi ulatus on üks meeter mõlemale poole kaabli kaitsetoru välimisest osast. 
Taotleja/esindaja: LEONHARD WEISS OÜ, kontaktisik: Matti Kapanen, m.kapanen@leonhard-weiss.com 

Kontaktaadress: Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Vesse tn 8, 11415

Telefon: 5854 5446
Nõuded projektile:

1. Projekt koostada ja vormistada vastavalt ehitusseadustiku § 13 nõuetele;  majandus- ja taristuministri 17.07.2015.a määrusele nr 97 “Nõuded ehitusprojektile”;  
2. Koostada projekteeritavate kaablite asendiplaan(id) topo-geodeetilisel alusplaanil, mis vastab majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 “Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded”. Alusplaanil näidata katastriüksuste piirid, olemasolevad ja projekteeritavad ehitised ning tehnovõrgud. Geodeetiline alusplaan (ei või olla vanem kui 2 aastat) ja geodeetiliste tööde aruanne esitada Maardu Linnavalitsusele digitaalselt linnavalitsus@maardu.ee. Asendiplaan esitada mõõtkavas M 1 : 500;
3. Projekti koostamisel juhinduda Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest,   standarditest, normdokumentidest ja juhenditest;

4. Taotleda trassikoridoris või selle läheduses asuvate tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused projekti koostamiseks;

5. Projektis määrata kinnistutele rajatisest tulenevad kitsendused, mille alusel rajatise omanik saab sõlmida maaomanikuga servituudilepingu;
6. Projekti koostamisel teha koostööd :

· Elektrilevi OÜ-ga


· Transpordiametiga, kooskõlastamiseks esitatavale projektile lisada teemaa isikliku kasutusõiguse ala plaan.

· Projekteeritava kaabli kaitsevööndis asuvate tehnovõrkude/rajatiste  valdajatega;

· Kinnistute omanikega, kelle valdusel tehnorajatised asuvad või projekteeritakse;
7. Kooskõlastused esitada projekti koosseisus eraldi lehel tabeli kujul;

8. Kooskõlastatud projekt esitada ehitisregistri kaudu. 
9. Arvestada Transpordiameti nõuetega projekti koostamisele riigiteede teemaadel ja kaitsevööndites:

9.1. Projekti koostamisel tuleb arvestada perspektiivsete riigiteede projektidega. Kõigepealt tuleb kaaluda tehnovõrgu asukohti väljaspool riigitee maaüksuseid. Kui alternatiivseid asukohti ei ole, siis saab alles peale geoaluste valmimist võimaliku vaba ruumi ja teeprojektide lahenduste põhjal hinnata, kas riigitee maaüksusetele tehnovõrkude kavandamine on võimalik ja millistel tingimustel.

9.2. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti tüüpnõuetest: Nõuded tehnovõrkude teemaale paigaldamise kavandamisel.
9.3. Projekti koostamisel juhinduda Transpordiameti tellimusel Reaalprojekt OÜ poolt koostatud eelprojekti nr P20042 „Vana-Narva mnt ja Saha-Loo tee eelprojekti koostamine“ lahendusest.
9.4. Arvestada riigiteede protokolliliste katastriplaaniliste piiridega. Geodeetilisel mõõdistamisel palume eeltooduga arvestada ning vajadusel kontrollida teemaa piirinaabrite piiripunktide ja maaüksuste piiride õigsust piiriprotokollidel ja plaanidel kui mõõdistus ei ole tehtud L-EST-is.
9.5. Kavandades tegevust riigitee maaüksuse piirides tuleb geodeetilised uuringud teostada vastavalt Majandus- ja taristuministri 14.04.2016 määrusele nr 34 „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded“ ja Transpordiameti peadirektori 13.05.2008. a. käskkirjaga nr 102 kinnitatud juhendile „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“ (Projekteerimine | Transpordiamet (mnt.ee)). Lisaks teerajatiste mõõdistamisele peab geodeetilisele alusplaanile kandma ka kõik liikluskorraldusvahendid (liiklusmärgid, põrkepiirded jne).
9.6. Projekt tuleb koostada vastavalt konkreetse tehnovõrgu projekteerimisnormidele, standarditele ja Tee projekteerimise normidele (EhS § 99 lg 4). Teega paralleelsed tehnovõrgud kavandada üldjuhul sellisele kaugusele, mis tagab tee toimimise ja et ehituse käigus ei kahjustataks tee muldkeha ega tee koosseisus olevaid muid rajatisi (kraavid, truubid, liiklusmärgid jne).
9.7. Teega rööpseid tehnovõrke võib teemaale kavandada ainult tee toimimise vajadusest (sh. teede laiendamine, kraavide rajamine/puhastamine, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, teemaa hooldamine jne) üle jääva vaba teemaa olemasolul. Mitte kavandada uute tehnovõrkude paigaldamist maantee muldkehasse ja rajatistesse piki teed.
9.8. Piki teemaad tehnovõrgu kavandamisel tuleb projektis kaaluda alternatiivseid lahendusi ning välja tuua põhjendused miks on vaja Tehnovõrk kavandada teemaale ja kas puudub tehniliselt ning majanduslikult otstarbekam lahendus.
9.9. Kõik maa-aluste tehnovõrkude ristumised riigiteedega, riigiteelt algavate kohalike teedega ja mahasõitudega kavandada teemaa piirides kinnisel meetodil, suundpuurimisega ning võimalikult täisnurga all (70°-110°). Läbiviik tee muldkehast teha vähemalt 1,5 m sügavusel ümbritsevast maapinnast. Juhul kui ehitusgeoloogilised andmed puuduvad arvestada puurimiskaeviku paigutamisel mulde varisemisnurka 1:1 (sügavus:kaugus teest), et vältida maantee mulde, katendi ja rajatiste kahjustamist.
9.10. Teemaal, sh riigiteega ristumistel paigaldada tehnovõrgud kogu ulatuses kaitsehülssi.
9.11. Teekonstruktsioonide kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine maanteel, sh mulde nõlvadel ei ole lubatud.
9.12. Projekti koosseisus esitada riigiteedega kõigi ristumiste kohta ristprofiil, millel on näidatud riigitee, transpordimaa piir, tehnorajatise asukoht, sügavus või kõrgus maapinnast (sügavused ka truubi või kraavi põhjast), puurimiskaevikute asukohad. Mõõtahelad siduda riigitee teljega.
9.13. Erandjuhul, kui kinnine meetod ei ole teostatav, tuleb lahtisel meetodil tehnovõrgu maanteest risti läbi või maantee muldesse kavandamist põhjendada ja maantee mulde, rajatiste ning katendi (kogu tee laiuses) taastamiseks koostada teeprojekt.
9.14. Riigitee ja mahasõitude teekatendi konstruktsiooni taastamise projekteerimisel tuleb lähtuda „Tee ehitusprojektile esitatavatest nõuetest“ (MKM 02.07.2015 määrus nr 82), tee ehitamise kvaliteedinõuetest ja projekteerimisnormidest (EhS § 96 lg 3, § 99 lg 4) ning Transpordiameti juhenditest (https://www.mnt.ee/et/ametist/juhendid). Avalikult kasutatavatele teedele projekti koostamiseks ja ehitamiseks on nõutav vastava tegevusala kvalifikatsioon (EhS § 24) ning projekteerimistingimused riigiteedele annab Transpordiamet.
9.15. Projekteeritav ja ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist.
9.16. Tööde kavandamisel teemaal paiknevate teiste tehnovõrkude kaitsevööndisse tuleb saada nende valdajatelt EhS § 70 lg 3 kohane nõusolek.
9.17. Projektis näha ette tehnovõrkude paigaldustöödega rikutud maa-ala korrastamine, demonteeritud paigaldiste/rajatiste utiliseerimine ning kahjustatud riigitee rajatiste, kraavide, truupide, mulde ning teekatte taastamine.
9.18. Projektjoonised koos seletuskirjaga esitada Transpordiametile MicroStation või AutoCad formaadis L-EST-97 koordinaatsüsteemis, geodeetilisel alusplaanil M 1:500/M 1:1000 elektroonselt e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Projektile lisada teemaa kasutusõiguse ala plaanid.
9.19. Taastatud teekonstruktsioonidele tuleb tehnovõrgu omanikul anda 5-aastane garantii. Garantii hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses Tehnovõrgu rajamisega. Tehnovõrgu omanik kohustub likvideerima või tagama nimetatud defektide, vigade või muude (varjatud) puuduste likvideerimise omal kulul Transpordiameti poolt esitatud nõudes määratud tähtaja jooksul.
9.20. Teehoiutööde (korrashoiutööde) tsoonis tuleb tehnovõrgu omanikul aktsepteerida teehoiutöödega seotud tegevusi.
9.21. Tehnovõrgu omanik peab enne projekti realiseerima asumist esitama Transpordiametile vormikohase taotluse koos projektiga kooskõlastatud kasutusala plaani(de)ga teemaale tehnovõrgu ehitamiseks isikliku kasutusõiguse (IKÕ) lepingu sõlmimiseks (vorm saadaval www.transpordiamet.ee – Uudised, ametist ja kontakt – Blanketid – Riigimaa kasutusõiguse taotlemine – Taotlus teemaale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks ja talumiseks vajaliku isikliku kasutusõiguse seadmise lepingu sõlmimiseks). Sõlmitud leping on aluseks teemaal projektikohaste tööde teostamiseks vajaliku liiklusvälise tegevuse loa väljastamiseks.
9.22. Ülalnimetatud punktides kirjeldatud põhimõtted peavad kajastuma ehitusprojekti seletuskirjas ja joonistel. Käesolevad nõuded lugeda projekti lahutamatuks osaks
9.23. Täiendavalt juhib Transpordiamet tähelepanu, et projektikohaste tööde teostamiseks riigitee teemaal (transpordimaal) ja ehitamiseks tee kaitsevööndis peab ehitaja taotlema Transpordiametilt enne töödega alustamist liiklusvälise tegevuse loa. Taotluse vorm on saadaval https://www.transpordiamet.ee/uudised-ametist-ja-kontakt/dokumendid/blanketid jaotisest „Tööd ja piirangud maanteel“. Loa taotlusele tuleb lisada ehitusaegse liikluskorralduse projekt. Ajutise liikluskorralduse kavandamisel tuleb juhinduda majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusest nr 43 „Nõuded ajutisele liikluskorraldusele“.

Järelevalvet „Ehitusseadustiku“ ja „Liiklusseaduse“ ning esitatud nõuete täitmise üle riigitee ja selle kaitsevööndi ulatuses teostab Transpordiamet sama seadusega kehtestatud korras.
Märkused: 

1. Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.

2. Enne projektikohaste töödega alustamist tuleb seada isiklikud kasutusõigused elektripaigaldise omaniku kasuks maale, mis ei kuulu elektripaigaldise omanikule.
3. Projekt tuleb kooskõlastada Rail Baltic Estonia OÜ-ga, juhul kui ehitustegevus on kavandatud Harju Maakonnaplaneeringuga kehtestatud Rail Balticu trassikoridori nihutamisruumi sisse.

