Liikluskorraldusvahendite korraline hooldusring kõikidel kohalikel teedel ja tänavatel sisaldab järgmisi töid:
a. liikluskorraldusvahendite, liikluspinna- ja keskkonna ohutuse inspektsioon:
liiklusmärkide ja postide seisundi hindamine sh nende ümber oleva rohu ja okste
kärpimise vajaduse väljaselgitamine, liikluskorraldusvahendite puhastamise vajaduse
kontrollimine; sõiduteede ja kõnniteede ning kergteede hindamine tee
seisundinõuetele vastavuse osas;
nähtavuskolmnurkade nõuetele vastavuse kontrollimine.
b. vajadusel olemasolevate liikluskorraldusvahendi(te) paika ja/või sirgeks keeramine, puhastamine ja/või pesemine, postide vertikaalseks ajamine;
c. muud seotud tööd (transport, vajalikud abivahendid, hindamise raporti koostamine,
jms).
4h jooksul etteteatamisest vajadusel kohalike teede liikluspinna- ja keskkonna ohutuse
Inspekteerimine sisaldab:
a. sõiduteede, kõnniteede, kergteede ja parklate hindamine tee seisundinõuetele
vastavuse osas.
b. muud seotud kulud (transport, vajalikud abivahendid, hindamise raporti koostamine,
jms).
Liikluskorraldusvahenditega või nende komplektidega seotud tööde teostamine:
4 tunni jooksul ehk kiirkorras etteteatamisest 
üksiku ajutise või statsionaarse liiklusmärgi komplekti paigaldamine või eemaldamine sisaldab:
a. ajutiste liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, märgialuse ja klambrite paigaldamine või
eemaldamine;
b. statsionaarse liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite
paigaldamine või eemaldamine;
c. muud seotud kulud (transport jms).
24 tunni jooksul etteteatamisest 
Üksiku komplekti paigaldamine sisaldab:
a. liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite paigaldamine;
b. muud seotud kulud (transport, kooskõlastamine side jm võrkude valdajatega, vajadusel
GPS koordinaadi määramine jms).
Üksiku komplekti eemaldamine sisaldab:
a. liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite eemaldamine ning nõuetekohane utiliseerimine või sorteerimine ja ladustamine;
b. muud seotud kulud (transport jms).
Tervikkomplekti paigaldamine ja olemasoleva komplekti eemaldamine sisaldab:
a. riknenud liiklusmärgi (liiklusmärkide) posti, vundamendi ja klambrite
eemaldamine ning nõuetekohane utiliseerimine või sorteerimine ja ladustamine;
b. liiklusmärgi (liiklusmärkide), posti, vundamendi ja klambrite paigaldamine;
c. muud seotud kulud (transport, kooskõlastamine side jm võrkude valdajatega, vajadusel
GPS koordinaadi määramine jms).
Parandamine sisaldab:
a. üksiku liiklusmärgi paika keeramine ja/või posti vertikaalseks painutamine ja/või torupiirete õgvendamine;
b. vajadusel riknenud liiklusmärgi ja klambrite, posti, vundamendi või torupiirete
eemaldamine ning nõuetekohane utiliseerimine;
c. muud seotud kulud (transport jms).
Ajutise komplekti paigaldamine või eemaldamine (ilma statsionaarse vundamendita):
a. ajutise liiklusmärgi, posti, vundamendi ja klambrite paigaldamine või eemaldamine;
b. muud seotud kulud (transport jms).
Tähisposti paigaldamine sisaldab:
a. riknenud tähisposti eemaldamine ja utiliseerimine;
b. tähisposti paigaldamine;
c. muud seotud kulud (transport, kooskõlastamine side jm võrkude valdajatega, vajadusel
GPS koordinaadi määramine jms).
Liikluskorraldusvahendite ümber rohu niitmine sisaldab:
a. liikluskorraldusvahendite ümber rohu niitmine trimmeriga;
b. muud seotud kulud (transport, trimmer, kütus, jms).
Liikluskorraldusvahendi nähtavuse tagamine sisaldab:
a. liikluskorraldusvahendi nähtavuse tagamine võsa, okste kärpimisega või puude
eemaldamisega;
b. eemaldatud võsa, okste, puude äravedu kokkulepitud asukohta.
c. muud seotud kulud (transport, trimmer, mootorsaag, auto järelhaagisega, redel, kütus,
jms).
Liikluskorraldusvahendi puhastamine sisaldab:
a. liikluskorraldusvahendi puhastamine pehme harja ja puhastusvahendiga või pesemine või lume eemaldamine;
b. muud seotud tööd (transport, survepesumasin, puhastusvahendid, redel, jms).
Kohila Vallavalitsus soovib pakkumist Kohila valla avalike teede ja tänavate ääres (kokku 261 km) olevate liikluskorraldusvahendite paigaldamiseks, parandamiseks ja hooldamiseks perioodil 01.04.2023 - 31.12.2024.
Parimaks pakkumiseks osutub soodsaima hinnaga pakkumine.
Pakkumus esitada e-posti aadressile aivar.puur@kohila.ee. Pakkumuse esitamise tähtaeg on 22.03.2023 kell 09.00.
Lisainfo:
Aivar Puur
aivar.puur@kohila.ee
Tel 58999392
