Lisa 1 - TEHNILINE KIRJELDUS

Hankija: ELVA VALLAVALITSUS (registrikood 77000170)

Hanke nimetus: „Peedu laululava ja pinkide projekteerimine ning ehitamine (Elva linn)”

1. TERMINID

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva riigihanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks või Pakkujaks.

2. HANKE OBJEKT

Käesoleva hanke objektiks on peatöövõtu korras Peedu laululava ja pinkide projekteerimine ning ehitamine.

Projekti koosseisus tuleb lisaks kavandatava (uue) laululava ja pinkide tehnilisele projektile esitada ka lammutusprojekt (koos ehitusteatisega) olemasoleva laululava ja pinkide lammutamiseks. Projekteerimise koosseisu kuulub ka lubade taotlemine / teatiste esitamine. Ehitushanke raames tuleb arvestada ka materjalide utiliseerimise vajadusega.

Planeeritud laululava joonised on toodud dokumendi lõpus olevas Lisa 1

Olemasolevat olukorda kajastavad fotod on lisatud käesoleva dokumendi juurde Lisa 2

Tööde kirjeldus ja tingimused:

- Olemasoleva laululava ja pinkide lammutamiseks esitada ehitusteatis koos lammutusprojektiga;

- Enne lammutustöid esitada ehitisregistris ehitise täieliku lammutamise teatis;

- Ehitusjäätmete käitlemine korraldada materjali liikide kaupa, jäätmete käitluse eest vastutab ja käitluse korraldab Töövõtja / Pakkuja;

- Objekti jooniste järgi tuleb Pakkujal, kellega leping sõlmitakse, koostada ehitusprojekt vastavalt kavandatava rajatise olemusele ja ette antud gabariitidele (laululava ehitisealune pind 30 m2), arvestada tuleb ka aluspinnase omadustega (niiske pinnas);

- Hinnastamisel lähtuda ette antud materjalidest lisas 1 (laululava kandekonstruktsiooniks puit, katuslagi puidust, katusekatteks SBS-rullmaterjal, raudbetoonist põrand)  ja mahtudest;

- Laululava põrand peab olema karestatud

- Enne laudise paigaldamist näidatakse kandekonstruktsiooni osa üle Tellijale ja omanikujärelevalvele, et olla veendunud ehitus-tehnilises lahenduses ja lahenduse nõuetekohasuses;

- Viimistlema peab ainult rajatise väliseid detaile (viimistlusvärvid lepitakse kokku Elva vallaarhitektiga);

- Vundamendiga kontaktsed konstruktsioonimaterjalid peavad olema sügavimmutatud;

- Projektis tuleb kajastada ja pakkumises hinnastada kaheksa 4-meetrilise pingi maksumus;

- Pingid peavad olema sügavimmutatud puitmaterjalist (mitte liialt läbi painduma), hööveldatud ning ilma teravate nurkadeta;

- Töövõtja peab enne pakkumuse esitamist tutvuma objektiga kohapeal, vajadusel teostama aluspinnase kontrolli ning arvestama kõigi kaasnevate kuludega objekti eesmärgi saavutamiseks;

- Ehitusala tuleb tööde teostamise ajaks piirata piirdeaedadega, et vältida kõrvaliste isikute sattumist ehitusobjektile töövälisel ajal;

- Objekti valmimise järgselt esitada Elva Vallavalitsusele kasutusteatise taotlus koos vajalike dokumentidega.

Ehitusala asub:

Lähiaadress: Lõuna tn 5 // 7

Asustusüksus: Elva linn, Elva vald

Katastriüksuse tunnus: 17004:007:0035

Hanke objektiks oleva ehitusalale pääseb mööda Lõuna tänavat, mida kasutatakse aktiivselt lasteaia ja kohalike elanike poolt.  Kogu ehitusperioodi kestel tuleb vältida antud tee sulgemist või liikluse takistamist ehitusmasinate poolt.

3. TÖÖDE ALUSDOKUMENDID

Tööde alusdokumendid (vastavalt prioriteetsusele) on:

- Käesolev tehniline kirjeldus ja hankedokumendid;

- Geodeetiline alusplaan ja konstruktsiooni joonised (antakse üle Tõõvõtjale);

- Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid, standardid ja tehnilised normid.

Juhul, kui hankedokumentatsiooni osade vahel on vastuolu(sid) või tingimused võimaldavad mitmesugust tõlgendust, tuleb hanke käigus esitada Hankijale küsimused selgituste saamiseks. Juhul, kui Pakkuja ei esita vastuolude kohta küsimusi, on Hankijal õigus Töövõtu käigus valida Hankija jaoks sobivam tõlgendus. Pärast pakkumuse esitamist ei rahulda Hankija ühtegi Pakkuja teisiti tõlgendamisele või muule ettekäändele tuginevat pretensiooni või lisanõuet, sh rahalist nõuet. Juhul, kui esinevad vastuolud sama prioriteetsuse astmega dokumentide vahel, lähtutakse projektist või dokumendist, milles on sätestatud rangem nõue. Tööde teostamisel tuleb lähtuda hankedokumentidest kui tervikust. Tööde teostamisel tuleb järgida kõiki kehtivaid õigusakte, standardeid, tehnilisi norme ja kvaliteedinõudeid. Juhul, kui hankedokumentides on nimetatud kindlat ostuallikat, protsessi, kaubamärki, patenti, tüüpi, päritolu või tootmisviisi, tuleb lugeda, et Hankija on teinud sellisele viitele märke „või sellega samaväärne“. „Samaväärne“ tähendab kõigi tehniliste andmete osas võrdne või parem pakutud tootest. Toodete samaväärsuse dokumentaalne tõestamine on Töövõtja kohustus.

4. TÖÖDE TÄHTAJAD

Objekti valmimise tähtaeg on hiljemalt 15.mai 2024.

5. TELLIJA EESMÄRK

Tellija põhieesmärgiks on peatöövõtu korras tähtaegselt ja optimaalsete kuludega lammutada olemasolev laululava ja pingid ning ehitada samale kohale uus laululava ja pingid. Uue ehitise ehitus-tehniline lahendus peaks olema kaasaegne ja kauakestev ning maapinna iseärasusi arvesse võttes olema püsiv.

Tellija sõlmib ehitustööde omanikujärelevalve (edaspidi OJV) lepingu vastavat MTR registreeringut omava ettevõttega. Vastav ettevõte hakkab töömaal teostama ehituse OJV-t vastavalt Majandus- ja taristuministri 2. juuli 2015 määrusele nr 80 „Omanikujärelevalve tegemise kord“. Töövõtja on kohustatud Tellijale ja OJV-e töötajatele ligipääsu ehitusobjektile ning võimaluse teostada tehtud tööde üle järelevalvet. Töövõtja on kohustatud tagama, et kõik tehtud tööd esitataks OJV-le ülevaatamiseks. OJV poolt teostatav järelevalve ei vähenda Töövõtja vastutust.

TÖÖDE KIRJELDUS

Tööde kirjeldus on koostatud eesmärgiga teavitada Pakkujat tööle esitatavate tingimuste osas, millele Tellija osutab erilist tähelepanu. Töömahu määramisel tuleb lähtuda hankedokumentidest ja selle lisadest kui tervikust ning objektiga põhjalikust tutvumisest. Hankedokumentides kavandatud tööd teostatakse täisvastutusega peatöövõtu meetodil. Vastutus kogu ehitusplatsil toimuva tegevuse ja ohutuse üle lasub Töövõtjal. Ehitusplatsi turvalisuse kindlustab Töövõtja ja vastutab ehitusplatsil väärtuste säilimise eest kuni objekti lõpliku üleandmiseni Tellijale.

Sealhulgas vastutab Töövõtja:

- ehitusobjektil olemasolevate Hankija vara (va utiliseerimisele kuuluv vara) säilimise eest;

- töökaitse, ohutuse ja tuleohutusnõuete korraldamise ja täitmise eest ehitusobjektil;

- enda või alltöövõtjate suulise tegevusega (tegevusetusega) põhjustatud kahjude eest kolmandate isikute suhtes;

- alltöövõtjate poolt tehtud töö, tööde kvaliteedi ja muude tegevuste eest sooritava töö raames.

Töövõtjal tuleb koostada tööde teostamise ajakava ja kooskõlastada see Tellija ja võimalusel omanikujärelevalvega.

Muu hulgas tuleb lähtuda järgnevatest standarditest ja normidest:

1. Ehitusseadustik ja selle alusel antud õigusaktid ka Elva valla asjakohased määrused;

2. EVS 932:2017 – Ehitusprojekt;

3. Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015 määrus nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“;

4. Hea ehitustava.

Kui toodud loendis nimetatud standardit, normi või õigusakti on muudetud, tuleb lähtuda kõige viimasest redaktsioonist.

5.1. Projekteerimistööd

Tööde hulka kuulub:

- Töövõtja poolt tellitud olemasoleva ehitise lammutusprojekti esitamine koos ehitusteatisega ehitisregistri keskkonnas;

- Töövõtja poolt tellitud ja Tellija poolt vastu võetud ehitusprojekti esitamine koos ehitusteatise taotlusega ehitisregistri keskkonnas;

- Tellija poolt esitatud tehnilise projekti täiendamine ja detailiseerimine juhul, kui ehitustööde käigus ilmneb, et ehitusloa juurde kuuluva projekti detailsus on ebapiisav ehitustööde teostamiseks;

- Ehitustööde käigus ilmnenud muudatustööde projekteerimine, sealhulgas ka Tellija poolt algatatud muudatused;

- Ehitustööde lõpetamise järgselt kasutusteatise taotluse esitamine koos vajalike dokumentidega ehitisregistri keskkonnas.

Tööprojektide koostamine ja teostusjooniste ning täitedokumentatsiooni koostamine

Projekteerimine tuleb teostada lähtuvalt kehtivatest õigusaktidest ja standarditest sealhulgas:

- EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“;

- Majandus- ja taristuministri 17. juuli 2015. a määrus nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“ [https://www.riigiteataja.ee/akt/118072015007].

Ehitustöödega, mis eeldavad tööprojekti koostamist, võib Töövõtja alustada pärast seda kui on tööprojekti kooskõlastatud Tellijaga ja Omanikujärelevalvega (OJV). Projekteerimistöid tohib teostada Majandustegevuse Registris vastavat registreeringut omav ettevõte.

Töövõtja poolt koostatud projektlahenduse õigsuse ja vastavuse eest vastutab Töövõtja ning Tellija kooskõlastus ei vähenda ega vabasta Töövõtjat vastutusest, s t täisvastutus teostatu eest lasub Töövõtjal.

Töövõtja peab pidama arvestust ehitustööde käigus tehtud tehnilise dokumentatsiooni muudatuste üle. Eesmärgiks on fikseerida ja jäädvustada, millised tehnilised dokumendid ja joonised on ja / või olid ehitustööde teostamise aluseks. Muudetud tehnilised dokumendid ja joonised vaadatakse üle kord kuus, kui Töövõtja esitab parandatud/täiendatud joonised kooskõlastamiseks nii Tellijale kui omanikujärelevalvele.

5.2. Ehitustööd

Tööd teostatakse lähtuvalt Tehnilise kirjelduse p 3 „Tööde alusdokumentidest“ arvestades alljärgnevas tabelis esitatud täpsustavaid tingimusi ja muudatusi.

Alljärgnevas tabelis on esitatud täpsustused, erinõuded ja erinevused, millega Hankija soovib muuta ja/või täiendada ehitusprojektis määratud lahendusi ja nõudeid.

Alljärgnevate täpsustuste ja muudatuste maksumus peab sisalduma ehitustööde pakkumuses.

| Tegevus | Erinõuded, muudatused ja täpsustused |
| --- | --- |
| Töömaa | - Töövõtja peab arvestama, et töid teostatakse avalikus ruumis ning põhjendamatult ei tohi hoida tänavaid ja teid suletuna või häirida muul viisil tänavate ja teede kasutajaid. (Ehitustööd tuleb organiseerida selliselt, et töö toimuks tööfrondi olemasolul pidevalt ja võimalikult minimaalse perioodi jooksul; - Töövõtja peab tagama, et ta on täielikult informeeritud ehitusobjekti asukohast, juurdepääsust ja seisukorrast, tehes ise vajalikud uuringuid; - Töövõtja peab ise korraldama vajalike vahendite ja paigaldiste olemasolu, mis on vajalikud töö teostamiseks; - Tööde teostamise perioodil peab Töövõtja hooldama kõiki objekti piires olevaid alasid, tööobjekti, varustust, objektiga vahetult külgnevat ala ning vältima ehitusprahi kandumist väljapoole ehitusobjekti piire; - Töövõtja peab enne objektil töödega alustamist fikseerima objektile juurdepääsuteede ja ehitustranspordi liiklemise koridoride seisukorra, külgnevate alade heakorra, vajadusel teostama külgnevate hoonete seiret ehitustööde ajal (fikseerima olemasoleva situatsiooni (lasteaiahoone, majandushoone seisukord jne) pildistades ja/või filmides, vajadusel paigaldama reeperid, jne.); - Töövõtja peab tagama, et tema liiklusvahendid järgivad väljaspool kindlaksmääratud töömaad kõiki eeskirju ja koormuspiiranguid. Töövõtja peab iga päev puhastama väljaspool tööpiirkonda jäävatelt aladelt kõik mahapudenenud materjalid. Tagada tuleb materjalikoormate katmine transpordi ajaks ning kastide tihedus; - Töövõtja peab leidma vajalikud ladustusplatsid ehituseks vajalike materjalide hoidmiseks ning katma kõik sellega kaasnevad kulud; - Pärast tööde lõpetamist, kuid enne üleandmis-vastuvõtmisakti koostamist tuleb kõik Töövõtja töödega seotud alad puhastada ja tasandada vastavalt Tellija nõudmistele. Kõik ajutised paigaldised ning materjalide ülejäägid tuleb kõrvaldada ning ehitusobjekt puhastada ja korrastada; - Töömaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud kogu ehitusperioodi jooksul katab Töövõtja (prahi koristus, jäätmekäitlus, käimlate tühjendamine jms); - Ehitustööde teostamiseks vajalike (ajutiste) kommunikatsioonide rajamise ning sellega seotud kulude katmise eest vastutab Töövõtja; - Saepuru lendumise tõkestamiseks peab Töövõtja tagama vajadusel töömaa tuuletõkked vms. |
| Liikluskorraldus | - Töövõtja kannab täielikku vastutust kehtivate liiklus- ja tööohutuseeskirjade täitmise eest ehitusobjektil; - Töövõtja kannab täielikku vastutust liiklus- või tööga seonduvate kahjude eest ehitusobjektil, kus kahjud on tekkinud Töövõtja tegevuse, korralduste või kehtivate eeskirjade ja juhendite mittejärgimise tagajärjel; |
| Ehitusaegne dokumentatsioon | - Töövõtja peab vormistama kõigi kaetud tööde kohta aktid, mis esitatakse allakirjutamiseks OJV-le. Järgnevat tööd ei tohi alustada enne akti allakirjutamist OJV-e poolt, v.a juhul, kui OJV põhjendamatult (rohkem kui 3 tööpäeva arvates akti saamise päevast) akti allakirjutamisega viivitab; - Tellijal või OJV-l on õigus nõuda täiendava kontrolli läbiviimiseks laboratoorsete katsetuste tegemist, milliste eest tasub Töövõtja juhul, kui katsetulemus ei vasta nõuetele; |
| Materjalide tarne | - Kõikide tööks vajalike materjalide tarnimine ja ohutu ladustamine on Töövõtja kohustus. Kõiki materjale tuleb ladustada hoolikalt toestatult vastavalt materjali tootjapoolsetele juhistele. Materjalid peavad kuni paigaldamise hetkeni olema kaitstud korrosiooni ja juhuslike vigastuste eest. Kõik paigaldatavad materjalid tuleb enne tarnimist kooskõlastada OJV-e ja Tellijaga. |

  - Muud kaasnevad tööd

| Töö | Kirjeldus |
| --- | --- |
| Õigusaktidest tulenevad kohustused | - Ehituse tehnilise dokumentatsiooni pidamine; - Ehitusplatsi vastuvõtmise akti viseerimine; - Vajalike kooskõlastuste hankimine, lubade vormistamine / teatiste esitamine, ekspertiiside tellimine ja finantseerimine ning nende kooskõlastamine vajalikes ametkondades jms. |
| Täitedokumentatsiooni ja teostusjooniste koostamine | - Nõuded täitedokumentatsioonile on kirjeldatud Majandus- ja taristuministri 4. septembri 2015 määruses nr 115 „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhendile, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“. Enne Tellijale esitamist vaatab kogu täitedokumentatsioon üle OJV ja pärast seda, kui Töövõtja on OJV puudused kõrvaldanud ja OJV need uuesti üle vaadanud, esitatakse täitedokumentatsioon Tellijale; - Täitedokumentatsioon ning teostusjoonised esitatakse Tellijale ühes eksemplaris digitaalselt (joonised vormingus pdf ja dwg); - Täitedokumentatsioon peab sisaldama vähemalt järgmist: teostusjooniseid, ehitustööde päevikuid, kaetud tööde akte, töökoosolekute protokolle, katsetuste akte, kasutatud materjalide vastavussertifikaate, kastus- ja hooldusjuhendeid, ehituse lõpliku vastuvõtu akti. |
| Ehitusplatsi korraldamine | - Ehitusaegsete teabetahvlite paigaldamine. Teabetahvel peab olema paigaldatud vähemalt 7 päeva enne ehitustööde algust; Tahvli kujundus, suurus ja asukoht peab olema Tellijaga kooskõlastatud. Teabetahvel peab paiknema hästi nähtavas kohas ja olema pidevalt nähtav ning omama kogu ehitustöö vältel korrektse väljanägemise. Kõigi peamiste protsessis osalejate (Tellija, projekteerija, Töövõtja, OJV) kohta peab olema personaalne info (nimi, amet, telefon), et tagada maksimaalne avatus. Teabetahvel peab sisaldama infot rakendamisaja kohta; - Paigaldada tuleb tööliste käimlad, vajadusel soojakud töölistele ja töövahendite ladustamiseks; - Töövõtjal tuleb tagada ehitusobjekti ajutised teed ja piirded; - Töövõtjal tuleb tagada töömaa hooldamise ja haldamisega seotud kulud nagu prahi koristus, prügivedu, käimlate tühjendamine jms; - Töövõtjal tuleb tagada ehitustööde teostamiseks vajalike kommunikatsioonide rajamine. - Töövõtja peab tagama vastavad ohutuse abinõud (sh vajalike ohutusrajatiste püstitamine) ning jalakäijate ja liiklusvahendite turvalisuse. |
| Nõuded ehitusprotsessi lõpetamisel | - Enne ehitustööde üleandmist Tellijale vaadatakse kõik teostatud ehitustööd üle koos OJV spetsialistidega, koostatakse ülevaatusest(-test) vastav tabel kus märgitakse puudused ja kõrvaldamise tähtajad. Pärast OJV kõikide puuduste kõrvaldamist Töövõtja poolt, tehakse Tellijale ettepanek ehitustööde vastuvõtmiseks. |
| Garantiiaeg | - Garantiiaja kestus on 36 kuud. |

6. MUUD TINGIMUSED, MIDA TULEB PAKKUMISE TEGEMISEL JA TÖÖDE

TEOSTAMISEL ARVESTADA

Pakkumus esitada digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile monika.oigus@elva.ee, hiljemalt 12.03.2024, kell 15.00.

Pakkumus peab olema jaotatud osadeks: kuluread peavad olema eraldi välja toodud vähemalt detailsuses: lammutamine, utiliseerimine, projekteerimine, pingid, laulava kaevetööd, laulava vundament, laululava ehitus.

Laekunud pakkumuste hindamiskriteerium on madalaim hind.

Pakkumuses tuleb arvestada kõikide tööde teostamisega, mis on vajalikud hankedokumentides ja selle lisades kirjeldatud eesmärgi täitmiseks kuni ehitusobjekti ja hankedokumentides kavandatud tööde täieliku valmimiseni ja üleandmiseni Tellijale. Kõik vajalikud tööd või tooted, mis ei ole kajastatud pakkumuses, kuid milleta ei ole võimalik tagada lõppeesmärki, loeb Hankija tööde koostisosaks, mille eest täiendavalt maksma ei pea.

Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid on vajalikud teostada tulenevalt ehitusobjekti tegelikust olukorrast ja seisundist. Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakkumuses tuleb arvestada nende tööde teostamisega, mis ei ole hankedokumentides otseselt kirjeldatud, kuid tulenevad kehtivatest õigusaktidest, tehnilistest normidest, standarditest ja vastavate ametkondade nõuetest.

Hankedokumentides kirjeldatud eesmärgi täitmiseks vajalike tööde mahtude määramine on Pakkuja kohustus. Juhul kui Hankedokumentide või selle lisades on esitatud konkreetsed tööde mahud, tuleb lugeda neid informatiivseteks ning Pakkumuses tuleb arvestada tegelike vajalike tööde mahtudega. Mitmeti tõlgendatavate lahenduste/formuleeringute/tööde suhtes, kui nende kohta ei ole esitatud hankemenetluse ajal täpsustavaid kusimusi, loetakse hankelepingu täitmise ajal prioriteetseks Hankija tõlgendus.

Lisa 1 Joonised ja materjalide kirjeldused

LISA 2 FOTOD